Лабораторная работа №7. Операционные усилители

Цель работы: изучение устройств с операционными усилителями.

Операционным усилителем (ОУ) называют высококачественный дифференциальный усилитель напряжения с большим коэффициентом усиления, предназначенный для самых разнообразных применений. Обычно это интегральная схема, которая после подключения к ней указанных в паспорте уровней напряжения питания (а иногда и некоторых элементов для коррекции частотной характеристики) становится усилителем со следующими

Рис. 1

характеристиками:

- полоса от нуля до fmax;

- большое входное сопротивление;

- большой коэффициент усиления (до 104-105 и даже более);

- большой коэффициент ослабления синфазных помех (до 103-104);

- малый уровень шума;

- малый сдвиг нулевого уровня на постоянном токе;

- малые изменения характеристик в зависимости от температуры и времени;

- низкое выходное сопротивление;

Естественно, что каждое из перечисленных достоинств проявляется в различной степени у ОУ разных марок.

Сигнал на выходе операционного усилителя с дифференциальным входом (рис. 1)

ивых=ивхК0= (и(+)–и(–))К0,                                         (1)

где Ко — коэффициент усиления ОУ.

Все напряжения отсчитываются от общего (нулевого) уровня.

С целью упрощения анализа схем с ОУ последние часто идеализируют.

Идеальный ОУ обладает следующими параметрами:

- коэффициент усиления К0=∞;

- входное сопротивление Rвх=∞;

- выходное сопротивление Rвых=0;

- полоса пропускания от нуля до бесконечности.

Из (1) следует очень важное свойство идеального ОУ: ивх=и(+)–и(-)=ивых/К0, то есть напряжение на дифференциальном входе ОУ равно в линейном режиме практически нулю при любом выходном напряжении. Рассмотрим некоторые простые устройства с ОУ.

Инвертирующий усилитель (рис. 2, а). В соответствии с обозначениями на рисунке через сопротивление обратной связи Rос протекает ток iос=(ивых–и(–))/Rос, а через R1 – ток  i1=(и(–)–иг)/R1. В случае идеального ОУ iос=i1, следовательно

(ивых–и(–))/Rос = (и(–)–иг)/R1.		                            (2)

Напряжение на неинвертирующем входе равно нулю, поэтому и(–)=ивх=0 и из (2) получаем

ивых= – RосR1иг                                                     (3)

Рис. 2

Неинвертирующий усилитель (рис. 2,в). Согласно обозначениям на рисунке

iос=ивых−и−Rос; i1=и−R1.	                                        (4)

Для идеального ОУ соотношения iос=i1 и (4) позволяют записать

ивых=Rос+R1R1и−ивх=0=Rос+R1R1иГ. 	(5)

Выражения (3) и (4) показывают, что на основе ОУ выбором сопротивлений R1 и Rос можно простым способом реализовать инвертирующий или неинвертирующий усилитель напряжения с требуемым коэффициентом усиления, в частности аналоговый инвертор (рис. 2,6) и повторитель напряжения (рис. 2,г).

Рис. 3

На рис. 3, а показан простой дифференциальный усилитель на ОУ. Если на каждом из его входов разместить повторитель на ОУ (рис. 3,6), то входные сопротивления схемы возрастут. Усилитель такого типа называют инструментальным усилителем. При принятых на рис.3 обозначениях коэффициенты усиления обеих схем по инвертируемому и неинвертируемому входам равны соответственно К и —К.

Применение ОУ для выполнения математических операций

Для осуществления операции интегрирования сигнала по времени применяется схема, изображенная на рис. 4, а. Действительно, в предположении, что входным током усилителя можно пренебречь, запишем и приравняем друг к другу значения токов через емкость С и сопротивление R:

Сdивых−ивхdt=ивх−иГR                                                         (6)

Рис. 4

Идеализируя ОУ по коэффициенту усиления, с большой степенью точности можно считать ивх0. Поэтому из (6) имеем

ивых−1RCиГdt.                                                (7)

Проводя аналогичные рассуждения для схемы, приведенной на рис. 4, б, можем записать условие равенства токов через R и С:

ивых−ивхR=Cd(ивх−иГ)dt. 		                               (8)

откуда

ивых−RCdиГdt, 			                          (9)

т. e. напряжение на выходе пропорционально производной по времени от напряжения источника сигнала.

Отметим, что с помощью таких схем (рис.4, а, б) интегрирование и дифференцирование сигналов осуществляется с погрешностью, приблизительно в К0 раз меньшей, чем с помощью обычных RC-цепей с такими же R и С.

На рис. 4, в изображена схема, применяемая для осуществления операции суммирования сигналов. Ток через Rос равен сумме токов через сопротивления R1, R2,....,Rn:

ивых−ивхRос=ивх−иГ1R1+ивх−иГ2R2+...+ивх−иГnRn 		               (10)

или с учетом сделанных выше замечаний

ивых=−RосR1иГ1+RосR2иГ2+...+RосRnиГп. 		                     (11)

Отношения Rос/Ri называют масштабными коэффициентами, т.е. напряжение на выходе равно сумме (с обратным знаком) напряжений на входах, умноженных на свои масштабные коэффициенты. Иными словами, при R1=R2=...=Rn схема является сумматором напряжений на нескольких входах.

ОУ с включенными во входную цепь и цепь обратной связи элементами с различной зависимостью i от и (сопротивления, варисторы, диоды и т. п.) применяются для функционального преобразования входных напряжений: логарифмирования, умножения, возведения в степень и т.п.

Порядок выполнения работы

1. Запустите программу Electronics Workbench и постройте схему инвертирующего масштабного усилителя (рис.5).

а) Проведите моделирование схемы и определите коэффициент усиления. Сравните результат с теоретическим.

б) Постройте амплитудную характеристику усилителя.

Рис. 5

2. Соберите схему неинвертирующего масштабного усилителя (рис.6).

а) Проведите моделирование схемы и определите коэффициент усиления. Сравните результат с теоретическим

Рис. 6

3. Соберите схему интегратора (рис.7). На этой схеме конденсатор в цепи обратной связи ОУ подсоединен между суммирующим входом и выходом интегратора. Следовательно, напряжение на конденсаторе приблизительно равно выходному напряжению. При воздействии постоянного входного напряжения U напряжение на выходе интегратора является линейной функцией времени: Uвых=t.U/RC. Если напряжение U на входе действует неопределенно долгое время, выходное напряжение Uвых будет изменяться до тех пор, пока не достигнет величины напряжения насыщения ОУ.

а) Проведите моделирование схемы.

б) Изменяя величину сопротивления R и емкости С, посмотрите, как они влияют на время достижения Uвых напряжения насыщения. Для каких значений этих элементов операция интегрирования выполняется с большей точностью?

Рис. 7

4. Постройте схему, приведенную на рис. 8, представляющий собой схему скорректированного  дифференциатора. Корректирующие элементы R1 и С3 предназначены для обеспечения устойчивости дифференциатора.

а) Проведите моделирование схемы.

б) Изменяя величину емкости конденсатора С2, посмотрите форму выходного сигнала. Оцените точность выполнения операции дифференцирования

Рис. 8

5. На рис. 9 приведена схема сумматора, соберите ее.

а) Проведите моделирование сумматора.

б) Проведите расчет выходного напряжения сумматора по формуле (11) при указанных на схеме параметрах и сравните полученные данные с результатами моделирования.

Рис. 9

Рекомендуемая литература

1. Ефимчик М. К., Шушкевич С. С. Основы радиоэлектроники. Минск. 1981г.

2. Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. М. "Солон-Р". 2000г.