Лабораторная работа № 2. Биполярные транзисторы.

Цель работы: 	исследование статических характеристик и параметров биполярных транзисторов.

Транзисторы

Транзистор представляет собой монокристалл полупроводника, в котором чередуются три области электронной и дырочной проводимости. Последовательность областей определяет тип транзисторов: п – р – п (рис. 1, а) или р – п – р (рис. 1, б). Центральная область называется базой (Б). Она отделена р – п-переходами от двух других областей — эмиттера (Э) и коллектора (К). Ширина базы мала и составляет единицы микрометров.

Рис. 1

Рис. 2

Рассмотрим работу транзистора типа п – р – п (рис. 2, а). К переходу база—эмиттер в прямом, направлении прикладывают напряжение UБЭ Потенциальный барьер эмиттерного перехода при этом понижается, его сопротивление уменьшается. Через переход течет ток Iэ, обусловленный инжекцией электронов из эмиттера в базу. К коллекторному переходу в направлении запирания подключают напряжение UКБ, которое повышает потенциальный барьер этого перехода, увеличивая тем самым его сопротивление.

Так как база имеет ширину, меньшую диффузионной длины пробега в ней основных носителей, то подавляющее большинство инжектированных из эмиттера в базу электронов достигает коллекторного перехода, захватывается его полем и втягивается в коллектор, создавая ток коллектора Iэ. Лишь незначительная часть электронов рекомбинирует с основными носителями базы — дырками, обусловливая тем самым ток базы IБ. Этот ток тем меньше, чем меньше ширина базы и концентрация дырок в ней.

Таким образом, ток эмиттера есть сумма базового и коллекторного токов:

Iэ = IБ + Iк	                                                     (1)

Отношение приращения коллекторного тока к приращению эмиттерного тока называется коэффициентом передачи тока эмиттера:

α=ΔIКΔIЭ.	                                                     (2)

Обычно коэффициент  близок к единице (~0,99).

Отметим, что на ток в цепи коллектор — эмиттер накладывается обратный ток коллектора Iк0, обусловленный тепловой генерацией электронно-дырочных пар вблизи коллекторного перехода, поэтому уравнение коллекторного тока имеет вид

Iк = Iэ + Iк0,	                                            (3)

однако Iк0  Iэ и в большинстве случаев величиной Iк0 можно пренебречь.

Изменение UБЭ приводит к изменению Iэ и, следовательно, к изменению Iк. Большое сопротивление смещенного в обратном направлении коллекторного перехода позволяет выбрать большую величину сопротивления нагрузки в коллекторной цепи, и в этой цепи мощность электрического сигнала может быть значительно больше мощности, затраченной в цепи эмиттерного перехода.

Подобные процессы имеют место и в транзисторах типа р – п – р (рис. 2, б), только электроны и дырки в них меняются ролями, а полярность источников питания следует изменить на противоположную.

Возможны три основные схемы включения транзистора: с общей базой (рис. 3, а), с общим эмиттером (рис. 3, б), с общим коллектором (рис. 3, в). В каждой из них напряжение сигнала на общем электроде принимается за нуль, и от него отсчитываются напряжения схемы на данном транзисторе. Физические процессы в транзисторе не изменяются при любой схеме включения, но характеристики транзистора различаются.

Рис. 3

Рис. 4

Наиболее употребительные характеристики транзистора — статические выходные характеристики для схем с общей базой и общим эмиттером (рис. 4). Они выражают зависимость тока коллектора Iк от постоянного напряжения на коллекторе относительно общего электрода при различных значениях входного тока. Область, в пределах которой характеристики идут под небольшим наклоном к горизонтальной оси, называется активной и используется при работе транзисторов в усилительных режимах. В активной области эмиттерный переход имеет прямое смещение, а коллекторный — обратное.

Во многих случаях нет необходимости иметь семейства характеристик транзисторов: достаточно знать основные параметры, которые легко могут быть получены из этих характеристик. При этом, так же как и для характеристик, необходимо указывать схему включения транзистора. Основные параметры транзистора в схеме с общей базой — следующие:

дифференциальный коэффициент передачи эмиттерного тока

α=дIкдIэUк=const;	                                          (4)

дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода

rэ=дUэдIэUк=const;	                                           (5)

дифференциальное сопротивление коллекторного   перехода

rк=дUкдIкIэ=const;	                                           (6)

коэффициент внутренней обратной связи по напряжению, характеризующий влияние коллекторного напряжения на эмиттерное:

μэк=дUэдUкIэ=const.	                                           (7)

Помимо перечисленных параметров важную роль в работе транзистора играет обратный ток коллектора Iк0 (ток в цепи коллектора при рабочем напряжении на коллекторе и токе эмиттера, равном нулю).

Аналогичные параметры можно указать для транзисторов в схеме с общим эмиттером. При этом усилительные свойства транзистора определяются коэффициентом передачи тока базы

β=дIкдIБUк=const.	                                         (8)

Параметры  и  связаны между собой:

β=α1−α.	                                                          (9)

Входное сопротивление транзисторов в схеме с общим эмиттером

RБ=дUБдIБUк=const.	                                          (10)

Дифференциальное  внутреннее   сопротивление   коллектора

Ri=дUкдIкIБ=const.	                                          (11)

При использовании транзисторов в схемах усилителей напряжения удобно пользоваться крутизной характеристики:

S=дIкдUБUк=const.                                                 (12)

Согласно (8) и (10)

S=βRБ.                                                              (13)

В пределах линейного участка вольтамперной характеристики при определении параметров производные заменяют отношением конечных приращений соответствующих величин. Температурные зависимости параметров приводятся в справочниках.

Рассмотренные выше транзисторы называют биполярными, так как в них действуют положительные и отрицательные носители электрического тока.

Порядок выполнения работы

  - Запустите программу Electronics Workbench и соберите схему, приведенную на рис. 5. Она используется для исследования вольтамперных характеристик (ВАХ) биполярного транзистора в схеме с общей базой. Схема содержит источник тока Ie, вольтметр Ueb для измерения напряжения эмиттер-база,  исследуемый транзистор VT, источник питания Uk, вольтметр Ukb для контроля напряжения коллектор-база и амперметр Ik для измерения тока коллектора

Рис. 5

.

1.2. Снимите входные ВАХ Ie = f(Ueb) при фиксированных значениях Ukb путем изменения тока Ie и измерения  Ueb. (Ukb = 0, 5 и 10 В). Данные наблюдения оформить в виде графиков зависимости эмиттерного тока от напряжения база-эмиттер при фиксированном напряжении коллектор-база.

1.3. Снимите выходные характеристики Ik = f(Ukb) при фиксированных значениях Ie путем изменения напряжения Ukb и измерения Ik. Выполнить подобные операции для Ie = 1, 5, 10, 15, 20 мА.

1.4. По входной характеристике Ie = f(Ueb) при Uk= 10 В определите дифференциальный коэффициент передачи эмиттерного тока по формулеα=ΔIkΔIe и дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода по формуле Rэ=ΔUeΔIe.

1.5. По выходной характеристике Ik = f(Ukb) при Iэ = 10 мА определите дифференциальное сопротивление коллекторного перехода по формуле Rk=ΔUkΔIk.

2. Снимите ВАХ транзистора в схеме с общим эмиттером.

2.1. Воспользовавшись схемой, показанной на рис. 6, снимите входные и выходные характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером. Схема содержит источник тока Ie, вольтметр Ueb для измерения напряжения эмиттер-база, исследуемый транзистор VT, источник питания Еk, вольтметр Ukе для контроля напряжения коллектор-эмиттер, сопротивление нагрузки Rk и амперметр Ik для измерения тока коллектора.

2.2 Снимите входные ВАХ Ie = f(Ueb) при фиксированных значениях Ek путем изменения тока Ie и измерения Ueb. (Ek = 0, 5 и 10 В). Данные оформите в виде графика зависимости тока базы от напряжения база-эмиттер при фиксированных значениях напряжения коллектор-эмиттер.

Рис. 6

2.3. Снимите зависимость IK=f(Uкэ)|Iб=const, т.е. семейство выходных характеристик транзистора, для чего изменяя напряжение Ек,  фиксировать значения тока коллектора при определенных постоянных значениях тока базы Iб(0.5, 1, 1.5, 2, 2.5mA).

2.4. Измерьте зависимость тока коллектора от тока базы, т.е. IК=f(Iб)|UКЗ=const, при постоянном значении напряжения UКЭ=5V, постройте график зависимости.

2.5. Произвести расчёт следующих параметров транзистора:

а) рассчитайте величину выходного сопротивления транзистора rКЭ по формуле: rКЭ=ΔUКЭΔIK|Iб=const, используя полученные результаты.

б) рассчитайте величину входного сопротивления транзистора по формуле: rвх=ΔUбэΔIб|Uкэ=const, используя результаты измерений.

в) по измеренной зависимости IK=f(Iб)|UКЭ=5V постройте зависимость дифференциального коэффициента передачи тока β с помощью формулы: β=ΔIKΔIб|UКЭ=5V.

г) по результатам расчёта величины β определить коэффициент передачи эмиттерного тока α.

- Контрольные вопросы

1. Объяснить работу полупроводникового триода. Как определяется коэффициент усиления по току?

2. При каких условиях к транзисторам применима теория линейных цепей?

3. Эквивалентная схема транзистора в области низких частот.

4. Как объяснить сильное влияние температуры на параметры транзистора? К чему может привести интенсивный перегрев транзистора?

5. Какие схемы включения транзисторов существуют?

6. Как по статическим характеристикам определить параметры транзистора?

7. Что позволяет определить нагрузочная характеристика транзистора?

8. Возможна ли работа транзистора при инверсном (обратном) включении питающих напряжений?

9. Какие виды пробоя р-n - перехода существует? При каких условиях они возникают?

Рекомендуемая литература

- Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. М.,"Энергия", 1973г. (1977г.-4 издание.).

- Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.,"Энергоатомиздат" Ленинградское отделение, 1990г.

- Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы. 2 издание. М., "Высшая школа", 1979 г.

- Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. М. «Солон-Р». 2000г.