Министерство образования РФ

Омский государственный университет

РАДИОФИЗИКА И РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЧАСТЬ 1

АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АНАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ

Учебно-методические указания к выполнению лабораторных работ
для студентов III курса физического факультета

Омск

2002

Радиофизика и радиоэлектроника, часть 1, Активные элементы и аналоговые схемы (учебно-методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов III курса физического факультета)/ Сост.: В.И. Блинов, О.О. Загарских. Омск: Омский госуниверситет, 98 с.

 Омский госуниверситет, 2002

Лабораторная работа №1

## Исследование полупроводниковых диодов

Цель работы: ознакомиться с основными параметрами германиевых и кремниевых диодов и снять их вольтамперные характеристики.

Введение

Принцип действия большинства полупроводниковых приборов основан на физических явлениях, происходящих в области контакта твердых тел. При этом преимущественно используются контакты: полупроводник-полупроводник; металл-полупроводник; металл-диэлектрик-полупроводник.

Если переход создается между полупроводниками п-типа и р-типа, то его называют электронно-дырочным или р-п-переходом.

Электронно-дырочный переход создается в одном кристалле полупроводника с использованием сложных и разнообразных технологических операций.

Рассмотрим р-п-переход, в котором концентрации доноров NД и акцепторов NА изменяются скачком на границе раздела (рис. 1, а). Такой р-п-переход называют резким. Равновесная концентрация дырок в р-области (pp0) значительно превышает их концентрацию в n-области (pn0). Аналогично для электронов выполняется условие nn0np0. Неравномерное распределение концентраций одноименных носителей зарядов в кристалле (рис. 1, б) приводит к возникновению диффузии электронов из п-области в р-область и дырок из р-области в п-область. Такое движение зарядов создает диффузионный ток электронов и дырок. Плотность полного диффузионного тока, проходящего через границу раздела, определится суммой

jДИФ=jnДИФ+jpДИФ=qDndn(x)dx+Dpdp(x)dx	(1)

Электроны и дырки, переходя через контакт (благодаря диффузии), оставляют в приконтактной области дырочного полупроводника нескомпенсированный заряд отрицательных ионов акцепторных примесей, а в электронном полупроводнике - нескомпенсированный заряд положительных донорных ионов (рис. 1, в). Таким образом, электронный полупроводник заряжается положительно, а дырочный - отрицательно. Между областями с различными типами электропроводности возникает диффузионное электрическое поле напряженностью Eдиф (рис. 1, г), созданное двумя слоями объемных зарядов. Этому полю соответствует разность потенциалов UK между n- и р-областями, называемая контактной (рис. 1, г). За пределами области объемного заряда полупроводниковые области n- и р-типа остаются электрически нейтральными.

Диффузионное электрическое поле является тормозящим для основных носителей заряда и ускоряющим для неосновных. Электроны р-области и дырки п-области, совершая тепловое движение, попадают в пределы диффузионного электрического поля, увлекаются им и перебрасываются в противоположные области, образуя ток дрейфа, или ток проводимости.

Выведение носителей заряда из области полупроводника, где они являются неосновными, через электронно-дырочный переход ускоряющим электрическим полем называют экстракцией носителей заряда.

Плотность полного дрейфового тока через границу раздела р- и п-областей:

jДР=−qdUdxnμn+pμp		(2)

Так как через изолированный полупроводник ток проходить не должен, между диффузионным и дрейфовым токами устанавливается динамическое равновесие:

jДИФ+jДР=0			(3)

Приконтактную область, где имеется диффузионное электрическое поле, называют р-п-переходом.

Рис. 1. Равновесное состояние р-п-перехода

Выпрямительные диоды

Выпрямительными называют диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока. Условное графическое изображение выпрямительного диода показано на рис. 2.

В зависимости от значения выпрямляемого тока различают диоды малой мощности (IПР МАХ0,3А) и средней мощности (0,3А<IПР МАХ10А). Диоды малой мощности могут рассеивать выделяемую на них теплоту своим корпусом (рис. 3а).

Рис. 2

Рис. 3. Выпрямительные диоды:

1 - корпус; 2 - изолятор; 3- кристалл полупроводника

Для рассеивания теплоты диоды средней мощности располагают на радиаторах охлаждения (рис. 3, б).

Обычно допустимая плотность тока, проходящего через р-п-переход, не превышает 2 А/мм2, поэтому для получения указанных выше значений среднего выпрямленного тока в выпрямительных диодах используют плоскостные р-п-переходы- Получающаяся при этом большая емкость р-п-перехода существенного влияния на работу диода не оказывает в связи с малыми рабочими частотами.

Вольт-амперные характеристики германиевых и кремниевых диодов одинаковой конструкции различаются. На рис. 4 для сравнения показаны характеристики германиевого (Д304) и кремниевого (Д242) диодов, имеющих одинаковую конструкцию и предназначенных для работы в одном и том же диапазоне токов и напряжений. Поскольку ширина запрещенной зоны у кремния больше, чем у германия, обратный ток кремниевых диодов значительно меньше. Кроме того, обратная ветвь характеристики кремниевых диодов не имеет явно выраженного участка насыщения, что обусловлено генерацией носителей зарядов в р-п-переходе и токами утечки по поверхности кристалла.

Рис. 4. Вольт-амперные характеристики

выпрямительных диодов

Вследствие большого обратного тока у германиевых диодов наступает тепловой пробой, приводящий к разрушению кристалла. У кремниевых диодов из-за малого обратного тока вероятность теплового пробоя мала, и у них возникает лавинный пробой.

Поскольку прямой ток диода определяется из уравнения IПР=IS(ехр(UПР/Т-1), вследствие меньшего обратного тока кремниевого диода его прямой ток, равный току германиевого диода, достигается при большем значении прямого напряжения. Поэтому мощность, рассеиваемая при одинаковых токах, в германиевых диодах меньше, чем в кремниевых. По этой причине крутизна S=dIПР/dUПР германиевых диодов больше, чем у кремниевых.

На характеристики диодов существенное влияние оказывает температура окружающей среды. С ростом температуры становится интенсивнее генерация носителей зарядов и увеличиваются обратный и прямой токи диода.

Для приближенной оценки можно считать, что с увеличением температуры на 10 градусов обратный ток германиевых диодов возрастает в 2, а кремниевых - в 2,5 раза. Однако вследствие того, что при комнатной температуре обратный ток у германиевого диода значительно больше, чем у кремниевого, абсолютное значение приращения обратного тока у германиевого диода с ростом температуры оказывается в несколько раз больше, чем у кремниевого. Это приводит к увеличению потребляемой диодом мощности, его разогреву и уменьшению напряжения теплового пробоя. У кремниевых диодов из-за малого обратного тока вероятность теплового пробоя мала, и у них вначале возникает лавинный пробой.

Пробой кремниевых диодов определяется процессами лавинного умножения носителей зарядов при ионизации атомов кристаллической решетки. С повышением температуры увеличивается тепловое рассеивание подвижных носителей зарядов и уменьшается длина их свободного пробега. Для того чтобы электрон на меньшем пути приобрел энергию, достаточную для ионизации, необходимо увеличение ускоряющего поля, что достигается при большем обратном напряжении. Это объясняет увеличение пробивного напряжения кремниевых диодов с ростом температуры.

Рассмотренные типы диодов позволяют выпрямлять переменный ток в устройствах сравнительно низкого напряжения (500...700 В). Для выпрямления более высокого напряжения используют последовательное включение диодов.

Общие параметры диодов

К общим параметрам диодов относят: допустимую температуру перехода, допустимую мощность, рассеиваемую диодом, допустимые прямой ток и обратное напряжение.

Когда через диод проходит ток, при заданном напряжении на диоде выделяется мощность Рд = IU. Выделение этой мощности сопровождается нагреванием диода, что приводит к росту обратного тока и увеличению вероятности возникновения теплового пробоя р-n-перехода. Для исключения теплового пробоя температура р-n-перехода должна быть меньше допустимой температуры перехода TП MAX. Как правило, эта температура для германиевых диодов составляет 70 0С, а для кремниевых - 125 0С. Выделяемая теплота рассеивается диодом в окружающую среду, имеющую температуру ТСР.

Перепад температур между переходом и средой определяется выражением

ТП-ТСР=RТPД,			(4)

где RТ - тепловое сопротивление, характеризующее условия отвода теплоты от диода (конструкцию корпуса, наличие радиаторов и т.д.). Величина RТ определяется экспериментально и приводится в справочниках.

При допустимой температуре перехода на диоде выделяется допустимая рассеиваемая мощность РД МАХ = (ТП МАХ-ТСР)/RТ. Режим диода необходимо выбирать из условия UIРД МАХ.

Температура диода зависит от прямого тока. Прямой ток, при котором температура р-п-перехода диода достигает значения ТП МАХ называют допустимым прямым током и обозначают IПР МАХ.

Важным параметром диодов является допустимое обратное напряжение UОБР МАХ, при котором не происходит пробоя р-n-перехода. Обычно UОБР МАХ   0,8UПРОБ.

Кроме вышеперечисленных, общими для всех диодов считаются параметры, определяемые по вольтамперным характеристикам (рис. 5).

|  | Рис. 5. Иллюстрация к определению приращений токов и напряжений по вольт-амперной характеристике диода |
| --- | --- |

Прямое и обратное сопротивления диода постоянному току выражаются следующими соотношениями:

rПР=UПР 0/IПР 0;		rОБР=UОБР 0/IОБР 0		(5)

Прямое и обратное дифференциальные сопротивления (сопротивления переменному току):

rДИФ. ПР=UПР/IПР;		rДИФ. ОБР=UОБР/IОБР.		(6)

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с методикой измерения ВАХ на характериографе.

2. Подключить к характериографу исследуемые диоды, соблюдая полярность.

3. Снять прямую и обратную ВАХ германиевого и кремниевого диодов. Зарисовать эпюры напряжений с экрана характериографа.

4. Определить по построенным характеристикам прямые сопротивления диодов по постоянному току R0 ПР и их дифференциальные сопротивления Ri ПР.

контрольные вопросы

1. Какими параметрами характеризуется прямая и обратная ветви вольт-амперной характеристики диода?

2. Какими преимуществами обладают кремниевые диоды по сравнению с германиевыми?

3. Какие диоды – кремниевые или германиевые имеют меньшее прямое напряжение при одном и том же токе?

4. Что называется сопротивлением диода по постоянному току, а что динамическим сопротивлением?

Литература

1. Балычев А.Л., Лямин П.М., Тулиев Е.С. Электронные приборы. М.:ЛАЙТ ЛТД, 2000.

2. Жеребцов И.П. Основы электроники. Л., “Энергоатомиздат”. Ленинградское отделение, 1990 г.

3. Пасынков В.В. и др. Полупроводниковые приборы. М.: "Высшая школа", 1965.

4. Батушев В.А. Электронные приборы. М.: "Высшая школа", I980.

5. Бочаров Д.И. Электронные приборы. М.: "Энергия", 1979.

6. Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы. 2 издание. М.: "Высшая школа", 1979.

Лабораторная работа №2

Исследование статических характеристик биполярного транзистора

Цель работы:	Снятие статических характеристик транзистора.

Определение параметров, характеризующих усилительные свойства транзисторов.

Введение

Биполярный транзистор – это плоскостной полупроводниковый триод, который содержит монокристалл полупроводника, состоящий из трех областей с разным типом проводимости. Две крайние области всегда обладают одинаковой проводимостью, противоположной по отношению к средней. По типу проводимости различают транзисторы структуры р-n-р и n-р-n. Механизм протекания процессов в обоих типах транзисторов одинаков, за исключением полярности прикладываемого напряжения. На рисунке 1 схематично изображен транзистор (триод) и его условное обозначение в радиотехнических схемах.

Рис. 1.

Переход, работающий в прямом направлении, называется эмиттерным переходом, второй переход, смещенный в обратном направлении, называется коллекторным переходом. Средний слой называется базой. Область, примыкаемая к эмиттерному переходу, называется эмиттером (это название обуславливает способность инжектировать носители в слой базы). Область, примыкающая к коллекторному переходу, носит название коллектор (основным назначением которого является экстракция носителей из базы). Толщина базы должна иметь малую величину, иначе инжектированные эмиттером носители будут успевать рекомбинировать в процессе перемещения через базу.

В равновесном состоянии, т.е. когда эмиттер, коллектор, и база закорочены (или разомкнуты), электроны базы и дырки эмиттера находятся перед потенциальными барьерами (рис.2а), которые они могут преодолеть, получив большое количество энергии извне.

Приложим к эмиттеру напряжение смещения в прямом направлении т.е. плюс источника к выводу эмиттера, а коллекторный переход сместим в обратном направлении, т.е. к коллектору через сопротивление нагрузки RK подсоединим минус источника смещения.

Рис. 2.

Потенциальный барьер эмиттерного перехода понизится (рис. 26) и начнется инжекция дырок в базу и электронов из базы (область) в эмиттер. Часть встречающихся дырок и электронов в базе рекомбинируют друг с другом, но большая часть дырок доходит до коллекторного перехода и “скатывается” по потенциальному барьеру в коллектор. В выходной цепи начинает протекать ток, по величине близкий к току эмиттера. Небольшая разница в токах (эмиттерного и коллекторного) обусловлена током базы, т.к. она пополняется электронами в количестве, необходимом для возможной рекомбинации с дырками в области базы. Ток коллектора, протекая по сопротивлению нагрузки RK, вызывает на нем выделение мощности, т.е. токи эмиттера и коллектора почти равны, а напряжение на нагрузке больше напряжения на эмиттерном переходе.

Основные характеристики транзистора

(Параметры триода)

К числу основных дифференциальных параметров биполярных  транзисторов относятся:

1. Дифференциальный коэффициент передачи эмиттерного тока . Коэффициент передачи определяется следующим образом;

α=dJKdJЭ|UK=const,			(1)

2. Дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода

rЭ=dUЭdJЭ|UK=const,			(2)

3. Дифференциальное сопротивление коллекторного перехода.

rK=dUKdJK|JЭ=const,			(3)

4. Коэффициент внутренней обратной связи по напряжению, характеризующий влияние коллекторного напряжения на эмиттерное в связи с модуляцией толщины базы

μЭK=dUЭdUK|JЭ=const			(4)

5. Объемное сопротивление базы rб. Объемное сопротивление базы различно для каждой конкретной структуры транзистора, т.е. зависит от толщины базы, ее конфигурации.

Схемы включения транзисторов

На практике встречаются три схемы включения транзистора: схема с общей базой, схема с общим эмиттером и схема с общим коллектором.

Схема включения транзистора с общей базой изображена на рис.3, а семейство входных и выходных характеристик – на рис. 4 и 5 соответственно.

Рис. 3.

| Рис. 4. | Рис. 5. |
| --- | --- |

На рис. 6 изображена схема включения триода с общим эмиттером, а семейство входных и выходных характеристик соответственно на рис. 7 и 8.

Рис. 6.

| Рис. 7. | Рис. 8. |
| --- | --- |

Третья схема включения триода (рис. 9) называется схемой включения триода с общим коллектором, аналог ламповой схемы с общим анодом (катодный повторитель). Схема с общим коллектором носит название эмиттерного повторителя и применяется для согласования схем с низкоомными нагрузками (не коаксиальные кабели).

Рис. 9.

Схема с общим коллектором имеет много общего со схемой с общим эмиттером, потому что в обеих схемах управляющим является ток базы, а выходные токи JЭ и JK, различаются незначительно. Поэтому семейство выходных характеристик будет практически таким же, как и на рис.8, необходимо только заменить ток коллектора на ток эмиттера. Семейство входных характеристик аналогично семейству входных характеристик схемы с общим эмиттером (рис.7).

Каждая из трех схем включения обладает своими достоинствами и недостатками. Укажем ряд из них в сравнении друг с другом:

1. Наименьшим входным и наибольшим выходным сопротивлением обладает схема с общей базой.

2. Наибольшим входным и наименьшим выходным сопротивлением обладает схема с общим коллектором.

3. Наименьшая разница между величинами входного и выходного сопротивления характерна для схемы с заземленным эмиттером.

4. Схемы с О.Б. и О.Э. дают усиление по напряжению в 100500 раз, а схема с O.K. имеет коэффициент усиления по напряжению меньше единицы.

5. Схемы с О.Э. и O.K. обеспечивают усиление по току порядка 15-30 раз, коэффициент усиления по току схемы с О.Б. приблизительно равен единице.

6. Наибольший коэффициент усиления по мощности дает схема с О.Э. (достигает 10000 раз). Схема с О.Б. обладает в 10 раз меньшим коэффициентом усиления мощности, а у схемы о O.K. коэффициент усиления по мощности еще меньше.

В связи с вышеизложенным на практике широкое применение нашла схема включения триода с общим эмиттером. Для согласования выходного сопротивления (относительно большого) с низкоомной нагрузкой применяется схема с O.K. Схема с общей базой в большинстве случаев работает в составных схемах, так называемые каскодные схемы или схемы О.Б.-O.K.

Порядок выполнения работы

1. Включить экспериментальный стенд.

2. Снять семейство входных характеристик транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером,

JБ=fUБЭ|EK=const.

Семейство входных характеристик снять для значений: EK1=0V, EK2=1V, EK3=N*V, EK4=2NV

Данные наблюдений оформить таблицей:

| EK1= 0 V |  |  |  |  |  |  |  | EK4= 2N*V |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UБЭ, mV |  |  |  |  |  |  | ... | UБЭ, mV |  |  |  |  |  |  |
| JБ, A |  |  |  |  |  |  |  | JБ, A |  |  |  |  |  |  |

3. Снять зависимость JK=fUKЭ|JБ=const, т.е. семейство выходных характеристик транзистора.

Семейство выходных характеристик снять для следующих постоянных значения тока JБ : JБ1 = Н*А; JБ2 = 2Н*А; JБ3 = 3Н*А; JБ4 = 4Н*А; JБ5 = 5Н*А.

Данные наблюдений оформить в виде таблиц:

| JБ1= Н*A |  |  |  |  |  |  |  | JБ5= 5Н*A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UКЭ, V |  |  |  |  |  |  | ... | UКЭ, V |  |  |  |  |  |  |
| JК, mA |  |  |  |  |  |  |  | JК, mA |  |  |  |  |  |  |

4. Снять зависимость тока коллектора от изменений тока базы, т.е. JK=fJБ|UКЭ=const, при постоянном значении напряжения UКЭ=N*V. Результаты опыта занести в таблицу:

| UКЭ= Н**V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JБ, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JK, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Произвести расчет следующих параметров транзистора:

1) рассчитать величину входного сопротивления транзистора по формуле: rВХ=ΔUБЭΔJБ|UКЭ=const, используя результаты измерений или построенные графики семейства входных характеристик транзистора.

2) рассчитать величину выходного сопротивления транзистора rкэ по формуле: rКЭ=ΔUКЭΔJK|JБ=const, используя результаты измерений или построенные графики .

3) по снятой зависимости JK=fJБ|UКЭ=N∗V(пункт 4) построить зависимость дифференциального коэффициента передачи тока . Расчет величины  вести по формуле:

β=ΔJKΔJБ|UКЭ=const

4) по результатам расчета величины  определить коэффициент передачи эмиттерного тока . Расчет величины  вести по формуле: α=β1+β.

Контрольные вопросы

1. Объяснить работу полупроводникового триода. Как определяется коэффициент усиления по току?

2. При каких условиях к транзисторам применима теория линейных цепей?

3. Эквивалентная схема транзистора в области низких частот.

4. Как объяснить сильное влияние температуры на параметры транзистора? К чему может привести интенсивный перегрев транзистора?

5. Какие схемы включения транзисторов существуют?

6. Как по статическим характеристикам определить параметры транзистора?

7. Что позволяет определить нагрузочная характеристика транзистора?

8. Возможна ли работа транзистора при инверсном (обратном) включении питающих напряжений?

9. Какие виды пробоя р-n-перехода существуют? При каких условиях они возникают?

Литература

1.	Балычев А.Л., Лямин П.М., Тулиев Е.С. Электронные приборы. М.:ЛАЙТ ЛТД, 2000.

2.	Жеребцов И.П. Основы электроники. Л., “Энергоатомиздат”. Ленинградское отделение, 1990 г.

3.	Пасынков В.В. и др. Полупроводниковые приборы. М.: "Высшая школа", 1965.

4.	Батушев В.А. Электронные приборы. М.: "Высшая школа", I980.

5.	Бочаров Д.И. Электронные приборы. М.: "Энергия", 1979.

6.	Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы. 2 издание. М.: "Высшая школа", 1979.

Лабораторная работа №3

## Исследование работы полевого  транзистора

Цель работы: изучить принцип действия, характеристики и параметры полевых транзисторов с р-п-переходами.

Введение

Полевыми (униполярными) транзисторами называют полупроводниковые приборы, у которых для управления током используется зависимость электрического сопротивления токопроводящего слоя от напряженности поперечного электрического поля.

Слои полупроводника, в котором регулируется поток носителей заряда, называется каналом, электрическое поле, воздействующее на сопротивление канала, создается с помощью расположенного над каналом металлического электрода, называемого затвором.

Затвор должен быть электрически изолирован от канала. В зависимости от способа изоляция различают:

1) транзисторы с управляющим р-n-переходом или с р-n-затвором (изоляция затвора от канала осуществляется обедненным подвижными носителями заряда слоем р-n-перехода);

2) транзисторы с металлополупроводниковым затвором или затвором Шоттки (изоляция затвора осуществляется обедненным подвижными носителями заряда слоем перехода n-типа или р-типа);

3) транзисторы, у которых затвор изолирован от канала диэлектриком - транзисторы с изолированными затворами.

Простейший полевой транзистор с управляющим р-n-переходом представляет собой тонкую пластину полупроводникового материала с одним р-n-переходом в центральной части и с омическими контактами по краям (рис. 1). Действие этого прибора основано на зависимости толщины р-n-перехода от приложенного к нему напряжения. Поскольку запирающий слой почти полностью лишен подвижных носителей заряда, его проводимость мала. Ограничивая с одной из боковых сторон токопроводящий канал (образуемый примесным полупроводником пластины), запирающий слой тем самым определяет величину сечения этого канала. В зависимости от типа проводимости полупроводника каналы могут быть n-типа, как на рис. 1, или р-типа (при использовании кристалла с дырочной электропроводимостью).

|  | Рис. 1. Схема включения полевого транзистора с p-n-переходом и каналом n-типа. |
| --- | --- |
| Рис. 2. Статические стоковые (а) и стоко-затворные характеристики полевого транзистора с управляющим p-n-переходом |  |

Если подключать к каналу источник напряжения, то через пластину полупроводника между омическими контактами потечет ток. Омический контакт, от которого начинают движение основные носители заряда, называется истоком, а омический контакт к которому они двигаются через канал - стоком. Электрод, используемый для управления величиной поперечного сечения канала, называется затвором. Напряжение стока UCИ  и напряжение затвора UЗИ отсчитывают относительно истока (рис. 1). Для эффективного управления сечением канала управляющий р-n-переход делают резко несимметричным так, чтобы запирающий слой в основном располагался в толще полупроводниковой пластины, имеющей относительно малую концентрацию основных носителей, т.е. nn<<pp. Технологическую толщину канала обычно делают много больше толщины запирающего слоя при UЗИ=0. Длину канала делают очень малой (единицы микрометров), ширину канала - по возможности большой (обычно в сотни раз больше длины). При подаче отрицательного напряжения на затвор запирающий слой расширяется, что приводит к сужению токопроводящего канала и к увеличению его сопротивления. Нетрудно заметить, что всегда можно подобрать такое отрицательное напряжение на затворе (напряжение отсечки тока стока UЗИ ОТС < 0), при котором независимо от напряжения на стоке произойдет ликвидация токопроводящего канала.

Управление сечением канала (и соответственно током канала IK) производится с помощью обратно включенного p-n-перехода (участок затвор-исток), поэтому входное сопротивление оказывается очень большим, что выгодно отличает данный полупроводниковый прибор от биполярного транзистора. Величина входного сопротивленич может быть такая же, как у электронных ламп (даже больше). Малый обратный ток управляющего p-n-перехода к процессу управления непосредственного отношения не имеет. Управление толщиной канала осуществляется напряжением UЗИ или в конечном итоге электрическим полем возникающим в запирающем слое без осуществления инжекции носителей. Отсюда и происходит название полевой транзистор. При прямом включении управляющего p-n-перехода (UЗИ>0) возникает большой прямой ток затвора и сопротивление участка затвор-исток резко уменьшается, поэтому такое включение нецелесообразно.

В рабочем режиме, когда UСИ>0 по каналу протекает ток IK. Так как сопротивление канала не равно нулю (его минимальное значение при UЗИ=0 может иметь порядок сотен ом), потенциалы его различных поперечных сечений оказываются неодинаковыми и обратное напряжение на р-n-переходе возрастает в направлении к стоку. Это вызывает соответствующее увеличение толщины слоя и сужение канала (рис. 2). Наибольшим сечение канала будет около истока, где отрицательное напряжение на р-п-переходе равно Up-n ист = UЗИ<0, наименьшим - около стока, где Up-n ст = UЗИ-UЗИ<0.

Увеличение напряжения стока UСИ вызовет увеличение тока IK, а напряжение Up-n ст = UЗИ-UСИ<0 может достигнуть значения, равного напряжению отсечки тока стока, при котором в сечении около стока должно произойти перекрытие канала.

На самом деле полного перекрытия канала и отсечки канала не происходит.

В действительности около стока остается узкая токопроводящая перемычка (горловина канала), в которой напряженность электрического поля достигает критического значения. При дальнейшем увеличения напряжения стока горловина удлиняется и на ней падает все дополнительное напряжение стока, сверх того значения, при котором произошло условное перекрытие канала. В результата происходит не отсечка, а лишь ограничение тока канала Ikconst, т.е. этот ток становится практически независимым от UСИ. Такой процесс называется насыщением, а напряжение и ток, при котором он возникает - соответственно напряжением насыщения UСИ НАС. и током насыщения IK НАС. Из условия Up-n ст = UЗИ ОТС.=UЗИ-UСИ НАС. находим:

UСИ НАС = UЗИ-UЗИ ОТС.=UЗИ ОТС.-UЗИ ,		(1)

так как участок сток-затвор разделен обратно включенным р-п-переходом, то в общем случае ток стока оказывается равным IСТ=IК+IСТ. ОБР., где IСТ. ОБР. - относительно малый обратный ток управляющего перехода, который образован неосновными носителями.

На рис. 2. показано семейство статических выходных (или стоковых) характеристик полевого транзистора с управляющим р-п-переходом: IСТ=f(UСИ) при UЗИ=const.

Рассмотрим стоковую характеристику, которая соответствует условию UЗИ=0, что означает короткое замыкание затвора со стоком.

При  малых значениях UСИ ток стока изменяется прямо пропорционально изменениям напряжения (участок АБ). Наклон этого участка, соответствующего  полностью открытому каналу, прямо пропорционален проводимости канала. В точке Б из-за заметного сужения стокового участка канала и уменьшения его общей проводимости намечается некоторое отклонение характеристик прямой линии.

На участке БВ существенное сужение стокового канала и значительное уменьшение его общей проводимости вызывают существенное замедление роста тока IСТ с увеличением напряжения UСИ. В точке В при UСИ НАС.= UЗИ ОТС. ток стока достигает значения IСТ НАС. и в дальнейшем остается почти неизменным (рис. 2а, т. Г).

При относительно большом напряжении UСИ, когда UСИ+ UЗИ UПРОБОЯ, в стоковом участке обратно включенного управляющего р-п-перехода возникает электрический (лавинный) пробой, поэтому ток стока резко возрастает. Этот ток замыкается через электрод затвора (рис. 2а, т. Д).

При отрицательном напряжении затвора UЗИ<0 исходная проводимость канала уменьшится, поэтому начальный участок данной стоковой характеристики будет более пологий. Кроме этого, переход к режиму насыщения произойдет при меньших значениях напряжения и тока стока. Геометрическое место точек, соответствующих условному перекрытию канала и наступлению режима насыщения, на графике рис. 2а показано штрихпунктирной линией. Несколько меньшим оказывается и стоковое напряжение электрического пробоя, т.к. UСИ ПРОБ.= UПРОБОЯ - UЗИ, где Uпробоя - напряжение пробоя управляющего р-п-перехода. При UЗИ = UЗИ ОТС. в стоковой цепи течет лишь остаточный ток IСТ ОТС., который мал. На рис. 2б показана статическая стоко-затворная характеристика IСТ=f(UЗИ) при UСИ= const.

При фиксированной величине UСИ =const (рис. 2б) находим значения тока IСТ для конкретных значений UЗИ. По этим точкам в координатах IСТ и UЗИ строится статическая стоко-затворная характеристика для данного значения UСИ =const (рис. 2б). Можно видеть, что в режиме насыщения IСТIСТ НАС и все стоко-затворные характеристики практически сливаются в одну линию для всех UСИ UСИ НАС.=UЗИ ОТС-UЗИ.

Такая характеристика носит так же название передаточной в отличие от выходной характеристики, показанной на рис. 2а.

Передаточную характеристику можно также построить непосредственно исходя из экспериментальных данных. Аналитическое выражение для этой характеристики достаточно точно определяется квадратичной зависимостью:

IСТ=IСТ. НАС. МАКС.(1-UЗИ/UЗИ ОТС.)2 ,		(2)

где IСТ. НАС. МАКС.= IСТ. НАС. (UЗИ=0)

Опыт показывает, что это уравнение хорошо отображает реальные характеристики независимо от закона распределения примесей в канале. Закон распределения примесей в канале может однако повлиять на показатель степени, который может меняться в пределах от 2 до 2,25.

Дифференциальные параметры полевого транзистора имеют следующий физический смысл:

1. Крутизна характеристики S=δIСТ/δUЗИIСТ/UЗИ, при UСИ=const.

Соответствующие приращения IСТ и UЗИ, при UСИ=const могут быть найдены по статическим характеристикам (рис. 2а, б). Этот параметр определяет наклон (крутизну) статической стоко-затворной характеристики в заданной точке, т.е. представляет собой производную функции тока стока по напряжению затвора. Аналитическое выражение крутизны (для режима насыщения) можно получить путем дифференцирования равенства (2) по UЗИ (UЗИ0)

S=δIСТ. НАС./δUЗИ=[2IСТ. НАС.(UЗИ=0)/UЗИ ОТС. (1- UЗИ/ UЗИ ОТС.)    (3)

Из выражения (3) следует, что крутизна имеет максимальное значение SМАХ=2IСТ. НАС.(UЗИ=0)/UЗИ ОТС. при UЗИ=0 (от 0,5 до нескольких милиампер на вольт) и минимальное значение SMIN=0 при UЗИ=UЗИ ОТС.

2. Внутреннее (дифференциальное) сопротивление Ri UСИ/ IСТ. при UЗИ=const. В режиме насыщения ток стока меняется незначительно при UЗИ=const, поэтому Ri имеет значение от нескольких десятков до сотен килоом.

3. Статический коэффициент усиления по напряжению =/UСИ/UЗИ/ при IСТ=const. Статически коэффициент усиления по напряжению показывает, во сколько раз изменение напряжения на затворе воздействует эффективнее на ток IСТ, чем изменение напряжения на стоке. Этот коэффициент определяет потенциальные возможности полевого транзистора как усилителя напряжения.

Нетрудно заметить, что

=/UСИ/UЗИ/=/(UСИ/IСТ)(IСТ/UЗИ)/=RiS		(4)

Соотношение (4) имеет универсальный характер, т.к. оно справедливо для всех управляемых электронных приборов. Статический коэффициент усиления по напряжению полевого транзистора с управляющим р-п-переходом имеет значение порядка нескольких сотен.

4. Дифференциальное сопротивление участка затвор-исток при разомкнутой цепи стока RЗИ=UЗИ/IЗИ) соответствует дифференциальному сопротивлению обратно включенного диода r д. обр. имеет значения порядка нескольких мегаом.

Транзистор с переходом металл-полупроводник работает аналогично транзистору с р-п-переходом. Однако, он обладает лучшими частотными свойствами, т.к. имеет меньшую проходную емкость СЗС вследствие того, что переход Шоттки имеет меньшую глубину залегания и меньшую площадь боковой поверхности по сравнению с р-п-переходом. Предельные частоты усиления таких транзисторов могут достигать 30 Ггц.

Транзисторы с изолированным затвором – МДП-транзисторы (металл-диэлектрик-полупроводник) или МОП-транзисторы (металл-окисел-полупроводник) имеют две конструктивные разновидности: с индуцированным и со встроенным каналами.

Транзистор со встроенным каналом имеет следующую конструкцию (рис.3). Основанием (подложкой) служит кремниевая пластинка с электропроводностью p-типа. В ней созданы две области с повышенной проводимостью n+-типа (сильно легированный полупроводник). Эти области являются истоком и стоком. От них сделаны выводы. Между истоком и стоком имеется тонкий приповерхностный канал с электропроводностью n-типа (слабо легированный полупроводник). Длина канала от истока до стока обычно порядка единиц микрона. Ширина составляет сотни микрон и более в зависимости от величины рабочего тока транзистора. Па поверхности канала имеется диэлектрический слой двуокиси кремния толщиной порядка 0,10,2 мкм. Сверху диэлектрического слоя расположен затвор в виде тонкой металлической пленки. От подложки делается вывод, который соединяется с истоком.

a) б)

Рис. 3. Полевой транзистор с собственным каналом n-типа (а) и полевой транзистор с индуцированным каналом n-типа.

Рис. 4. Условное графическое изображение полевых транзисторов. 1 - с управляющим р-п-переходом, 2 - с индуцированным каналом, 3 - со встроенным каналом; а) канал п-типа, б) канал р-типа.

Если при нулевом напряжении затвора приложить между стоком и истоком напряжение соответствующее полярности, то через канал потечет ток, представляющий собой поток электронов. Через основание ток не пойдет, т.к. один из р-п+-переходов будет находиться под обратным напряжением. При подаче на затвор отрицательного напряжения относительно потока, и следовательно, и относительно основания в канале создается поперечное электрическое поле, под влиянием которого выталкиваются из канала в области истока, стока и в основание электроны. Канал обедняется электронами, сопротивление его увеличивается и ток снова уменьшается. Такой режим называется режимом обеднения.

Если на затвор подать положительное напряжение, то под действием поля, созданного этим напряжением, из области истока стока и основания в канал будут приходить электроны, проводимость канала увеличится и ток снова возрастет.

Другим типом является транзистор с индуцированным каналом. От предыдущего он отличается тем, что канал возникает только при подаче на затвор напряжения определенной полярности. При отсутствии этого напряжения канала нет, между истоком и стоком n+-типа расположено основание р-типа и на одном из р-п+-переходов получается обратное напряжение, в этом состоянии сопротивление между истоком и стоком очень велико, т.е. транзистор заперт.

Если подать на затвор положительное относительное истока напряжение, то под влиянием возникшего поля затвора электроны будут перемещаться из областей истока, стока и основания в направлении затвора. Когда напряжение затвора превысит некоторое отпирающее (пороговое), значение порядка единиц вольт, то в приповерхностном слое концентрация электронов настолько увеличится, что превысит концентрацию дырок и в этом слое произойдет инверсия типа электропроводности, т.е. образуется тонкий канал п-тяпа и транзистор начнет проводить ток. Такой транзистор может работать только в режиме обогащения.

Транзисторы с изолированными затворами обладают рядом преимуществ по сравнению с транзисторами с р-п-переходами Входное сопротивление у них достигает 1012-1015 Ом. Они обладают малой входной емкостью и несложной технологией изготовления.

Структура транзисторов с изолированными затворами показана на рис. 3,а схематическое изображение на рис. 4.

Порядок выполнения работы

В работе исследуются транзисторы с каналом р-типа.

1. Подключить к установке измерительные приборы (вольтметры V1 и V2, рис. 5).

2. Снять выходные характеристики IСТ= f(UСИ) при нескольких заданных напряжениях на затворе UЗИ, в том числе при UЗИ=0. Для снятия выходных характеристик использовать таблицу 1.

3. Снять переходные характеристики IСТ= f(UЗИ) при нескольких заданных напряжениях на стоке UЗИ, для чего установить напряжение сток-исток, равное NV и, изменяя напряжение затвор-исток с интервалом в ** от 0 В до напряжения отсечки (когда ток стока уменьшится до 0,5-1,0 А), измерить значение тока стока и записать их в таблицу 2. Выполнить подобные операции для напряжения сток-исток, равного M*V и L*V

4. По выходной характеристике IСТ= f(UСИ) определить:

а) напряжение насыщения на стоке UСИ НАС.;

б) ток насыщения IСТ НАС. при UЗИ=0 и UСИ=UСИ НАС.;

в) выходное сопротивление при UЗИ=0 и UСИ>UСИ НАС. по формуле:

RВЫХ=Ri≈ΔUСИΔIСТ

5.По переходной характеристике IСТ= f(UЗИ) определить:

а) напряжение отсечки UЗИ ОТС.

б) крутизну в режиме насыщения:

S=ΔJСТΔUЗИ|UСИ=UСИНАС

в) остаточный ток стока IСТ ОСТ. при UЗИ=UЗИ ОТС.

6) рассчитать крутизну по формуле (3) и сравнить со значением, полученным в пункте 5б.

Выходные характеристики: IСТ= f(UСИ) / UЗИ=const.

| UЗИ1=0 |  | Входной источник питания ИП1 НЕ ВКЛЮЧЕН. Если перед измерениями он был включен, то после его выключения необходимо дождаться полной разрядки емкостей фильтра источника питания ИП1. |
| --- | --- | --- |

UЗИ2=kmV; UЗИ3=2k*mV; UЗИ4=3k*mV; UЗИ5=4k*mV; UЗИ6=1,W*V;

Рис. 5.

Переходные характеристики: IС= f(UЗИ) / UСИ=const.

UСИ1=-L*V;	UСИ2=-M*V;		UСИ3=-N*V;

Таблица 1.

| UЗИ=0 |  | UЗИ=K*mV |  | … | UЗИ=4K*mV |  | UЗИ=1,W*V |  | UЗИ ОТС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UСИ,V | IСТ,A | UСИ,V | IСТ,A |  | UСИ,V | IСТ,A | UСИ,V | IСТ,A | IСТ(1...0,5A) |

Таблица 2.

| UСИ1=-LV; |  | UСИ2=-M*V; |  | UСИ3=-N*V; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЗИ, V | IС, A | UЗИ, V | IС, A | UЗИ,V | IС, A |

контрольные вопросы

1. Нарисуйте простейшие конструкции полевых транзисторов с р-п-переходом, со встроенным каналом и с индуцированным каналом, и расскажите о принципах их работы.

2. Как обозначаются на схемах полевые транзисторы?

3. Что такое напряжение насыщения?

4. Как зависит напряжение насыщения от напряжения на затворе?

5. Нарисуйте распределение объемного заряда в канале  транзистора при различных напряжениях UСИ и UЗИ.

6. Что такое напряжение отсечки?

7. Каким параметром характеризуются свойства транзистора и почему? Как определить этот параметр по характеристикам транзистора?

8. Расскажите о преимуществах и недостатках полевых транзисторов по сравнению с обычными биполярными транзисторами и лампами.

Литература

1.	Балычев А.Л., Лямин П.М., Тулиев Е.С. Электронные приборы. М.:ЛАЙТ ЛТД, 2000.

2.	Жеребцов И.П. Основы электроники. Л., “Энергоатомиздат”. Ленинградское отделение, 1990 г.

3.	Пасынков В.В. и др. Полупроводниковые приборы. М.: "Высшая школа", 1965.

4.	Батушев В.А. Электронные приборы. М.: "Высшая школа", I980.

5.	Бочаров Д.И. Электронные приборы. М.: "Энергия", 1979.

6.	Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы. 2 издание. М.: "Высшая школа", 1979.

Лабораторная работа №4

Исследование характеристик электровакуумных приборов
(триода и пентода)

Приборы и оборудование: стенд экспериментальный ЭС-2, соединительные провода, лампы 6С2, 6Ж4, 6П9.

Электровакуумные приборы

Рассмотрение принципа работы электровакуумных приборов начнем с более простой лампы – триода. Он представляет собой герметический стеклянный баллон, в котором впаяны катод – источник электронов, анод – приемник электронов и управляющая сетка, своего рода вентель, который управляет величиной электронного потока, двигающимся под действием приложенного напряжения от катода к аноду.

Различают триоды прямого накала и косвенного. Принципиальное различие заключается в том, что у триода прямого накала происходит непосредственный разогрев катода под действием какого-либо источника тока. У триодов косвенного накала разогрев катода производится с помощью спирали, расположенной вблизи катода. (Обычно внутри керамической трубки с нанесенным поверх нее катодным слоем.)

Как у триода прямого накала, так и косвенного разогретый катод становится источником электронов, которые под действием тепла вылетают из тела катода и группируются около него, создавая отрицательный объемный заряд. Электронное поле, создаваемое этим зарядом, препятствует вылету новых электронов из катода, и эмиссия (испускание) электронов из катода прекращается. Если приложить к аноду положительный по отношению к катоду потенциал, то появившееся в баллоне лампы электрическое поле вызовет движение электронов от катода к аноду, и через лампу потечет ток. Количество электронов, которые создали пространственный заряд около катода, уменьшится, что даст возможность катоду инжектировать новые порции электронов, таким образом, приложив положительное напряжение к аноду по отношению к катоду и напряжение подогрева (накала) катоду, вызовет течение какого-то постоянного тока Ja0 через лампу.

Если к третьему электроду (управляющей сетке), расположенному между катодом и анодом, приложить какое-либо напряжение, то картина движения электрона от катода к аноду лампы существенно изменится.

Рассмотрим процесс управления сеткой электронным потоком подробнее. Предварительно примем, что напряжение на аноде лампы положительно и постоянно.

- При подаче на сетку нулевого потенциала (напряжение смещения) она не окажет заметного изменения на электронный поток. Часть электронов будет попадать на сетку лампы, выбивая вторичные электроны, которые под действием электронного поля достигнут анода. Однако общее изменение тока, протекающего через лампу, будет незначительным, и им практически пренебрегают.

- Пусть потенциал сетки постепенно изменяется в отрицательную сторону по отношению к катоду. При этом в области между сеткой и катодом появляется электрическое поле, которое начинает препятствовать движению электронов от катода к аноду, вызывая уменьшение электронного потока. Происходит уменьшение анодного тока лампы. Увеличивая отрицательное смещение на сетке лампы, можно достичь такого момента, когда все электроны, инжектируемые катодом, будут отталкиваться от сетки и возвращаться к аноду, т.е. анодный ток через лампу прекратится. Отрицательное напряжение на сетке, вызывающее запирание лампы, называется напряжением (потенциалом) запирания.

- Меняя приложенное напряжение к сетке лампы на положительное, наблюдаем обратную картину. Электрическое поле, создаваемое положительным потенциалом сетки, разгоняет электроны и способствует уменьшению времени пролета электронов через пространство катод-анод лампы.

Дальнейшее увеличение положительного потенциала на сетке лампы, вызывает повышение сеточного тока лампы. Он возникает потому, что заметная часть электронов оседает на сетке лампы и стекает через сопротивления источника питания на катод лампы. Иными словами, при достаточно большом положительном потенциале сетки последняя начинает выполнять роль подобную аноду лампы. При этом сеточный ток лампы возрастает, а анодный ток падает. Увеличение сточного тока лампы выше определенной критической величины может вызвать интенсивный нагрев сетки, и при достижении критической величины может произойти прогар сетки и выход лампы из строя.

Характеристики и параметры триода

Из описанного выше физического процесса, протекающего под действием приложенных напряжений к электродам лампы, следует, что анодный ток лампы является функцией анодного напряжения Ua и сеточного напряжения Uc. Напряжение подогрева (накала) лампы обычно поддерживают постоянным. Таким образом, можно записать, что

Ja=f(Ua) и Ja=f(Uc).

Зависимость анодного тока Ja от напряжения на ее аноде при неизменном напряжении на сетке называется анодной характеристикой лампы.

Рис.1. Семейство анодных характеристик триода.

Эту зависимость можно изобразить графически, откладывая по оси ординат токи лампы, по оси абсцисс значение анодных напряжений. Снимая зависимость Ja=f(Ua)|Uc=const при различных, но постоянных напряжениях на сетке лампы, получим семейство анодных характеристик лампы. Примерный вид семейства анодных характеристик изображен на рис.1.

Семейство анодных характеристик лампы наглядно иллюстрирует физический процесс, проходящий в лампе под действием приложенных напряжений. Из рис.1 видно, что увеличение по модулю отрицательного потенциала на сетке вызывает уменьшение анодного тока лампы (кривые располагаются более полого по сравнению с кривыми, снятыми при положительных смещениях на сетке лампы).

Зависимость Ja анодного тока от напряжения на сетке при постоянном напряжении на ее аноде называется сеточной характеристикой. Снимая и графически изображая зависимость Ja=f(Uc)|Ua=const, получим семейство сеточных характеристик лампы (триод). Примерный вид семейства сеточных характеристики триода изображен на рис.2.

Свойства трехэлектродной лампы характеризуется тремя параметрами:

- Крутизной лампы S.

- Коэффициентом усиления μ.

- Внутренним сопротивлением лампы Ri.

Рис.2. Семейство сеточных характеристик триода.

Крутизной характеристики (лампы) называется отношение изменения анодного тока к вызвавшему его изменение напряжению на сетке при неизменном напряжении на аноде лампы, т.е.

S=ΔJaΔUcUa=const

Крутизна характеристики определяется из семейства сеточных характеристик лампы как тангенс угла их наклона к оси абсцисс на линейном участке характеристики и имеет размерность мА/В. У большинства ламп крутизна S лежит в пределах от 1 до 5 мА/В.

Коэффициент усиления лампы μ показывает во сколько раз изменение сеточного напряжения действует на величину анодного тока сильнее по сравнению с изменениями анодного напряжения, вызывающего такое же изменение тока, т.е.

μ=ΔUaΔUcJa=const

Коэффициент усиления μ также определяется из семейства сеточных характеристик лампы. На графике, изображающем семейство сеточных характеристик лампы, проводят прямую линию параллельную оси абсцисс при токе Ja, располагающимся на линейном участке семейства характеристик. Отрезок прямой между двумя сеточными характеристиками дает значение ΔUc. Разность анодных напряжений, при которых были получены эти две сеточные характеристики, дает значение ΔUa. В современных триодах коэффициент коэффициент μ достигает величины от 5 до 100, в многоэлектродных лампах (количество электродов более трех) коэффициент усиления достигает величины на порядок выше, чем у триодов.

Внутреннее сопротивление лампы. Из семейства анодных и сеточных характеристик видно, что ток, протекающий через лампу, нелинейным образом зависит от величины напряжения на сетке и аноде. Полагая, что потенциал сетки влияет на анодный ток в μ раз сильнее, запишем

Ja=fUa+μUc.

Это выражение имеет более простой вид на участке характеристики, не входящей в область насыщения, и выражается законом степени три вторых, т.е.

Ja≈kUa+μUc32,

где k – коэффициент пропорциональности.

Для оценки влияния изменения напряжения на аноде лампы вводят понятие внутреннего сопротивления лампы Ri, которое определяется выражением

Ri=ΔUaΔJa|Uc=const

и показывает отношение изменения напряжения на аноде лампы к изменению (приращению) анодного тока. Это отношение носит название дифференциального сопротивления лампы или внутреннего сопротивления лампы переменному току.

В грубом приближении величинуRiможно определить из семейства сеточных характеристик лампы, для чего проводят прямую параллельную оси ординат (Uc - const), пересекающую линейные части характеристик, снятых при различных анодных напряжениях. Отрезок этой прямой, заключенной между двумя характеристиками, дает ΔJa, а разность анодных напряжений, при которых были сняты эти сеточные характеристики дает ΔUa. ВеличинаRiзависит от типа лампы и достигает величины от нескольких сотен Ом до сотен тысяч.

Аналогично все эти параметры (S, μ,Ri) можно определить из семейства анодных характеристик триода, а что касается внутреннего сопротивленияRi, то его более удобно определять из семейства анодных характеристик, чем из сеточных. Иногда, также, наряду с указанными выше дифференциальными параметрами, основанными на измерении соответствующих приращений токов и напряжений, представляет интерес измерение внутреннего сопротивления лампы постоянному токуRi. Величина этого сопротивления определяется по формуле

Ri=UaJa|Uc=const

и может из-за нелинейности характеристики существенно отличаться от внутреннего сопротивления переменному току. Для того, чтобы найти связь перемножим S наRi. Получим

SRi=ΔJaΔUc⋅ΔUaΔJa=ΔUaΔUc=μ.

Таким образом

SRi=μ.

Статические характеристики описывают поведение анодного тока  в зависимости от изменения анодного и сеточного напряжения на лампе, но в реальных схемах, применяемых в радиотехнике, анодная цепь лампы нагружена сопротивлением нагрузки.

Режим работы лампы с включенной нагрузкой носит название динамического режима работы лампы. На рис.3 изображена схема для снятия характеристик в динамическом режиме.

Рис.3. Схема для снятия динамических характеристик.

Текущий в анодной цепи ток Ja создает падение напряжения на лампе, на нагрузке и на внутреннем сопротивлении источника анодного питания. Сумма всех этих падений напряжений в процессе работы лампы остается постоянной, равной ЭДС источника питания Ea. Для простоты понимания процесса внутреннее сопротивление источника питания включим в Ra, тогда:

Ua=Ea−JaRa.									(1)

При работе лампы с анодной нагрузкой изменение напряжения на ее управляющей сетке вызовет изменение тока, текущего через лампу, его в свою очередь вызовет изменение напряжения на резисторе Ra и следовательно произойдет перераспределение напряжения на аноде лампы Ua и на сопротивлении анодной нагрузки Ra.

Поскольку Ja=f(Ua,Uc), то, рассматривая приращение анодного тока как полный дифференциал, получим:

dJa=∂Ja∂UcdUcUa=const+∂Ja∂UadUaUc=const ,	(2)

но

∂Ja∂UcUa=const=S		и	∂Ja∂UaUc=const=1Ri.

Тогда уравнение (2) перепишем в виде:

dJa=SdUc+1RidUa.							(3)

Приращение анодного напряжения через приращение тока можно записать в виде:

dUa=−RadJa;	  		dJa=−dUaRa.			(4)

Подставляя (4) в выражение (3), преобразуем его к виду:

−dUa1Ra+1Ri=SdUc.						(5)

Коэффициент усиления каскада, имеющего анодную нагрузку Ra, определим соотношением:

k=−dUadUc,										(6)

тогда, учитывая (5), получаем для коэффициента усиления каскада выражение:

k=−S1Ra+1Ri=−SRiRaRi+Ra=μRaRi+Ra.			(7)

Как следует из (7) коэффициент усиления каскада (по модулю) всегда меньше μ и зависит от соотношенияRiи Ra. При Ra→∞ имеем k→μ. Однако, из соображений правильного выбора режима (обеспечения) требуемой линейности работы усилителя, потребляемых мощностью величину Ra принимают равной двум-тремRi.

Если на семействе анодных характеристик лампы (рис.1) провести прямую линию, соединяющую точку Ea (полное напряжение источника питания) и точку Ja=Ea/Ra, то получим линию, называемую нагрузочной характеристикой. Тангенс угла наклона этой прямой к оси абсцисс равен 1/Ra.

Для многоэлектродных ламп важными параметрами, в значительной степени определяющие возможности усиления на высоких частотах, являются междуэлектродные емкости:

- Входная Свх (емкость катод-управляющая сетка);

- Проходная Сас (емкость управляющая сетка-анод);

- Выходная Свых (емкость катод-анод).

Особо значительное влияние на возможности усиления оказывает проходная емкость. Вследствие наличия этой емкости часть энергии из анодной цепи лампы перекачивается в цепь сетки, получается «паразитная» обратная связь, часто являющаяся причиной самопроизвольной генерации (самовозбуждения лампы). Очевидно, чем выше частота усиливаемых колебаний, тем больше (при одной и той же величине емкости Сас) перекачивается энергии из анодной цепи в сеточную. Поэтому при необходимости усиления колебаний на относительно высоких частотах приходится переходить к тетродам и пентодам, у которых за счет экранирующего действия промежуточных электродов, находящихся между управляющей сеткой и анодом, величина этой емкости существенно меньше. Для обычных триодов величины емкостей имеют следующий порядок:

Свх =3…5 pF;	Свых =5…10 pF;	      Сас =2…5 pF.

Обычные триоды чаще всего используются в усилителях низкой частоты (звуковой) в качестве предварительных каскадов усиления, а также в импульсных схемах (мультивибраторы, триггеры). Для последних схем особенно удобны триоды в комбинированном исполнении (двойные триоды).

Рассмотрим работу следующего по классу электровакуумных приборов – тетрода. Тетрод – это четырехэлектродная лампа, в которой имеется вторая, экранирующая сетка, расположенная между управляющей сеткой и анодом. Экранирующая сетка как бы «защищает» управляющую сетку от анода. Благодаря ей во много раз уменьшается емкость между управляющей сеткой и анодом Сас. Так как у тетрода проходная емкость много меньше, чем у триода, то тетрод может применятся на более высоких частотах, чем триод. Величина потенциала относительно катода лампы на любом из ее электродов влияет на величину и перераспределение между электродами электронного потока в лампе. Степень этого влияния различна для разных электродов и зависит от близости электрода к катоду и конфигурации электродов в лампе.

Тетрод (как и триод) можно привести к эквивалентному диоду, если заменить сначала действия напряжения Ua и напряжения экранирующей сетки Uс2 одним действующим напряжением, примененном к экранной сетке UD2. Суть введения эквивалентных действующих напряжений состоит в том, что изменением потенциала экранной сетки и анода (а также потенциала управляющей сетки) изменяем напряженность электрического поля у катода и, следовательно, величину тока, уходящего с катода лампы на экранную сетку и анод. Это позволяет для нахождения суммарного тока, равного току в цепи катода лампы привести тетрод сначала к эквивалентному триоду (введением UD2 ), а затем и эквивалентному диоду. У диода, как и у многоэлектродных ламп, при его работе вокруг катода за счет эмиссии электронов образуется своеобразное электронное облако – так называемый пространственный заряд. Ток, проходящий через диод, обычно меньше эмиссионного тока катода. Объясняется это ограничением тока через лампу пространственным зарядом электронов, который показывает потенциал в междуэлектродном пространстве. Электроны будут летать к аноду лишь в том случае, когда на них действует сила в направлении к аноду, или когда они имеют достаточно большую начальную энергию, дающую электронам возможность преодолеть силу торможения, которая может быть обусловлена либо внешним полем, либо полем пространственного заряда. Учет сил пространственного заряда приводит к следующей зависимости анодного тока диода Ja от напряжения на аноде Ua (при нулевых начальных скоростях электронов на катоде)

Ja=gUa32.										(8)

Здесь g – параметр геометрии диода, определяемый междуэлектродными расстояниями, формой и размерами анода и катода диода. Формула (8), как и у триода, называется законом степени 3/2. Следовательно, введением действующих напряжений можно и тетрод привести к эквивалентному диоду и затем для определения катодного тока воспользоваться законом степени 3/2. Покажем это. В соответствии с ранее изложенным, для действующего напряжения на экранной сетке имеем

UD2=Uc2+D2Ua.								(9)

Затем полученный эквивалентный триод с напряжением на условном вводе UD2 и управляющей сетке Uс1 можно свести к эквивалентному диоду. Действующее напряжение такого диода будет равно

UD1=Uc1+D1Uc2+D1D2Ua.					(10)

Соотношение (10) переписываем в виде

UD1=Uc1+D1Uc2+DUa.						(10а)

Здесь коэффициенты Di, которые называются проницаемостью соответствующего электрода, характеризуют ослабление поля какого-либо электрода, отстоящего от катода дальше, соответствующим электродом, расположенным ближе к катоду. Так, например, D2 – проницаемость экранирующей сетки определяется как отношение изменения напряжения на экранирующей сетке ∂Uc2 к такому изменению напряжения на аноде ∂Ua, которое вызывает равное (по абсолютной величине) изменение анодного тока, т.е.

D2=∂Uc2∂Ua|Ja=const.								(11)

Проницаемость является величиной обратной коэффициенту усиления лампы по соответствующему электроду. Так, коэффициент усиления (управления) экранной сетки определяется как

μ2=∂Ua∂Uc2=1D2|Ja=const.							(11а)

Аналогичные соотношения имеем для проницаемости D1 управляющей сетки относительно потенциала поля экранной сетки

D1=∂Uc2∂Uc1=1μ1|Ja=const,							(12)

а также для величины D= D1 D2 общей проницаемости тетрода, которая характеризует ослабление электрического поля, создаваемого потенциалом анода у катода

D=∂Ua∂Uc1=1μ|Ja=const.							(13)

Полный ток через тетрод может быть определен законом степени 3/2, который, учитывая (8) и (10), запишем в форме

Jк=gUD132=g(Uc1+D1Uc2+DUa)32.			(14)

Для того, чтобы найти анодный ток Ja и ток экранной сетки Jс2 необходимо знать коэффициент токораспределения

k=JaJc2.										(15)

Коэффициент токораспределения можно записать в таком виде, т.к. в подавляющем большинстве случаев потенциал на управляющей сетке ниже потенциала катода. Поэтому ток первой сетки практически равен нулю и можно считать, что катодный ток перераспределяется только между анодом и экранной сеткой, т.е. ток катода Jк равен сумме

Jк=Ja+Jc2.									(16)

Величина k зависит от отношения Ua/ Uc2.

Из (15) и (16) имеем

Ja=Jкk1+k,			Jc2=11+k.			(17)

Анодный ток и ток экранной сетки тетрода определяются как полным током, так и коэффициентом токораспределения. При больших напряжениях на аноде коэффициент токораспределения k→∞. Поэтому Ja→ Jк.

Поскольку проницаемости  D1<<1  и  D2<<1 , то как видно из (14) напряжение на аноде оказывает очень слабое влияние на полный ток лампы. Поэтому изменения Jaза счет изменения полного тока Jк с ростом Ua незначительно. Однако, при малых значениях Ua, когда Ua << Uс2 изменение анодного напряжения приводит к резкому росту коэффициента токараспределения, т.е. к резкому возрастанию Ja. Это обусловлено наличием области с повышенной плотностью пространственного заряда вблизи анода, которая снабжает электронами анод (как катод в диоде).

На рис.4 показано семейство анодных характеристик тетрода при Uc1=constи Uc2=const.

Рис.4. Семейство анодных характеристик тетрода.

Из характеристик видно, что при малых напряжениях на аноде анодный ток быстро возрастает. При больших напряжениях на аноде анодный ток слабо зависит от Ua. В области промежуточных значений Ua, когда Ua < Uc2 на одной характеристики наблюдается провал. Уменьшение анодного тока обусловлено вторично эмиссией электронов с поверхности анода. Действительно, если энергия электронов, падающих на анод, больше, чем работа выхода материала, из которого изготовлен анод, то они могут выбивать из анода вторичные электроны, двигающиеся к сетке. Таким образом, анодный ток уменьшается, а ток экранной сетки растет.

Вторичная эмиссия с анода (динатронный эффект) во многих случаях – нежелательное явление, так как она приводит к искажению сигнала, к увеличению внутриламповых шумов, к понижению устойчивости работы усилителя.

Уничтожение динатронного эффекта осуществляется за счет создания между анодом и экранной сеткой электрического поля, препятствующего движению электронов с анода на экранную сетку. Для этого между анодом и экранной сеткой создается область с потенциалом ниже, чем потенциал анода. Это достигается либо путем образования пространственного заряда с большой плотностью между анодом и экранной сеткой, либо с помощью введения третьей – антидинатронной – сетки, потенциал которой равняется потенциалу катода.

Лампы, использующие первый способ уничтожения динатронного эффекта, называются лучевыми тетродами, а второй – пентодами.

Анодные характеристики пентода (лучевого тетрода) изображены на рис.5.

Рис.5. Анодные характеристики пентода

Наряду с анодными характеристиками работа тетродов и пентодов описывается семействами анодно-сеточных характеристик Ja=f(Uc1), Ja=f(Uc2)(рис.6 и 7), сеточно-анодных характеристик Jc1=f(Ua), Jc2=f(Ua) (рис.4 и 5 – пунктирные линии), и семействами сеточных характеристик Jc1=f(Uc1), Jc2=f(Uc2), Jc1=f(Uc2), Jc2=f(Uc1)(рис.6 и 7 – пунктирные линии).

Рис.6										Рис.7.

Основными статическими параметрами тетрода и пентода являются:

- Крутизна характеристики	S=∂Ja∂Uc1|Ua=const,Uc2=const;

- Внутреннее сопротивление	Ri=∂Ua∂Ja|Uc1=const,Uc2=const;

- Коэффициент усиления		μ=∂Ua∂Uc1|Ja=const,Uc2=const.

Порядок выполнения работы

- Изучается описание и схема стенда ЭС-2, на котором выполняется лабораторная работа.

- Перед включением стенда проверяется надежность подсоединения корпуса стенда к контуру «Земля» лаборатории.

- Включить тумблер «Сеть» экспериментального стенда ЭС-2 в положение «вкл» и дать прогреться прибору в течение трех минут.

- Переключатель В1 (оба тумблера) на стенде поставить в положение «Триод». Тумблер В2 должен находиться в верхнем положении.

1. Снятие статических и нагрузочной характеристик триода

При снятии характеристик необходимо следить за постоянством заданных потенциалов на электродах, при необходимости регулируя их соответствующими потенциометрами.

а) снять семейство анодных характеристик лампы, для чего подать на управляющую сетку лампы переключателем В8 стенда определенное напряжение. Меняя ручкой «Рег. анодного напряжения» величину напряжения на аноде (контролируя его по показаниям прибора «Напряж. анода») снять зависимость Ja=f(Ua)|Uc1=const, контролируя ток анода лампы по прибору «Ток анода» на лицевой панели стенда. Данные измерений занести в таблицу:

Uc1=...В.

| Ua, В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja, мА |  |  |  |  |  |  |

Установить новое напряжение смещения на сетке лампы Uc2 и снова снять зависимость Ja=f(Ua)|Uc2=const. Проделать эту операцию для 5 значений Uc*. По полученным данным построить семейство анодных характеристик лампы.

б) снять семейство сеточных характеристик лампы, для чего, установив фиксированный потенциал анода Ua1, менять переключателем В8 напряжение на сетке лампы. Данные измерений занести в таблицу:

Ua1=...В.

| Uс, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja, мА |  |  |  |  |  |  |  |

Повторить эту операцию для нескольких напряжений на аноде (Ua2*, Ua3*, Ua4*, Ua5*). Построить семейство сеточных характеристик.

в) снять нагрузочную характеристику лампы, для чего, установив постоянное напряжения источника анодного питания лампы и выбрав величину анодной нагрузки переключателем В6, снять зависимость Ja=f(Uc)|Ea=const. Данные измерений занести в таблицу:

Ea=...В;

| Uс, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja, мА |  |  |  |  |  |  |  |

Ra1=...кОм.

Повторить операцию (в) для четырех значений Ra*. На семействе анодных характеристик по полученным данным построить нагрузочные характеристики для триода.

г) по измеренным данным (или по построенным характеристикам) определить параметры лампы и коэффициент усиления ее как усилителя с анодной нагрузкой по формулам:

S=ΔJaΔUc|Ua=const;	Ri=ΔUaΔJa|Uc=const; Ri=UaJa|Uc=const;

μ=ΔUaΔUc|Ja=const;	k=μRaRi+Ra.

ВНИМАНИЕ! Тумблер В2 должен находиться в верхнем положении.

2. Снятие статических и нагрузочных характеристик пентода

Для снятия характеристик пентода тумблер Б1 на стенде поставить в положение «Пентод», тумблер В2 поставить в нижнее положение.

а) снять зависимость статических сеточных характеристик Ja=f(Uc1)для нескольких значений потенциалов экранной сетки (например: Uc2=NВ; Uc2'=MВ; Uc2''=QВ) при нескольких значениях анодного напряжения (например: Ua=GВ; Ua'=HВ; Ua''=KВ). Результаты опытов занести в таблицы:

| Ua=GВ; Uc2=NВ |  |  |  |  |  |  | Ua=GВ; Uc2'=MВ |  |  |  |  |  |  | Ua''=KВ; Uc2'=MВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc1,В |  |  |  |  |  |  | Uc1,В |  |  |  |  |  |  | Uc1,В |  |  |  |  |  |
| Ja,мА |  |  |  |  |  |  | Ja,мА |  |  |  |  |  |  | Ja,мА |  |  |  |  |  |

По полученным результатам построить семейство сеточных характеристик лампы.

б) снять семейство статических анодных характеристик Ja=f(Ua)для нескольких значений потенциалов управляющей сетки (от нуля до запирания лампы) и нескольких значений напряжения на экранирующей сетке (например: Uc2=NВ; Uc2'=MВ; Uc2''=QВ).

Результаты измерения занести в таблицы:

| Uc1=0В; Uc2=NВ |  |  |  |  |  |  | Uc1=0В; Uc2''=QВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua,В |  |  |  |  |  |  | Ua,В |  |  |  |  |  |
| Ja,мА |  |  |  |  |  |  | Ja,мА |  |  |  |  |  |

| Uc1'=−PВ; Uc2''=QВ |  |  |  |  |  |  | Uc1=−SВ; Uc2''=QВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua,В |  |  |  |  |  |  | Ua,В |  |  |  |  |  |
| Ja,мА |  |  |  |  |  |  | Ja,мА |  |  |  |  |  |

| Uc1'=−PВ; Uc2=NВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua,В |  |  |  |  |  |
| Ja,мА |  |  |  |  |  |

По полученным данным построить семейство анодных характеристик лампы.

в) снять нагрузочную характеристику лампы, для чего установить постоянное напряжение источников питания Ea и Uc2, выбрать переключателем В6 величину нагрузки Ra, снять зависимость Ja=f(Uc1)|Ea=constUc2=constRa=const.

Полученные данные занести в таблицу:

| Uc1,В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja,мА |  |  |  |  |  |  |

Ra=HкОм; Ea=GВ; Uc2=M*В.

Эти измерения повторить для нескольких значений Ra, оставляя неизменными Ea и Uc2. А семействе анодных характеристик по полученным данным построить нагрузочные характеристики для пентода.

г) по результатам опыта определить следующие параметры пентода: крутизну лампы S; внутреннее сопротивление переменному току Ri; коэффициент усиления лампы μ для нескольких участков снятых характеристик; внутреннее сопротивление лампы постоянному току Riи коэффициент усиления схемы K. Указанные параметры определяются следующими выражениями:

S=ΔJaΔUc1|Uc2=constUa=const;	Ri=UaJa|Uc2=constUc1=const;		Ri=ΔUaΔJa|Uc2=constUc1=const;		μ=ΔUaΔUc1|Uc2=constJa=const;	k=RaRi+Ra⋅μесли  Ra<<Ri,  то

ПРИМЕЧАНИЕ: При расчете параметров слово const не писать, а указывать конкретные значения, при которых определялись параметры. Коэффициент усиления вследствие очень слабой зависимости Ja=f(Uc)при больших напряжениях на аноде целесообразнее определять по формуле μ=S⋅Ri.

Контрольные вопросы

- Каким образом осуществляется управление анодным током триода?

- Какой смысл закона степени трех вторых?

- Каковы конструктивные отличия триода, тетрода и пентода? Каково влияние проходной емкости лампы, как оно меняется для триода, тетрода и пентода?

- При каких условиях возникают токи сеток в лампах?

- Что позволяет определять нагрузочная характеристика и как она может быть построена расчетным путем, если известна величина Ra и напряжение источника питания Ea?

- Какова роль каждой из трех сеток в пентоде?

- Токораспределение в пентоде и тетроде.

- Суть динатронного эффекта и методы его устранения.

- Почему Ri пентода много больше Ri триода?

- Могут ли использоваться для управления величиной анодного тока в пентоде другие электроды, помимо управляющей (первой) сетки?

- Может ли быть лампа «заперта» по анодному току изменением потенциалов других электродов?

- Каков будет потенциал управляющей сетки, если  подать на нее анодное напряжение через большое сопротивление, что будет происходить при уменьшении величины этого сопротивления?

- Как влияет изменение величины анодной нагрузки Ra на коэффициент усиления схемы?

Литература

- Власов В.Ф. Электронные и ионные приборы. «Связьиздат». М., 1960 г.

- Практикум по радиофизической электронике. Под редакцией Воробейчикова Э.С. Издательство ТГУ, г. Томск, 1960 г.

- Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам (например: Бронде А.М., Тарасова Ф.И.).

- Дулин В.Н. Электронные приборы. М., «Энергия».

Лабораторная работа №5

Исследование выпрямителя для питания радиоэлектронной аппаратуры

Цель работы:

1. Изучение маломощного выпрямителя для питания радиоэлектронной и измерительной аппаратуры.

2. Исследование работы сглаживающих фильтров C, RC, LC, CRC, CLC.

3. Рассмотрение влияния величины нагрузки выпрямителя на уровень выходного напряжения и качество фильтрации.

Сущность «выпрямления» переменного тока состоит в том, что току позволяют течь только в одном направлении и затрудняют его прохождение в противоположном направлении.  Выпрямление, как правило, осуществляется с помощью вентилей.

I. Вентили

Электрическим вентилем называется прибор, сопротивление которого для тока в одном направлении во много раз больше, чем для тока обратного направления. Идеальным вентилем считается такой, в котором для тока одного направления – условно-положительного – сопротивление равно нулю, а для тока обратного направления – отрицательного – бесконечно велико.

В качестве вентилей используются электронные и полупроводниковые приборы. К электронным вентилям относятся ламповые диоды (кенотроны), используемые для малых и средних мощностей (до 100-200 Вт), газотроны и тиратроны используются в выпрямителях средней мощности порядка 100-1000 Вт, и ртутные выпрямители (для выпрямления больших мощностей более 1 кВт). В настоящее время весьма широко используются полупроводниковые вентили, которые в силу ряда существенных преимуществ (высокая надежность, отсутствие подогревного катода, малые габариты и вес) во всех случаях, где возможно их применение, быстро вытесняют электронные.

В качестве полупроводниковых вентилей ранее использовались селеновые и меднозакисные (купроксные) приборы. В настоящее время преимущественное применение находят германиевые и кремниевые полупроводниковые выпрямители.

На рис.1 изображена вольтамперная характеристика идеального вентиля,  а на рис.2 – характеристика реального вентиля, которая значительно отличается от идеальной.

Каждый вентиль можно охарактеризовать следующими основными данными:

Допустимая амплитуда тока в прямом (положительном) направлении. Например, в электронных приборах с подогревным катодом. Это значение тока определяется током эмисси катода.

Сопротивление вентиля в прямом направлении или падение напряжения на нем для большинства вентилей зависит от величины проходящего тока. Чем меньше это сопротивление, тем меньше потери в вентиле и тем выше КПД выпрямительного устройства.

Допустимое обратное напряжение. Если прикладывать напряжение к вентилю в обратном направлении, то через вентиль может протекать обратный ток. В большинстве вентилей этот обратный ток практически настолько мал, что с ним можно не считаться. Допустимым обратным напряжением называется напряжение, приложенное к зажимам вентиля в обратном направлении, которое вентиль данного типа может выдержать, не подвергаясь опасности пробоя. При возникновении пробоя вентиль превращается в малое сопротивление для обоих направлений тока и, таким образом, нарушается эффект выпрямления. Кроме того, наличие пробитого вентиля для большинства схем выпрямителей резко увеличивают нагрузку на трансформатор. Приближая его работу к режиму короткого замыкания со всеми его последствиями.

Выбор типа вентиля при проектировании выпрямительных приборов в первую очередь определяется указанными выше параметрами.

II. Однополупериодное выпрямление

Рассмотрим в начале работу однополупериодного выпрямителя, схема которого показана на рис.3 и рис.4 для кенотронного и полупроводникового вентилей, соответственно.

Здесь диод включен последовательно с источником переменного напряжения и сопротивлением нагрузки RH. Каждый положительный полупериод (когда к аноду вентиля приложен положительный потенциал относительно его катода) по замкнутому контуру цепи протекает прямой ток, величина которого в каждый момент времени определяется текущим значением ЭДС на вторичной обмотке, нелинейной вольтамперной характеристикой диода и сопротивлением нагрузки RH рис.5 (Внутренним сопротивлением источника ЭДС, простоты рассуждения ради, пренебрегаем.)

Рис.5 служит для наглядного представления работы выпрямителя и в то же время показывает графический путь определения значений тока в каждый (произвольный) момент времени при последовательном включении нелинейного сопротивления, заданного своей вольтамперной характеристикой, и активного сопротивления нагрузки. Здесь параллельные прямые А'В', А''В'' и являются нагрузочными прямыми.

Положение каждой из них определяется текущим положением прямой АВ, которая расположена под углом α=arctg1/RHк оси абсцисс и перемещаются вдоль нее, отсекая на оси абсцисс в каждый текущий момент времени значение e(t) (точки В', В'' и т.д.). Текущее значение точек А', А'' и т.д., отсекаемых прямой АВ на оси ординат определяется как e(t)/RH.

Ток в обратном направлении ввиду его относительной малости можно не учитывать. Таким образом, ток, протекающий через нагрузку, будет пульсирующим. Его можно представить как сумму спектральных составляющих, где имеются постоянная (для выпрямителя – полезная) составляющая и составляющие гармоник. Частота первой гармоники равна частоте пульсаций. При частоте сети 50 Гц, частота первой гармоники (при однополупериодном выпрямлении) также равна 50 Гц. Максимальное (амплитудное) значение обратной ЭДС, приложенной к выпрямительному диоду, равно 2eэфф≈1,41eэфф, где еэфф – эффективное значение ЭДС вторичной обмотки. Если параллельно сопротивлению нагрузки включена емкость фильтра, напряжение на которой равно выпрямленному – UH (и в полупериод, когда диод заперт), то обратное напряжение на вентильном диоде равно сумме 2eэфф+Uвыпр, величина которого и определяет выбор диода по обратному напряжению.

III. Двухполупериодное выпрямление 
с отводом от средней точки

Схемы выпрямителей приведены на рис.6 и 7.

Здесь мы имеем как бы два поочередно работающих на общую нагрузку RH однополупериодных выпрямителя. Когда верхний вывод вторичной обмотки трансформатора имеет положительный потенциал, а нижний вывод – отрицательный, работает верхний диод D1. В следующий полупериод, когда знаки потенциалов на этих выводах обмотки изменяются, работает нижний диод D2. Нужно заметить, что в течение любого полупериода ток через нагрузку проходит в одном и том же направлении рис.8.

Таким образом, используются оба полупериода подводимого напряжения. Как следует из схемы (рис.6 и 7) общее напряжение на вторичной обмотке трансформатора должно быть вдвое больше напряжения, необходимого для однополупериодного выпрямителя.

Частота первой гармоники (частота пульсаций) при двухполупериодном выпрямлении вдвое больше частоты источника и равна 100 Гц для источника питания с частотой 50 Гц.

IV. Двухпериодный мостиковый
выпрямитель

Схема выпрямителя показана на рис.9.

В полупериод, когда имеем на верхнем конце вторичной обмотки положительный потенциал, относительно нижнего, ток протекает, как показано на рис.9, по замкнутому контору D2, RH, D4, вторичная обмотка трансформатора. Во второй полупериод ток проходит по цепи: D3, RH, D1, вторичная обмотка трансформатора. Через нагрузку, как и в схеме двухпериодного выпрямителя со средней точкой, ток проходит в каждый полупериод в одном и том же направлении. Частота пульсаций, таким образом, равна 100 Гц для источника с частотой 50 Гц. Обратное напряжение, равное2eэфф+UH, в мостиковой схеме перераспределяется между двумя последовательно включенными (запертыми в обратный полупериод) диодами и при равных обратных сопротивлениях диодов равно2eэфф+UH2. Таким образом, в мостиковой схеме диоды работают в более легком режиме, чем в ранее рассмотренных схемах. Недостаток схемы – необходимость четырех диодов по сравнению с двумя в двухполупериодном выпрямителе со средней точкой – компенсируется простотой и высокой надежностью схемы выпрямителя.

V. Фильтры

Пульсирующий ток, протекающий через активные сопротивления нагрузки RH, приводит к возникновению на ней пульсирующего напряжения. Однако в подавляющем большинстве случаев для питания радиоэлектронной аппаратуры требуется обеспечить постоянное напряжение на нагрузке. При этом выдвигаются достаточно жесткие условия к обеспечению относительно малого уровня пульсаций. Для сглаживания пульсаций применяются специальные сглаживающие фильтры. Эти фильтры обычно состоят из комбинаций индуктивностей конденсаторов и сопротивлений и ставятся между нагрузкой и выпрямителем (рис.10)

Типовые схемы фильтров показаны на рис.11.

Здесь: а) – емкостный фильтр; б) и г) – Г-образные LC и RC фильтры; в) и д) – П-образные CLC и CRC фильтры; е) – двухзвенный фильтр.

Индуктивность, используемых в фильтрах маломощных выпрямителей питания радиоэлектронной и измерительной аппаратуры, обычно имеет величину порядка 10-30 Гн; в качестве емкостей фильтров, как правило, используются электролитические конденсаторы (в которых положительный и отрицательный потенциалы подключаются к определенным выводам). Величина емкости конденсаторов, используемых в фильтрах, обычно составляет 10-50 мкФ.

При малых величинах тока (высокоомная нагрузка выпрямителя) часто вместо индуктивности используется активное сопротивление (фильтры типа RC, CRC). При этом, хотя и несколько ухудшается фильтрация, упрощается построение схемы фильтра.

VI. Особенности режима работы вентилей выпрямителя. Угол отсечки

Для упрощения рассмотрения сделаем допущения:

- В каждой из фаз выпрямителя имеется активное сопротивление r=Ri+rтр, где r – полное сопротивление фазы выпрямителя; Ri – внутреннее сопротивление вентиля; rтр – сопротивление обмотки трансформатора.

- Внутреннее сопротивление вентиля Ri – постоянно.

- Емкость Cф выпрямителя настолько велика, что пульсация выпрямленного напряжения на ней очень мала. В первом приближении примем, что переменная составляющая напряжения на конденсаторе равна нулю, а выпрямленное напряжение на нем строго постоянно и равно E0. Такой режим работы соответствует случаю нагрузки выпрямителя на постоянную ЭДС или на емкость бесконечно большой величины.

- Реактивным сопротивлением фазы пренебрегаем (т.е. пренебрегаем сопротивлением индуктивности рассеяния обмоток трансформатора по сравнению с r). Так как работа рассмотренных двухполупериодных выпрямителей может рассматриваться (как и в более общем случае многофазного выпрямления) как результат наложения действия однополупериодных выпрямителей, простоты ради остановимся на рассмотрении однополупериодной схемы (рис.12)

Для выпрямленного тока при условии постоянства напряжения на нагрузке имеем выражение

i(t)=e(t)−E0r,								(1)

которое справедливо только для положительных значений i(t), т.е. когда e(t)>E0.

Если расположить начало отсчета времени в точке 0, то e(t) запишем в виде e(t)=Emcosωt, где Em – амплитуда напряжения фазы вторичной обмотки.

Углом отсечки θ называется угол, при котором ток фазы становится равным нулю. При принятом начале координат ток фазы начнется при ωt=−θи кончится при ωt=θ. Но ток через фазу прекращается только тогда, когда напряжение фазы становится равным Е0. Таким образом, для момента времени ωt=θсправедливо равенство

e(t)=Emcosθ=E0							(2)

и уравнение (1) для тока перепишем в виде

i(t)=Emcosωt−Emcosθr,	при −θ<ωt<θ	.			(3)

При расчете выпрямителя обычно задают выпрямленное напряжение Е0 и величину тока нагрузки I0 (постоянную составляющую тока i(t)). Согласно спектральному представлению Фурье имеем для I0 выражение

I0=12π02πi(t)dt,								(4)

что после интегрирования дает

I0=mEmπrsinθ−θcosθ,						(5)

где m – число фаз выпрямителя. Выражение (5) с учетом (2) перепишем в виде

I0=mE0πrA.								(6)

Здесь множитель A=tgθ−θ, является функцией угла отсечки θ (рис.13).

Из (6) множитель А определится как

A=πrI0mE0=πmrRH.							(7)

В выражение (7) входят известные величины. Величина r – полное сопротивление фазы. Точно оно не известно, но в первом приближении его можно задать исходя из опытных данных (в маломощных выпрямителях r имеет порядок 50÷100 Ом). Определив из (7) величину А, можно найти значение угла отсечки (рис.13).

A=πrI0mE0=πrmRH

Ток фазы, как видно из (3), достигает амплитудного значения Im при ωt=0.

Im=Emr1−cosθ.							(8)

Подставляя вместо Еm его значение, найденное из (5), получим

Im=I0mπ1−cosθsinθ−θcosθ,						(9)

или

Im=I0mα0,								(10)

где α0=sinθ−θcosθπ1−cosθ. Зависимость α0=f(A)показана на рис.14.

VII. Переменная составляющая напряжения

Коэффициент пульсаций

Периодическая последовательность импульсов тока выпрямителя может быть, на основе разложения в ряд Фурье, представлена выражением

i(t)=I0+Im1cosmωt+Im2cos2mωt+...,		(11)

где m – число фаз выпрямителя, I0 – постоянная составляющая тока выпрямителя, Imi – амплитуда i-той гармонической составляющей тока, члены разложения с синусами пропадут в силу симметричности кривой импульса тока. Постоянная составляющая выпрямленного тока пройдет через сопротивление нагрузки выпрямителя RH и создаст на нем падение напряжения

E0=I0RH.

По условию фильтрации емкостное сопротивление конденсатора фильтра 1mωCФ<<RH. Поэтому полное сопротивление нагрузки для переменной составляющей, состоящее из RH  и СФ, включенных параллельно (рис.12), определяется главным образом сопротивлением емкости. Таким образом, для первой гармоники выпрямленного тока сопротивление нагрузки равно ZH1≈1mωCФ, для второй гармоники - ZH2≈12mωCФ и т.д.

Ввиду того, что сопротивление конденсатора имеет наибольшую величину для первой гармоники, и первая гармоника имеет наибольшую (по сравнению с другими) амплитуду, очевидно, что переменная составляющая напряжения на нагрузке содержит почти исключительно первую гармонику напряжения. Все остальные гармоники очень малы. Поэтому с достаточной для практики точностью можно принять, что переменная составляющая напряжения на нагрузке выпрямителя

Em~≈Im1mωCф, 								(11)

где для амплитуды первой гармоники, согласно разложению отрезка косинусоиды в ряд Фурье, имеем

Im1=E0r2sinmθcosθ−mcosmθsinθπm2−1cosθ.				(12)

Подставляя из (12) выражение для Im1 в (11), получим

Em~=E0rCфH,								(13)

где, если Сф выразить в мкФ, и частоту питающей сети принять равной 50 Гц, имеем для H выражение

H=106m2π502sinmθcosθ−mcosmθsinθπm2−1cosθ.	(14)

Кривая зависимости H от параметра A дана на рис.15.

Обычно пользуются не абсолютным значением переменной составляющей напряжения Em~, а ее относительное значение V0=Em~E0, называемым коэффициентом пульсаций. В этом случае из (13)

V0=HrCф								(15)

или, если для расчета задан коэффициент пульсаций, то

Cф=HV0r.								(16)

VIII. Внешняя характеристика выпрямителя

Под внешней характеристикой выпрямителя понимают зависимость E0=f(I0). Внешняя характеристика выпрямителя при переменном напряжении на его входе (напряжении сети) зависит от параметров выпрямителя. При данных m, r, и Em величины E0 и I0 являются функциями угла отсечки. Действительно, согласно уравнению (5)

I0=mEmrsinθ−θcosθπ=mEmrγ0,	(17)

где γ0=sinθ−θcosθπ.

С другой  стороны, согласно (2), E0=Emcosθ. Отсюда, т.к. величина γ0 пропорциональна I0, а cosθ пропорционален Е0, то кривая cosθ=f(γ0)(рис.16) дает в известном масштабе зависимость Е0 от I0. Необходимо отметить, что при холостом ходе выпрямителя (I0=0) выпрямленное напряжение равно амплитуде напряжения вторичной обмотки Е0= Еm. Так как обычно Еm значительно выше Е0, то при сбросе нагрузки напряжение на зажимах конденсатора резко возрастает и, если он выбран правильно (допустимое рабочее напряжение конденсатора < Еm), может произойти пробой емкости фильтра.

IX. Коэффициент сглаживания фильтра

Пусть на входе фильтра (рис.17) действует некоторая переменная составляющая выпрямленного напряжения EV0=E0V0. При этом на выходе фильтра получится напряжение EV1, равное

EV1=E0V1,				(18)

откуда коэффициент пульсаций на выходе фильтра

V1=E~1E0.				(18а)

Уменьшение пульсаций выпрямленного напряжения определяется коэффициентом сглаживания фильтра, показывающем во сколько раз фильтр ослабляет первую гармонику переменной составляющей выпрямленного напряжения, то есть

q=EV0EV1=E~0/E0E~1/E0=V0V1.					  (19)

Ранее было рассмотрено влияние емкостного фильтра на коэффициент пульсаций V0. Рассмотрим теперь влияние Г-образных фильтров типа LC и RC (рис.11б и 11г) на уменьшение величины пульсаций выпрямленного напряжения. Для этого, предварительно для схемы рис.18 (только индуктивный фильтр), исследуем влияние индуктивности фильтра на уменьшение величины пульсаций. Простоты ради считаем активное сопротивление индуктивности равно нулю. Напряжение входа схемы перераспределяется между индуктивным сопротивлением и сопротивлением нагрузки. Пусть XL1 – величина сопротивления индуктивности для 1-ой гармоники периодической составляющей E~0на входе фильтра. Тогда величина переменной составляющей 1-ой гармоники на выходе фильтра

E~1=E~0RHRH+γXL1.						(20)

Для более эффективной фильтрации принимают

RH<<XL1.							(21)

Тогда

E~1≈E~0RHXL1.							(22)

Так как активным сопротивлением индуктивности пренебрегли, считаем (ради упрощения рассуждений), что постоянная составляющая выпрямленного тока не вызывает падения напряжения на выходе фильтра, т.е. величина Е0 на входе и выходе фильтра одна и та же. Отсюда, для того, чтобы определить связь между коэффициентами пульсаций на входе и выходе фильтра, разделим правую и левую части на Е0. Получим

E~1E0≈E~0E0RHXL1

или

V1≈V0RHXL1.							(22а)

Учитывая формулу (19), коэффициент фильтрации определится из (22а) как

q=V0V1=XL1RH.							(23)

Так как сопротивление индуктивности, равное ωL будет для высших составляющих гармоник пульсирующего напряжения более высоким (пропорциональном номеру гармоники), то, как видно из (22а) и (23), фильтрующее воздействие индуктивности по отношению к ним оказывается более высоким. Кроме того, при разложении пульсирующего на входе фильтра напряжения в ряд Фурье удельный вес 2-ой и т.д. составляющих падает с ростом номера гармоники. Поэтому при расчете коэффициентов сглаживания и коэффициентов пульсаций влиянием высших гармонических составляющих можно пре с ростом номера гармоники. Поэтому при расчете коэффициентов сглаживания и коэффициентов пульсаций влиянием высших гармонических составляющих можно пренебречь и, таким образом, расчет вести только по отношению к 1-ой гармонике выпрямленного напряжения.

Лучшими фильтрующими качествами по сравнению с одной индуктивностью является Г-образный LC фильтр (рис.11б), который представим в обозначениях рис.19.

Сопротивление параллельно включенной емкости Cф и сопротивление RH определяется как

Zвых=−γXCRH−γXC+RH,		 (24)

где

XC=1ωCф.

Для фильтров обычно выполняется условие

XC<<RH.							       (25)

Тогда (24) перепишем в виде

Zвых≈−γXC

или по модулю

Zвых≈XC.

Очевидно, если (25) выполняется для 1-ой гармоники пульсирующего напряжения, то тем более оно будет выполняться для более высокочастотных его составляющих. Поэтому при расчете пульсаций, принимая во внимание неравенство (25), активное сопротивление нагрузки не учитываем, а сопротивление емкости XC рассматриваем для 1-ой гармоники - XC1.

Таким образом, схему рис.19 можно представить как делитель, где переменная составляющая перераспределяется между индуктивным и емкостным сопротивлениями. Тогда, аналогично (20), имеем выражение

E~1=E~0−γXC1γ(XL1−XC1),

или для соотношения модулей E~1 и E~0 (без учета аргументов комплексных амплитуд E~1 и E~0) имеем

E~1=E~0XC1XL1−XC1.							(26)

Отсюда, коэффициент сглаживания фильтра

q=E~0E~1=XL1−XC1XC1=ω1Lф−1ω1CфCф1/ω1=ω12ωp2−1,	(27)

где ωp=1LфСф - резонансная угловая частота фильтра, ω1 – угловая частота 1-ой гармоники.

Из объяснения неравенств (21) и (25)  имеем для фильтра LC

XL1>>XC1, 	то есть	ω1L>>1ω1C,

откуда

ω1>>ωp.								(28)

Значит, соотношение (27) приближенно можем переписать в более простом виде

q=E~0E~1≈ω12ωp2.			    (27а)

Г-образный фильтр RC (рис.11г) используется, как правило, в источниках напряжения, в которых потребление тока невелико и поэтому относительное падение постоянной составляющей напряжения на сопротивлении Rф небольшое.

Для обозначений, принятых на рис.20, имеем: Е0вх – постоянная составляющая напряжения на входе фильтра, равная Е0вх = ΔЕ0 + Е0, ΔЕ0 – падение постоянной составляющей напряжения на сопротивлении фильтра.

Из рис.20 имеем очевидное соотношение

ΔE0E0=I0RфI0RH=RфRH.

Как уже отмечалось, обычно выполняется соотношение ΔE0<<E0, откуда

Rф<<RH.								(29)

При этом емкость фильтра выбирают из условия XC1<<Rф, что дает неравенства

RH>>Rф>>XC1.							(30)

Неравенства (30) обеспечивают выполнение условия (25). Это позволяет рассчитывать ослабление переменной составляющей RC фильтром, представляя его для переменной составляющей как RC делитель напряжения. Тогда для коэффициента сглаживания RC фильтра имеем

q=E~0E~1=Rф−γXC1−γXC1≈RфXC1;						(31)

или т.к. через коэффициенты пульсаций коэффициент сглаживания запишется в виде q=V0/V1, получим связь между коэффициентами пульсаций на входе и выходе фильтра в виде

V1=V0XC1Rф.								(32)

В заключение рассмотрим определение коэффициента сглаживания в случае двухзвенного фильтра (рис.21).

На рисунке Е~0, Е~1, Е~2 – уровень первой гармоники на входе фильтра, после первого звена и на выходе фильтрации, соответственно. Для этого случая запишем коэффициенты сглаживания 1-ым и 2-ым звеньями:

q1=V0V1=E~0E~1;		q2=V1V2=E~1E~2.

Итоговый коэффициент сглаживания

q=E~0E~2=E~0E~1−E~1E~2=q1⋅q2.

Таким образом, общий коэффициент сглаживания равен произведению коэффициентов сглаживания отдельных звеньев. Аналогично рассчитываются многозвенные фильтры.

Изложенное позволяет по данным опыта определять величины коэффициентов пульсаций и сглаживания, а также (в случае необходимости) по заданному допустимому уроню пульсаций рассчитать фильтр.

При выводах мы положили справедливым неравенство XC1<<RH. Таким образом, пренебрегли шунтирующим сопротивлением нагрузки. В общем случае, чем хуже выполняется это неравенство, тем больше влияние RH  на уменьшение фильтрации. В этом можно убедиться, если исследовать уровень пульсаций при изменении величины сопротивления нагрузки RH.

Порядок выполнения работы

- Изучается по описанию стенда ЭС-1 работа его схемы.

- Производится проверка надежности соединений корпуса стенда ЭС-1 и корпуса осциллографа с контуром заземления.

- Включается стенд ЭС-1 и осциллограф. Первоначально рассматривается ламповый выпрямитель. Засинхронизировав осциллограф от сети переключением однополюсной вилки входа осциллографа в гнезде каждой из фаз двухполупериодного выпрямителя, убеждаемся в противофазности этих напряжений (зарисовать эпюры каждой фазы с экрана осциллографа).

- Выключаются все фильтры и наблюдается пульсирующее напряжение на нагрузке, подключив осциллограф к гнезду Г3 (зарисовать).

- Тумблером В10 прерывается одна из фаз. Нужно зарисовать эпюру напряжения и интерпретировать ее характер, сопоставив с пунктом 4.

- Сравнить, переключив тумблер В1 на мостиковый выпрямитель, его работу с ламповым двух- и однополупериодным.

- Снять нагрузочную характеристику E0=f(I0), для чего, изменяя величину сопротивления нагрузки выпрямителя RH, составить таблицу в виде

| I0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 |  |  |  |  |
| E~0 |  |  |  |  |

Нагрузочную кривую снять при включенном тумблере В5 (включена емкость фильтра С1). Объяснить изменение уровня пульсаций при изменении величины нагрузки выпрямителя.

- Исследовать, предварительно установив какое-либо среднее значение I0, кривые пульсаций, полученных для разных схем фильтров (схемы фильтров переключаются соответственно тумблерами стенда ЭС-1). Рассмотреть работу емкостного фильтра для одной емкости С1, для удвоенного ее значения (С1 + С2), работу Г-образных  LC и RC фильтров, работу П-образных СLC и СRC фильтров. Эпюры, соответствующие каждой схеме фильтра, должны быть зарисованы, идентифицированы со схемой соответствующего фильтра, а сам характер кривой пульсации и изменение ее величины при изменении схемы фильтра следует объяснить.

- По полученным и измеренным с помощью осциллографа уровням пульсаций и величине напряжения Е0 рассчитать для разных схем фильтров коэффициенты пульсаций и сглаживания.

Контрольные вопросы

- Чем отличается мостиковая схема выпрямителя от двухполупериодной схемы?

- Нарисуйте схему мостикового выпрямителя на электровакуумных диодах?

- Как следует изменить схему выпрямителя, чтобы полярность выпрямленного напряжения на нагрузке поменялась на обратную?

- Зачем в мостиковых схемах выпрямителей с повышенным выпрямленным напряжением последовательно включают диоды? Зачем их шунтируют сопротивлениями?

- Каков угол отсечки выпрямителя, работающего на идеальную емкость без потерь (RH = ∞)?

- Какие сравнительные преимущества и недостатки RC и LC фильтров?

- Будет ли фильтрация пульсаций в схеме рис.22, в которой отсутствуют реактивные элементы (индуктивность и емкость)?

- Ухудшается ли расчетное количество фильтрации выпрямленного напряжения Г-образным LC фильтром, если учитывать дополнительную активную составляющую сопротивления индуктивности?

Литература

1. Терентьев В.П. Электропитания радиоустройств. М.,Связьиздат, 1958.

2. Ушаков В.Н. Основы радиоэлектроники. М., Высшая школа, 1979.

Лабораторная работа №6

Исследование дифференцирующих и интегрирующих цепей в электронике

Цель работы: изучение изменения формы прямоугольных сигналов при прохождении через дифференцирующие и интегрирующие цепи, и частотные характеристики цепей.

Введение

В радиоэлектронных устройствах довольно широко используются так называемые дифференцирующие и интегрирующие цепи. Эти цепи могут обеспечить приближенное дифференцирование  и интегрирование аналоговых (непрерывных) сигналов. Кроме того, дифференцирующие цепи иногда используют для обострения формы импульсов, которые часто бывают необходимы при формировании импульсов синхронизации генераторов разрывных колебаний – релаксационных генераторов. Интегрирующие цепи наоборот иногда используют для сглаживания острых токов в сигналах сложной формы.

Указанные влияния дифференцирующих и интегрирующих цепей на сложный импульсный сигнал позволяет, применяя комбинации схем, в ряде случаев разделять импульсные сигналы различной длительности и формы (например, в телевидение таким образом разделяют короткие импульсы синхронизации строчной развертки и длинные импульсы синхронизации кадровой развертки; таким же образом происходит разделение бланкирующих (затемняющих) импульсов, запирающих электроннолучевую трубку телевизионного устройства на время обратного хода развертки).

Простейшие дифференцирующие цепи представляют собой контур, состоящий из активного сопротивления  R и емкости C, или из активного сопротивления R и индуктивности L. Будет ли цепь дифференцирующей или интегрирующей зависит от того, с какого из элементов контура снимается выходной сигнал. Качество дифференцирования или интегрирования определяется соотношением величин элементов, входящих в дифференцирующую или интегрирующую цепи, а также от формы сигнала.

И дифференцирующие и интегрирующие цепи в соответствии со своим назначением искажают форму сигнала (происходят, так называемые, линейные искажения сигнала, однако новые составляющие спектра не возникают).

Как будет показано ниже улучшение качества дифференцирования или интегрирования достигается за счет уменьшения амплитуды выходного сигнала.

С целью улучшения качества дифференцирования или интегрирования при обеспечении достаточно высокого уровня сигнала на выходе (уровень выходного сигнала при этом может оказаться даже сравнимым с выходным уровнем) применяют более сложные схемы дифференцирующих или интегрирующих цепей, в схему которых входят радиолампы или транзисторы, работающие в режиме усиления. При этом основные принципы работы сложных схем остаются теми же, что и для простых схем.

Рассмотрим простейшие дифференцирующие (рис.1) и интегрирующие (рис.2) цепи, собранные из R, C элементов.

Рис.1  Схема дифференци-		Рис.2 Схема интегрирующей

рующей цепи.				цепи.

Заметим, что если величины элементов схемы (рис.1) выбрать из условия обратного условию дифференцирования, то такая схема практически не будет искажать спектр сигнала, при этом не пропуская постоянную составляющую. Поэтому цепи собранные по схеме (рис.1) часто используются как переходные с одного каскада на другой (схемы усилителей), когда нужно пропускать переменный сигнал, без постоянных напряжений, определяющих режим работы каждого каскада.

Рассмотрим принципы работы схемы (рис.1) как дифференцирующей цепи.

Пусть в спектре сигнала е(t), который можно рассчитать прямым преобразованием Фурье

Sвх(ω)=−∞+∞Uвх(t)exp(−iω t)dt		(1)

наивысшая составляющая спектра, амплитуду которой еще следует учитывать, имеет частоту  ωверх. Покажем, что схема (рис.1) будет проявлять дифференцирующие свойства, если выполняется неравенство

|Xcверх|=1ωверхc≫R				(2)

т.е. реактивное сопротивление емкости для наивысшей частоты спектра много больше величины активного сопротивления R. Очевидно, если неравенство (2) выполняется для наивысшей составляющей спектра, то оно выполняется для всех остальных (более низких) частот спектра.

На основании второго закона Кирхгофа для схемы (рис.1) можем написать:

UC(t)+UR(t)=Uвх(t).			(3)

С другой стороны, т.к. в дифференцирующей цепи сигнал выхода снимается с активного сопротивления R, имеем:

Uвых(t)=UR(t)				(4)

Выходной сигнал Uвх(t), поскольку емкость С и активное сопротивление R соединены последовательно, перераспределяется между ними. Отсюда неравенство (2) можно записать в виде:

UR≪UC					(5)

И тогда, в соответствии с уравнением (3), имеем приближенное равенство:

UC(t)≈Uвх(t)				(6)

Ток через емкость определяется соотношением

i(t)=CdUCdt					(7)

Так как рассматриваемая дифференцирующая цепь (рис.1) представляет собой один контур, то этот ток протекает и через сопротивление R, тогда учитывая (4,5,6) в соответствии с законом Ома имеем:

Uвых(t)=i(t)R≈RCdUвх(t)dt		(8)

Таким образом, сигнал на выходе дифференцирующей цепи оказывается (в случае выполнения неравенства (2)) пропорциональным производной входного сигнала.

Учитывая принятое предположение (2), качество дифференцирования будет тем выше (т.е. соотношение (8) будет выполнятся строже), чем лучше выполняется неравенство (2) и соответствующее ему соотношение (5,6). Но при этом из выражений (4) и (5) имеем:

Uвых(t)≪Uвх(t)				(9)

Таким образом, чем лучше требуется качество дифференцирования, тем сильнее выполняется неравенство (2), тем меньше будет уровень сигнала на выходе цепи относительно уровня входного сигнала. Иными словами выигрыш в качестве дифференцирования для реальной дифференцирующей цепи достигается за счет проигрыша сигнала на ее выходе.

Перепишем неравенство (2) в виде:

1ωверх≫τ=RC				(2a)

Поскольку неравенство (2а) эквивалентно неравенству (2), то качество дифференцирования тем лучше, чем лучше выполняется неравенство (2а). Поэтому иногда говорят, что дифференцирующая должна обладать малой (в смысле (2а)) постоянной времени.

Рассмотрим частотную характеристику идеальной дифференцирующей схемы. На входе схемы действует сигнал вида

Uвх(t)=Umcos(ωt+ϕ).			 (10)

Запишем это сигнал в комплексной форме,

Uвх(t)=Umвхeiω t				 (11)

где: Uвх(t)=ReUвх(t),

а    Um вх=Umeiϕ-комплексная амплитуда входного сигнала.

Тогда для идеального дифференцирования имеем:

Uвых(t)=Um выхeiωt=K0dUвх(t)dt=K0iωUвх(t) (12)

Здесь К0 – коэффициент пропорциональности или учитывая (11) имеем связь между комплексными амплитудами выходного (продифференцированного) и входного сигналов

Um вых=K0iω Um вх				(13)

Из выражения (13) следует, что частотная характеристика идеальной дифференцирующей цепи Кд(ω) должна иметь вид:

Kд(ω)=K0iω				(14)

Т.е. модуль ее должен быть пропорционален частоте, а аргумент, характеризующий фазовый сдвиг, вносимый идеальной дифференцирующей цепью, равен π/2.

В общем случае, когда входной сигнал обладает сложным спектром и, следовательно, может быть представлен суммой сигналов видов Uвх(t)=k=−∞∞ckei2πkTt, идеальная дифференцирующая цепь увеличивает удельную величину амплитуд составляющих спектра пропорционально их частоте, а начальную фазу всех составляющих сдвигает на π/2.

График модуля частотной характеристики идеальной дифференцирующей цепи показан на рис.3а, а фазовая характеристика – на рис.3б.

а)				б)

Рис.3. Частотная характеристика идеальной дифференцирующей цепи а), фазовая характеристика б).

Найдем теперь частотную характеристику реальной дифференцирующей цепи Кдр(ω), для чего, используя символический метод расчета, запишем выражение для комплексной амплитуды тока в контуре

Im=Um вхR+1iω c				(15)

тогда сигнал на выходе определяется так

Um вых=ImR=Um вхRR+1iω c		(16)

отсюда искомая частотная характеристика цепи определяется как

Kдp(ω)=Um выхUm вх=iω RC1+iω RC=iω τ1+iω τ	(17)

модуль частотной характеристики, определяющий изменение амплитуд составляющих спектра от частоты определяется из выражения (17) формулой

|Kдp(ω)|=ω τ1+ω2τ2,			(17а)

а аргумент частотной характеристики, показывающий  величину фазового сдвига, вносимого цепью для различных частот составляющих спектра сигнала, определяется выражением:

arg Kдр(ω)=arctg1ω τ			(17б)

из выражения (17) имеем, что для частот, при которых выполняются неравенства (2) и (2а), т.е. когда 1»ωτ получаем

Kдр(ω)≈iω τ				(18)

Иными словами в области достаточно малых частот составляющих спектра входного сигнала, для которых 1»ωτ частотная характеристика реальной дифференцирующей цепи.

Для области частот, когда имеем неравенство, обратное неравенству (2) т.е.

|Xc|=1ω c≪R				(19)

и соответственно будет выполнятся неравенство

1 ≪ω τ					(20)

Из выражения (17) частотная характеристика равнаKдр(ω)=1, т.е. она характеризует неискажающую СR цепь. Таким образом, при выполнении неравенства (20), когда спектр входного сигнала лежит в достаточно высокой области частот, цепь (рис.1) может использоваться как переходная (неискажающая сигнал).

Частотная характеристика реальной дифференцирующей цепи показана на рис.4а, а аргумент фазового сдвига цепи - 4б.

а)				б)

Рис. 4 Частотная характеристика реальной дифференцирующей цепи.а), фазовая характеристика б)

Как уже отмечалось, дифференцирующие цепи часто используют для формирования остроконечных импульсов синхронизации из прямоугольных (считается, что хорошей формой синхронизирующих импульсов, являются импульсы с крутым передним и пологим задним фронтом).

Рассмотрим прохождение прямоугольных импульсов через дифференцирующую цепь. Для этого из уравнения (3) составим дифференциальное уравнение схемы.

Uc(t)+UR(t)=Uвх(t)			(3)

UR(t)=i(t)R=RCdUc(t)dt			(21)

Подставляя (21) в (3) и преобразовывая, получим:

τdUcdt+UC=Uвх				(22)

Прямоугольный импульс, длительностью τи, возбуждающий дифференцирующую цепь через единичную функцию 1(t) запишем в виде:

Uвх(t)=E1(t)−1(t−τи)			(23)

где τи – длительность импульса, Е – амплитуда входного сигнала (импульса).

Тогда дифференциальное уравнение (22) перепишем в форме:

τdUdt+Uc=E1(t)−1(t−τи)		(24)

Реакцию линейной цепи (т.е.описываемой линейным дифференциальным уравнением) на прямоугольный импульс из (24) на основе принципа суперпозиции можно рассматривать как сумму реакций на включение сигналов E1(t)−E1(t−τи). Поскольку эти сигналы по форме одинаковы и отличаются тем, что второй сигнал имеет обратную полярность и сдвинут на время τи (рис.5), то реакция на второй сигнал будет такой же, как и на первый, но иметь обратный знак и сдвинута во времени на τи. Таким образом, чтобы найти реакцию дифференцирующей цепи на прямоугольный импульс достаточно определить вначале реакцию на включение сигнала Е1(t). Тогда дифференциальное уравнение (24) перепишется в виде:

τdUdt+Uc=E1(t)				(24а)

Общее решение данного дифференциального уравнения найдем как сумму частного решения данного уравнения и общего решения однородного уравнения, получаемого из уравнения (24а) с нулевой правой частью.

Применительно к данному возбуждающему сигналу частное решение соответствует вынужденной (установившейся) составляющей переходного процесса, а общее решение однородного уравнения определяет свободную составляющую переходного процесса. Таким образом переходной процесс описывается соотношением:

Рис.5

Uc(t)=Uc(вын)(t)+Uc(своб)(t)		(25)

где из (24а)

Uc(св)(t)=Ае−tτ,				(26)

а

Uc(вын)(t)=Uc(устан)=Е,			(27)

т.е. при включении на дифференцирующую цепь постоянного напряжения с течением времени емкость зарядится до величины Uc(уст)=Е, тогда из (25)

Uc(t)=Ае−tτ+E				(28)

Произвольную постоянную А найдем полагая начальный заряд емкости равным нулю, и следовательно Uc(0)=0, тогда окончательно имеем:

Uc(t)=E(1−е−tτ). 				(29)

Форма напряжения на конденсаторе С (эпюра напряжения) описываемая выражением (29) показана на рис.6.

Выходное напряжение дифференцирующей цепи снимается с активного сопротивления R/ Найдем его, воспользовавшись уравнением (4)

Uвых(t)=UR(t)=E−Uc(t)=Eе−tτ		(30)

График этого напряжения показан на рис.7. Нетрудно убедиться, что уравнение касательной к кривой UR(t), проведенной в точке, соответствующей t=0 (и следовательноUR(0)=Е) имеет вид:

UR(t)=E(1−tτ),				(31)

Рис. 6 			Рис.7

Отсюда касательная, проведенная к UR(t) в указанной точке отсекает на оси абсцисс отрезок, равный τ. Этот факт может быть использован для оценки длительности импульса на выходе дифференцирующей цепи, при ее возбуждении сигналом вида единичной функции (функции скачка). Из (28) и (29) можно считать что переходный процесс установится за время 3τ, т.к. при этом отклонение входного сигнала от установившегося значения составит всего лишь 5%.

Обычно при формировании синхронизирующих импульсов выбирают постоянную времени дифференцирующей цепи много меньше длительности прямоугольного возбуждающего импульса. Тогда можно считать, что к моменту t=τи, соответствующему второму (отрицательному) перепаду прямоугольного импульса (т.е. заднему фронту), реакция на включение прямоугольного импульса практически затухает.

Поэтому, определяя реакцию на включение сигнала, можно (при t«τи) не учитывать реакцию на включение его при t=0 (рис.8). Аналогично рассматривается сигнал на выходе дифференцирующей цепи при воздействии на нее последовательности прямоугольных импульсов. Прохождение прямоугольного импульса через дифференцирующую цепь показано на рис.8.

Рис.8 Прохождение прямоугольного импульса через дифференцирующую цепь.

Перейдем к рассмотрению принципа работы интегрирующей цепи (рис.2). Пусть низшая частота составляющих спектра сигнала имеет величину ωн. Покажем, что в случае выполнения неравенства

|Xcн|=1ωнc≪R				(32)

цепь (рис.2) будет обладать интегрирующими свойствами. Действительно, при выполнении неравенства (32) можем написать, что

UC(t)≪UR(t)				(33)

откуда, учитывая (3)

UR(t)=Uвх(t)				(34)

Тогда ток в контуре определяется соотношением

i(t)=iR(t)=UR(t)R≈Uвх(t)R			(35)

Напряжение выхода интегрирующей цепи снимается с емкости и его величина из (23) будет равна

Uвых(t)=Uc(t)=1c0ti(ξ)dξ+Uc(0)≈≈1RC0tUвх(ξ)dξ+Uc(0)	(36)

где Uc(0) – напряжение на емкости при t=0 (начальное напряжение).

Качество интегрирования будет тем лучше, чем сильнее будет выполнятся неравенство (32), которое можно переписать в виде:

1ωн≪τ=RC,				(32а)

но при этом усиливается и неравенство (32) из которого, учитывая (34), имеем:

Uвхх≪Uвх					(37)

Таким образом, чем лучше выполняется неравенство (32) тем лучше качество интегрирования, но тем меньше уровень выходного сигнала, относительно входного.

Учитывая, что качество интегрирования тем выше, чем лучше выполняется неравенство (32), иногда говорят, что интегрирующие цепи – цепи с большой постоянной времени.

Рассмотрим частотную характеристику идеальной интегрирующей цепи. Пусть на вход схемы (рис.2) подан гармонический сигнал вида

Uвх(t)=Um вхcos(ω t+ϕ)			(38)

который в комплексной форме запишется в виде:

Uвх(t)=Um вхeiωt				(38а)

тогда, в случае идеального интегрирования сигнал на выходе (снимается с емкости) имел бы вид:

U вых(t)=Um вхeiωt=K0Uвх(t)dt=K01iωUm вхeiωt=K01iωUвх(t)		(39)

Полагая, что емкость к моменту наблюдения разряжена, постоянную интегрирования, характеризующую напряжение за счет начального заряда емкости, принимаем равной нулю. Из (39) частотная характеристика идеальной интегрирующей цепи определяется соотношением:

Kин.ид(ω)=K0iω				(40)

т.е. модуль ее должен быть обратно пропорционален частоте, а аргумент равен -π/2.

В общем случае, когда входной сигнал может быть представлен суммой вида (38), т.е. спектром, состоящим из многих составляющих, интегрирующая цепь в соответствии с (40) изменяет соотношение между составляющими спектрами так, что амплитуда их изменяется обратно пропорционально частоте, а фаза сдвигается на -π/2.

Таким образом интегрирующая цепь в отличии от дифференцирующей обеспечивает подъем уровня низких частот.

Графики, характеризующие поведение модуля и аргумента частотной характеристики идеальной интегрирующей цепи показаны на рис.9.

Рис. 9

Определим частотную характеристику реальной интегрирующей цепи. Комплексная амплитуда тока в интегрирующем контуре (рис.2) определится соотношением (15). Комплексная амплитуда напряжения, снимаемого с емкости равна:

Um вых=Im1iω c=Um вх11+iω RC		(41)

Для коэффициента передачи реальной интегрирующей цепи из (41) имеем:

Kин.р(ω)=11+iω τ				(42)

Модуль частотной характеристики определяется:

|Kин.р(ω)|=11+ω2τ2			(43)

а аргумент частотной характеристики – выражением:

arg Kин.р(ω)=−arctgω τ			(44)

В соответствии с (32), для того чтобы реальный контур интегрировал входной сигнал, необходимо выполнение неравенства 1«ωτ даже для самой низкой составляющей частотного спектра. В этом случае соотношение (42) для реального интегрирующего контура примет вид:

Kин.р(ω)=1iω τ				(45)

Для очень низких частот, когда выполняется неравенство, обратное неравенству (32а), формула (42) дает приближенное равенствоKин.р(ω)≈1.

График модуля и аргумента частотной характеристики реального интегрирующего контура показан на рис.10.

Рис. 10

Рассмотрим прохождение прямоугольных импульсов через интегрирующие цепи. Для этого, имея в виду, что интегрирующий контур схемно отличается от дифференцирующего только точкой съема выходного сигнала, учтем, что процессы в контуре описываются одним и тем же дифференциальным уравнением (22). Решение этого уравнения описывается выражением (29)

Uc(t)=E(1−e−tτ).				(29а)

Графики, иллюстрирующие сигналы на входе и выходе интегрирующей цепи для различных соотношений τи/τRC, показаны на рис.11.

Рис. 11

Для τи»τRC сигнал на выходе интегрирующей цепи за время действия прямоугольного импульса успевает нарасти почти до уровня амплитуды импульса, а за время паузы при Т-τи»τRC, упасть до нуля. При этом происходит заваливание переднего и заднего фронтов прямоугольных импульсов и сигнал на выходе цепи и сигнал на выходе цепи весьма далек по форме от интеграла входной функции. Наоборот при τи«τRC сигнал на выходе интегрирующей цепи достаточно качественно подобен интегралу от входного сигнала. Это можно показать разложив в выражении (29) е-t/τ в ряд, имея в виду, что при интегрировании время t изменяется в пределах 0..τи. Аналогичный процесс, но с обратной полярностью, имеем при выключении прямоугольного импульса (для τи≤t≤T)

e−tτ=1−tτ+tτ212!−tτ313!+...

Имея в виду, что при τи«τ и 0≤t≤τи можно пренебречь всеми членами ряда, кроме первых двух. Тогда формулу (29) приближенно перепишем в виде

Uвых(t)=Uc(t)≈Etτ.			(46)аким образом сигнал на выходе интегрирующей цепи при τи«τ имеет пилообразный характер. Это позволяет, например, использовать интегрирующие цепи и при формировании пилообразного напряжения отклонения луча в электроннолучевых трубках с электростатическим отклонением.

Порядок выполнения работы

1. Включить тумблеры «сеть» осциллографа и экспериментального стенда ЭС-8 в положение «вкл». Установить луч осциллографа по центру экрана и произвести фокусировку луча.

2. Включить тумблер «В15» на стенде ЭС-8, и по прибору «ИП-2» ручкой потенциометра R-23 выставить напряжение питания схемы мультивибратора 10..14 вольт (до получения неискаженных прямоугольных импульсов).

3. Вставить измерительный конец кабеля осциллографа в гнездо «Г22» и проконтролировать по экрану осциллографа наличие импульсов. Ручкой осциллографа «Время/деление» блока развертки установить желаемую длительность наблюдаемых импульсов.

4. Вставить измерительный конец соединительного кабеля осциллографа в гнездо «Г25». Переключатель В19 поставить в положение «1», переключатель Л5 – в нижнее положение. Зарисовать форму наблюдаемых импульсов. С помощью ручки осциллографа «Время/деление» на экране осциллографа измерить длительность наблюдаемых импульсов и период повторения.

5. Переключая поочередно переключатель «В19» в положения – «2,3,4» пронаблюдать  за характером изменения параметров импульсов. Зарисовать эпюры напряжения и оценить характер изменения параметров наблюдаемых импульсов.

6. Подсоединить «Вход Y» осциллографа к гнезду «Г26», поставить переключатель «В19» в положение 5 и с экрана осциллографа зарисовать форму наблюдаемых импульсов. Поочередно переключая «В19» в положения «6,7,8» пронаблюдать и зарисовать наблюдаемые эпюры напряжений.

Оценить характер изменения параметров импульсов. Сравнить форму и параметры наблюдаемых импульсов на гнездах «Г25» и «Г26» между собой. Объяснить причину различия в форме и параметрах наблюдаемых импульсов.

Выключить питание мультивибратора тумблером «В15». Тумблер «Л5» поставить в верхнее положение, на гнездо «Г13» подать сигнал с выхода звукового генератора. Включив генератор в сеть (тумблер «Сеть» в верхнее положение) установить ручкой «Рег.выхода» выходное напряжение в пределах 4 вольт. Поставить переключатель «В19» в положение «1». «Вход У» осциллографа соединить с гнездом «Г25». Меняя частоту выходного напряжения звукового генератора, снять зависимость напряжения на гнезде «Г25» (выходное напряжение цепи) от частоты в логарифмическом масштабе. Переключая поочередно переключатель «В19» в положения «2,3,4» снять зависимость Uвых.цепи=f(ω )|Uвх=const. Построить графики Uвых=f(ω) по полученным данным.

8. Подсоединить «Вход Y» осциллографа к гнезду «Г26» и ставя переключатель «В19» поочередно в положения «5,6,7,8», снять зависимость напряжения Uвых.цепи, (наблюдая за изменением его амплитуды по экрану осциллографа) от частоты входного сигнала. (Изменение частоты отсчитывать по лимбу звукового генератора).

9. Рассчитать параметры дифференцирующих цепей (положение 1,2,3,4 переключателя «В19» на стенде ЭС-8) по следующим данным: R=470 кОм (для всех четырех положений переключателя «В19» смотри схему рис.12) С1=0.15 мкф, С2=6800 пф, С3=240 пф, С4=68 пф. Расчет вести по формуле: τRC=RC.

10. Рассчитать параметры интегрирующей цепи для четырех положений переключателя «В19» (положение 5, 6, 7, 8) по следующим данным: R1=R2=R3=R4=200 кОм, С8=0.5 мкф, С7=0.05 мкф, С6=0.025 мкф, С5=0.001 мкф.

11. Строя эпюры снимаемых напряжений, указывать на графике положение переключателя «В19», интегрирующая или дифференцирующая цепь и постоянную времени той или иной цепи.

Рассчитать для какой-нибудь одной интегрирующей и одной дифференцирующей цепи модуль коэффициента передачи и построить по полученным расчетам теоретическую кривую. Сравнить расчетные и снятые экспериментально частотные характеристики для интегрирующей и дифференцирующей цепи. Расчет вести по формулам:

|Kин.р(ω)|=11+ω2τ2;

|Kд.р(ω)|=ω τ1+ω2τ2.

Контрольные вопросы

1. Какие цепи называются дифференцирующими, интегрирующими? В чем заключается принципиальное отличие между ними?

2. Как графически изображаются частотные и фазовые характеристики дифференцирующих и интегрирующих цепей?

3. Из каких условий исходить при расчете дифференцирующей цепи для выполнения операции двойного дифференцирования?

4. Может ли цепь, состоящая из элементов R и L (активного сопротивления и катушки индуктивности) служить дифференцирующей или интегрирующей цепью? Каким условиям должны удовлетворять величины?

5. Какие цепи называют переходными, в чем их отличие от дифференцирующих цепей?

Литература

1. Бонч-Бруевич А.М. Применение электронных ламп в экспериментальной физике.

2. Миленин В.Г. и др. Основы импульсной техники. М., Военное издательство министерства обороны СССР, 1966.

Лабораторная работа №7

Изучение работы стабилизаторов напряжения

Цель работы: изучение характеристик параметрических стабилизаторов.

## Введение

Современная радиоэлектронная аппаратура предъявляет жесткие требования к стабильности, неизменности постоянного напряжения источников питания. Для нормальной работы радиоэлектронных схем необходимы источники питания, постоянное напряжение которых сохраняет свое значение при воздействии внешних возмущений (изменение величины и частоты сетевого напряжения, величины сопротивления нагрузки, температуры, давления и влажности). Чем выше требования, предъявляемые к точности радиоэлектронного устройства, тем выше должна быть стабильность напряжения источника питания.

Высокие показатели стабильности выходного напряжения источника питания невозможно получить без специального устройства – стабилизатора постоянного напряжения, который включают между выпрямителем и нагрузкой.

Основными причинами, вызывающими колебания выходного напряжения источника питания, являются изменения величины сетевого напряжения и величины сопротивления нагрузки.

Основными параметрами стабилизаторов постоянного напряжения являются:

а) коэффициент стабилизации по напряжению

kU=ΔUвхUвхΔUвыхUвых,

представляющий собой отношение относительного изменения напряжения на входе стабилизатора к относительному изменению напряжения на его выходе;

б) выходное сопротивление стабилизатора

Rвых=ΔUвыхΔJН,

характеризующее изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки;

в) коэффициент полезного действия стабилизатора

η=Uвых⋅JНUвх⋅JН

представляющий собой отношение мощности, отдаваемой стабилизатором в нагрузку, к мощности, потребляемой от выпрямителя.

Стабилизаторы могут быть параметрическими (без обратной связи) и компенсационными (с обратной связью).

Параметрические стабилизаторы

В параметрических стабилизаторах напряжения (ПСН) стабилизация осуществляется за счет нелинейности вольт-амперной характеристики некоторых элементов, чаще всего кремниевого стабилитрона. Для такого элемента напряжение на электродах мало зависит от протекающего через элемент тока.

Кремниевые стабилитроны представляют собой особую группу плоскостных диодов, режим работы которых характеризуется обратной ветвью вольт-амперной характеристики в области пробоя. Вольт-амперная характеристика стабилитрона приведена на рис. 1.

Рис 1. Вольт-амперная характеристика стабилитрона

Стабилитрон характеризуется определенными параметрами. Это:

а) напряжение стабилизации Uст, которое определяется напряжением на стабилитроне при протекании заданного тока стабилизации Jст. В настоящее время серийно выпускаются стабилитроны с напряжением стабилизации от 0,7 до 180 В;

б) максимально допустимый постоянный ток стабилизации Jст. макс, который ограничен значением максимально допустимой рассеиваемой мощности Pмакс, зависящей в свою очередь от температуры окружающей среды;

в) минимальный ток стабилизации Jст. мин, который определяется минимальным значением тока через стабилитрон, при котором еще полностью сохраняется работоспособность прибора. Когда ток через стабилитрон изменяется в пределах между Jст. мин и Jст. макс, напряжение стабилизации изменяется незначительно. Если ток меньше Jст. мин, то происходит резкое уменьшение напряжение и прибор не выполняет своих функций;

г) статическое сопротивление стабилитрона Rстат. – величина, определяемая отношением напряжения стабилизации к току стабилитрона в данном режиме работы:

Rстат=UстJст;

д) дифференциальное сопротивление стабилитрона rст – определяется отношением приращения напряжения стабилизации на приборе  к вызвавшему его малому приращению тока стабилизации в заданном режиме:

rст=ΔUстΔJст.

Достоинствами ПСН являются простота и надежность схемы, малые габариты и масса. Недостатками являются малый коэффициент стабилизации, малые выходная мощность и КПД.

Простейшая схема ПСН приведена на рис. 2.

Однокаскадный параметрический стабилизатор состоит из сопротивления Rr – «гасящего», включенного последовательно с нагрузкой, и стабилитрона, включенного параллельно нагрузке. Принцип работы стабилизатора напряжения следующий. С увеличением входного напряжения при неизменном сопротивлении нагрузки увеличивается ток, протекающий через гасящий резистор, за счет увеличения тока через стабилитрон. В результате увеличивается падение напряжения на гасящем резисторе, а на стабилитроне (и следовательно на нагрузке) напряжение мало меняется с изменением тока и остается почти постоянным.

Аналогично при уменьшении сопротивления нагрузки ток в нагрузке увеличивается, а ток через стабилитрон – уменьшается, и наоборот. Суммарный же ток Jr почти не меняется, и так как Uвых=Uвх–RrJr, то при Uвх постоянном Uвых примерно постоянно. Или, иными словами, Uвых = RНJвых. При уменьшении RН ток Jвых увеличивается, и наоборот, но так, что произведение этих величин меняется мало.

Лучшими стабилизирующими свойствами обладает мостовая схема ПСН, приведенная на рис. 3.

Рис. 3. Мостовая схема ПСН.

Выходное напряжение этой схемы равно разности напряжения стабилизации стабилитрона и напряжения, падающего на сопротивление делителя Rд. Если меняется входное напряжение, то напряжение на стабилитроне и сопротивление делителя Rд  меняются синфазно, следовательно, выбором величины Rд  можно добиться, чтобы разность этих напряжений менялась намного меньше, чем каждое из напряжений в отдельности.

Компенсационные стабилизаторы

Компенсационный стабилизатор напряжения (КСН) представляет собой систему автоматического регулирования с замкнутой цепью отрицательной обратной связи (ООС). Функциональная схема КСН приведена на рис. 4

Рис. 4. Функциональная схема КСН.

ИП – первичный источник питания (выпрямитель с фильтрами);

ИЭ – измерительный элемент;

ОН – источник опорного напряжения;

СЭ – сравнивающий элемент;

УО – усилитель ошибок;

СУ – схема управления;

ООС – отрицательная обратная связь.

КСН могут быть выполнены как с последовательным, так и с параллельным включением регулирующего элемента относительно нагрузки (соответственно КСН последовательного и параллельного типа).

В качестве регулирующего элемента схемы обычно используются биполярные транзисторы, работающие в режиме усиления.

Принцип работы КСН в общих чертах можно представить так. В КСН последовательного типа постоянство выходного напряжения при воздействии возмущающих факторов обеспечивается соответствующим изменением падения напряжения на регулирующем транзисторе. В KСH параллельного типа постоянство выходного напряжения обеспечивается за счет изменения падения напряжения на балластном резисторе, включенном последовательно с нагрузкой, при изменении тока, протекающего через регулирующий транзистор. В цепи OOС (отрицательной обратной связи) осуществляется сравнение (частичного или полного) выходного напряжения стабилизатора, снимаемого с измерительного элемента ИЭ, и эталонного напряжения источника  опорного напряжения ОН. Сигнал ошибки, появляющийся на выходе сравнивающего элемента СЭ, усиливается усилителем ошибки УО и поступает на схему управления СУ. Последняя воздействует на регулирующий элемент РЭ стабилизатора таким образом, что компенсирует происшедшее изменение выходного напряжения. Некоторые из вышеперечисленных элементов цепи ООС могут отсутствовать или объединяться друг с другом в зависимости от конкретной схемы стабилизатора.

Преимуществами КСН по сравнения с ПСН являются более высокая степень стабилизации выходного напряжения, больший к.п.д. и большая выходная мощность. Недостатки – более сложная схема, большие масса и габариты.

Схема КСН последовательного типа приведена на рис. 5, а параллельного типа –  на рис. 6.

Рис. 5. Схема КСН последовательного типа

Рис. 6. Схема КСН параллельного типа

В состав каждой из приведенных на рис. 5 и 6 схем входит регулирующий транзистор Т1, усилитель постоянного тока на транзисторе Т2, измерительный элемент – делитель напряжения на резисторах Rд1, RПТ и Rд2. Источником опорного напряжения является однокаскадный параметрический стабилизатор напряжения на кремниевом стабилитроне Д и резисторе RСТ, определяющем значение рабочего тока через стабилитрон. Сравнение выходного и опорного напряжения производится на входе транзистора T1 (база транзистора), он же усиливает сигнал ошибки и управляет регулирующим транзистором.

Принцип работы стабилизатора, схема которого приведена на рис. 5 следующий. Пусть входное напряжение повысилось. Это вызывает увеличение тока через делитель Rд1, RПТ, Rд2 и увеличение напряжения на базе транзистора Т2 (Uб2). Сигнал ошибки UЭБ=UБ2-UСТ (UСТ – напряжение на стабилитроне) воздействует на вход база-эмиттер транзистора Т2, вызывая увеличение тока базы этого транзистора, а следовательно, и увеличение тока коллектора транзистора Т2. В результате этого увеличивается падение напряжения на резисторе RK. Это увеличивает отрицательный потенциал базы транзистора Т1, что приводит к увеличению сопротивления цепи коллектор-эмиттер транзистора Т1. В результате падения напряжения на транзисторе Т1, возрастает, компенсируя происшедшее увеличение входного напряжения, и выходное напряжение стабилизатора остается почти неизменным.

Если уменьшается сопротивление нагрузки, то увеличивается ток через нагрузку, а падение напряжения на нагрузке и на делителе Rд1, RПТ, Rд2 уменьшается, что приводит к уменьшению напряжения Uб2. Транзистор T2 прикрывается, ток его коллектора уменьшается. Так как ток коллектора транзистора Т2, протекает через резистор RK, то уменьшается падение напряжения на резисторе RK. Но напряжение на резисторе RK определяет напряжение коллектор-база транзистора T1, которое, следовательно, также уменьшается. Потенциал базы становится более положительным, и проводимость транзистора Т1 увеличивается, что ведет к уменьшению падения напряжения на нем, а т.к. входное неизменное напряжение является суммой выходного и напряжения на транзисторе Т1, (между коллектором и эмиттером), то это ведет к увеличению напряжения на нагрузке, компенсирующему первоначальное уменьшение этого напряжения. Таким образом, здесь как бы происходят два компенсирующих друг друга процесса – сначала уменьшение напряжения на нагрузке, затем из-за наличия обратной связи, это уменьшение вызывает увеличение напряжения на нагрузке и в итоге это выходное напряжение остается практически неизменным.

Для схемы, приведенной на рис. 6 можно дать аналогичное объяснение принципа работы. При увеличении входного напряжения происходит увеличение выходного напряжения и напряжения Uб2. Сигнал ошибки   Uб2-UСТ воздействует на вход транзистора Т2, увеличивая его ток базы, а значит и ток коллектора. Это вызывает рост коллекторного тока транзистора Т1  т.к. ток коллектора второго транзистора одновременно является током базы первого транзистора, а увеличение тока базы ведет примерно к пропорциональному увеличению тока коллектора. Увеличение коллекторного тока транзистора Т1, в свою очередь ведет увеличению падения напряжения на балластном резисторе Rбл. А поскольку входное напряжение представляет собой сумму выходного напряжения и напряжения на балластном резисторе (по закону Кирхгофа), то получается, что увеличение входного напряжения в первый момент вызывает увеличение выходного напряжения. Затем, вследствие влияния обратной связи, увеличивается падение напряжения на балластном резисторе, а выходное напряжение несколько снижается, компенсируя первоначальное его увеличение. Таким образом, при работе стабилизатора оно остается примерно постоянным.

Если уменьшается  сопротивление нагрузки, это приводит к уменьшению падения напряжения на ней, а следовательно, и к уменьшению напряжения Uб2,. Значит, проводимость транзистора Т2 уменьшается и уменьшается ток его коллектора. Но ток коллектора транзистора Т2 является одновременно током базы транзистора Т1, а значит и уменьшается ток коллектора транзистора Т1. Так как ток коллектора транзистора Т1 протекает через балластный резистор Rбл, то уменьшение тока коллектора транзистора Т1 ведет к уменьшению падения напряжения на балластном резисторе и, при постоянном входном напряжении, являющимся суммой выходного и напряжения на балластном резисторе, к увеличению напряжения на нагрузке, компенсирующему первоначальное уменьшение выходного напряжения, которое, таким образом, в процессе изменения сопротивления нагрузки остается примерно постоянным.

Целью настоящей лаборатории работы является исследование работы параметрических стабилизаторов – однокаскадного и мостового.

Порядок выполнения работы

I. Сначала исследовать однокаскадный параметрический стабилизатор, собранный по схеме рис. 2. Для этого установить в окно на передней панели стенда блок с исследуемым стабилизатором. Включить тумблер «сеть» при этом должна загореться сигнальная лампочка с надписью «вкл». Затем:

1. Определить степень влияния на работу стабилизатора изменения входного напряжения. Конструкция стенда предусматривает возможность подачи на вход стабилизатора различных видов входного напряжения: сглаженного (после сглаживающих фильтров) и пульсирующего (сразу после выпрямительных диодов, фильтры выключены). В данной работе интересно исследовать работу стабилизаторов со сглаженным входным напряжением. Поэтому тумблер переключающий виды входного напряжения, следует поставить в положение, соответствующее подаче на вход стабилизатора сглаженного напряжения. Тумблером В3 подключить нагрузку. Входное напряжение менять ручкой регулировки входного напряжения, помеченной «U0». Величину напряжения на входе контролировать по вольтметру   «U0» в верхней части стенда. Выбрав нагрузку для среднего положения регулятора «JH», меняющего ток нагрузки (ток нагрузки меняется регулятором «JH» путем изменения величины сопротивления нагрузки), определить по вольтметру  «UH» в верхней части стенда, как меняется величина выходного напряжения при изменении входного. Снять график зависимости выходного напряжения от входного.

2. Определить степень влияния изменения величины гасящего сопротивления на работу стабилизатора. Выбрав среднее значение входного напряжения и сопротивления нагрузки, соответствующие средним* положениям соответствующих регуляторов «U0» и «JH», менять величину гасящего сопротивления ручкой «RГ» и определить, как меняется выходное напряжение по вольтметру «UH». Снять график соответствующей зависимости. Ручкой «RГ» величина гасящего сопротивления меняется от 50 до 150 ом. Значение «RГ» можно определить по шкале, нанесенной вокруг регулятора «RГ».

3. Снять нагрузочную характеристику стабилизатора – зависимость выходного напряжения UH от выходного, нагрузочного тока JH. Ручкой «JH» менять величину тока, которую контролировать по миллиамперметру «JH» в верхней части стенда, и фиксировать изменение напряжения UH по вольтметру «UH». Снять график этой зависимости для средних* значений входного напряжения и величины гасящего сопротивления, соответствующих средним положениями соответствующих регуляторов «UH» и «RГ».

II. Перевести ручки регулировок в крайнее левое положение выключить выключатели вниз, переключатели поставить в среднее нейтральное положение. Затем отключить тумблер «сеть». Заменить блок стабилизаторов на блок с мостовым параметрическим стабилизатором. Затем включить тумблер «сеть» и провести:

1. Исследование степени влияния изменения входного напряжения на величину выходного напряжения. Этот пункт проводится аналогично пункту 1 для однокаскадного стабилизатора.

2. Исследовать степень влияния на работу стабилизатора изменения величины сопротивления омического делителя Rд. (см. рис. 3) Этот пункт работы проводится аналогично пункту 2 для однокаскадной схемы, с той лишь разницей, что вместо RГ здесь используется, сопротивление Rд. Его величину менять регулятором «Rд» (по величине от 2 до 17 ом). Конкретную величину Rд  для конкретного положения регулятора можно определить аналогично тому, как это делалось для RГ в однокаскадном стабилизаторе.

3. Снять нагрузочную характеристику аналогично тому, как это делалось для однокаскадной схемы.

После окончания работы перевести все регуляторы в крайнее левое положение, выключить все выключатели и переключатели, а затем выключить тумблер «сеть».

4. Рассчитать коэффициенты стабилизации, выходное сопротивление, коэффициенты полезного действия исследуемых схем стабилизаторов.

5. Проанализировать работу компенсационных стабилизаторов напряжения.

Литература

1.	Балычев А.Л., Лямин П.М., Тулиев Е.С. Электронные приборы. М.:ЛАЙТ ЛТД, 2000.

2.	Жеребцов И.П. Основы электроники. Л., «Энергоатомиздат». Ленинградское отделение, 1990 г.

3.	Пасынков В.В. и др. Полупроводниковые приборы. М.: «Высшая школа», 1965.

4.	Батушев В.А. Электронные приборы. М.: «Высшая школа», 1980.

5.	Бочаров Д.И. Электронные приборы. М.: «Энергия», 1979.

- Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы. 2 издание. М.: «Высшая школа», 1979.

- Тишенко А.М, Лебедев Б.М., Штерк М.Д., Климушев Б.Я., Федоринин А.А., Егорычев В.И. Расчет и проектирование импульсных устройств на транзисторах. М.: «Советское радио», 1964.

- Миленин В.Г., Базь Г.А., Булыбенко В.Ю., Муромцев Г.П., Осипов В.П., Раинкин А.Н., Трегуб И.К. Основы импульсной техники. М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1966.

Лабораторная работа №8

## Исследование характеристик усилителя нч

Цель работы: Снятие частотных и амплитудных характеристик усилителя низкой частоты.

Введение

Усилителем называется устройство, позволяющее повысить мощность сигнала без изменения его формы. Однако, практическое усиление сигналов всегда сопровождается некоторыми искажениями. Качество усилителя, вообще говоря, считается тем боле высоким, чем меньше эти искажения.

Часто более удобно говорить не о мощности сигналов на входе или выходе усилителя, а о величинах напряжений или токов. В связи с этим усилительные каскады (или усилители в целом) условно делят на усилители тока, напряжения и мощности.

Принадлежность усилителя к тому или иному классу определяется его назначением и выбором соответствующих параметров схемы, ламп или транзисторов.

Качество работы усилителя характеризуется его амплитудно-частотной, фазочастотной и амплитудной характеристиками.

Um вых

Um вх

0

Um1

Um2

Амплитудная характеристика показывает зависимость амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного сигнала (рис. 1).

Отклонение ее от линейной обуславливается  наличием в схеме усилителя нелинейных элементов (электровакуумных приборов, транзисторов, дросселей с сердечниками на основе ферромагнетиков и т.д.) При увеличении входного сигнала от Uт1 и далее на характеристике появляется участок ограничения, когда дальнейшее увеличение входного сигнала не вызывает пропорционального увеличения уровня выходного сигнала.

Особое внимание на амплитудные характеристики усилителя приходится обращать в оконечных каскадах (выходных), которые, как правило, работают в режиме усиления больших сигналов и попадания их в область ограничения вызывает значительные нелинейные искажения, за счет появления субгармоник усиливаемого сигнала.

Помимо амплитудной характеристики, отклонение которой от линейной характеризует степень нелинейных искажений, вносимых усилителем, пользуются коэффициентом нелинейных искажений (клиффактором) Kf, определяемым выражением:

Kf=υ=1nUmυ2Um1,

где Um – амплитуда напряжения;

 – гармоники на выходе усилителя при подаче на вход усилителя гармонического сигнала;

п – номер наивысшей гармоники выходного сигнала, амплитуда которой еще оказывает существенное влияние на величину Kf.

Как указывалось выше в соответствии с характером изменений напряжения (тока), которые должны воспроизводиться после усиления в цепи нагрузки, различают два основных класса усилителей: усилители постоянного тока и усилители переменного тока.

Усилители постоянного тока усиливают сколь угодно медленные изменения входного напряжения (тока), для чего в сигнальных цепях таких усилителей исключается применение разделительных конденсаторов и трансформаторов связи.

Усилители переменного тока предназначаются для усиления колебаний, частота которых превышает некоторое граничное значение fn. При этом широко применяются реактивные связи (конденсаторы, трансформаторы), значительно облегчающие построение усилителей.

В усилителях переменного тока различают усилители низкой частоты, широкополосные усилители и избирательные усилители. Такое деление усилителей условное и степень их различия характеризуется частотной характеристикой усилителя.

Амплитудно-частотная характеристика усилителя (или частотная характеристика) – это зависимость модуль коэффициента передачи напряжения от частоты.

Она может быть измерена как зависимость выходного напряжения от частоты входного напряжения при постоянном входном напряжении.

На рис. 2 изображен примерный вид амплитудно-частотных характеристик нескольких типов усилителей.

а)                                                     б)

Рис. 2а. показывает примерный вид амплитудно-частотной характеристики усилителя постоянного тока. Зависимость k(w) постоянная в областях от 0wwb.

На рис. 2б. изображен примерный вид амплитудно-частотной характеристики усилителя низких частот, область частот от wт до wb носит название полосы пропускания усилителя.

Лабораторная работа выполняется на экспериментальном стенде типа ЭС–3, где собрано два усилителя низкой частоты на лампе 6С2С и на полупроводниковых приборах.

Порядок выполнения работы

1) Зарисовать в тетрадь схемы усилителей и разобраться в назначении каждого элемента.

2) Ознакомиться с используемыми приборами.

3) Включить в сеть экспериментальный стенд, осцилограф, звуковой генератор, вольтметры и дать прогреться приборам в течение 3-5 минут.

4) Подключить приборы к ламповому однокаскадному усилителю (тумблер В3 –  в нижнем положении).

5) Снять амплитудные характеристики лампового однокаскадного усилителя (W=1kHz; Uвх.макс.500mV) при включенных емкостях: а) С1; б) С2. По данным измерений построить графики. (Осциллограф используется для определения области завала амплитудной характеристики).

6) Снять частотные характеристики однокаскадного лампового усилителя для тех же значений емкостей, как в пункте 5 (W=20Hz .... 200 kHz; величина входного напряжения выбирается таким образом, чтобы усилитель работал на середине линейного участка амплитудной характеристики Uвх.=const). По полученным данным построить зависимость коэффициента усиления от частоты в логарифмическом масштабе.

7) Снять амплитудные характеристики двухкаскадного лампового усилителя при включенных емкостях: а) С1 и С3; б) С2 и С4. По данным измерений построить графики.

8) Снять частотные характеристики двухкаскадного лампового усилителя для значений емкостей, как в пункте 7. По экспериментальным данным построить зависимость коэффициента усиления от частоты в логарифмическом масштабе.

9) Снять амплитудные характеристики двухкаскадного лампового усилителя с обратной связью для значений емкостей: а) С1 и С3; б) С2 и С4. По данным измерений построить графики.

10) Снять частотные характеристики двухкаскадного лампового усилителя с обратной связью для значений емкостей, как в пункте 9. Построить АЧХ в логарифмическом масштабе.

11) По окончании работы выключить приборы из сети, установить пределы измерений вольтметров в положение «300V», входной аттенюатор осциллографа установить  в положение «»,  потенциометр «Регулировка выхода» генератора перевести в крайнее левое (против часовой стрелки) положение.

Контрольные вопросы

- Чем отличаются усилители постоянного напряжения (тока) от усилителей переменного напряжения (тока)?

- Что понимается под амплитудной характеристикой усилителя?

- Что показывает зависимость коэффициента передачи усилителя от частоты?

- Чем вызывается появление области ограничения на амплитудной характеристике усилителя?

- Почему коэффициент передачи усилителя необходимо снимать на линейном участке амплитудной характеристики?

- Какое влияние на характеристики усилителей оказывает обратная связь, отрицательная и положительная?

Литература

1.	Балычев А.Л., Лямин П.М., Тулиев Е.С. Электронные приборы. М.:ЛАЙТ ЛТД, 2000.

2.	Жеребцов И.П. Основы электроники. Л., “Энергоатомиздат”. Ленинградское отделение, 1990 г.

3.	Пасынков В.В. и др. Полупроводниковые приборы. М.: "Высшая школа", 1965.

4.	Батушев В.А. Электронные приборы. М.: "Высшая школа", I980.

5.	Бочаров Д.И. Электронные приборы. М.: "Энергия", 1979.

6.	Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы. 2 издание. М.: "Высшая школа", 1979.

Лабораторная работа №9

Изучение работы мультивибраторов

Цель работы: понять принцип работы мультивибратора как автогенератора импульсных напряжений и как ждущего генератора; исследование влияний элементов схемы мультивибратора на форму и параметры вырабатываемой последовательности импульсов; рассмотрение эпюр напряжения в различных точках схемы мультивибратора.

# Введение

1. Симметричный мультивибратор

Для реализации целей прикладной радиотехники во многих случаях требуется получение напряжений и  токов по форме резко отличной от формы гармонических колебаний. Колебания, существенно отличающиеся по форме от гармонических, называются релаксационными. Одним из видов релаксационных колебаний является последовательность импульсов напряжения или токов прямоугольной, трапециевидной и треугольной форм. Спектр таких колебаний чрезвычайно широк, следовательно эти колебания могут возбудиться в устройствах, условие самовозбуждения у которых выполняется в широком диапазоне частот. Таким образом, если в автогенераторе, вырабатывающем гармоническое колебание, изменить параметры элементов схемы так, чтобы выполнялось условие (1) в широком диапазоне частот,

K(w)β(w)=1					(1)

то такой генератор может выработать релаксационные колебания.

Типичным примером автоколебательной системы релаксационных колебаний является мультивибратор, классическая схема которого изображена на рис.1.

Рис.1 Схема автоколебательного мультивибратора

Мультивибратор представляет собой двухкаскадный усилитель на сопротивлениях, работающих как одно целое. Резисторы Ra1 и Ra2 предназначены для установления напряжений на анодах ламп. Резисторы RC1 и RC2 служат для подачи смещения на сетки ламп и определяют рабочие точки выбранного режима работы. Емкости являются переходными и предназначены для развязки анодно-сеточных цепей ламп по постоянному току и одновременно служат накопителями энергии.

Процесс генерирования импульсного напряжения мультивибратором происходит следующим образом. Предположим, что в некоторый момент времени к мультивибратору подключено питающее напряжение. Токи в лампах Л1 и Л2 в начальный момент могут быть равными, однако такое состояние схемы неустойчиво, так как вследствие ряда причин: дробовой эффект ламп, тепловые флуктуации в сопротивлениях схемы; неизбежно появление некоторой несимметрии в токах ламп.

Для определенности предположим, что какой-то момент времени анодный ток лампы Л2 получил приращение относительно тока лампы Л1; тогда напряжение на аноде Л2 уменьшится из-за увеличения падения напряжения на анодной нагрузке Ra2.

Напряжение на емкости С2 не может измениться мгновенно из-за большой постоянной времени, поэтому уменьшение напряжения на аноде Л2 вызывает такое же изменение (уменьшение) напряжения на сетке Л1. Это приводит к уменьшению анодного тока лампы Л1 и увеличению напряжения на ее аноде, которое передается на сетку лампы Л2. Последнее вызовет еще большее увеличение тока лампы Л2, а следовательно, и увеличение падения напряжения на анодной нагрузке Ra2, что приводит к еще большему увеличению отрицательного напряжения, которое вновь передается на сетку лампы Л1 и увеличению ее анодного напряжения,  которое вновь передается на сетку лампы Л2, еще более открывая ее и т.д.

Следовательно, появление незначительной несимметрии токов ламп Л1 и Л2 вызывает регенеративный процесс, который приводит  к увеличению случайно появившейся несимметрии. Этот процесс при выполнении условий самовозбуждения (1) протекает лавинообразно, уже через промежуток времени, измеряемый долями микросекунд, одна лампа мультивибратора (для рассматриваемого случая Л1) окажется запертой, а вторая лампа (Л2) – полностью открытой.

Это, так называемое, граничное состояние схемы сохраняется в течение времени, необходимого для разряда конденсатора через сопротивление RC1, открытую лампу Л2 и сопротивление Ra2. По мере разряда конденсатора C2 отрицательное напряжение на сетке Л1 уменьшается, а когда оно достигнет напряжения запирания (отпирания) лампы Л1 через нее потечет ток. Появление тока в лампе Л1 вызывает падение напряжения на аноде лампы Л1 и, как следствие, уменьшения напряжения на сетке лампы Л2 и тока, протекающего через лампу Л2, что в свою очередь приводит к еще большему увеличению напряжения на сетке лампы Л1. Этот процесс также протекает лавинообразно и схема переходит скачком во второе граничное состояние, при котором лампа Л1 окажется открытой, а Л2 – закрытой. В последующем цикле автоколебаний происходит разряд конденсатора С1 через открытую лампу Л1, резисторы RC2 и Ra1, и заряд конденсатора С2 через сопротивления Ra2 и участок сетка-катод Л1 и сопротивление источника анодного питания, пока в некоторый момент времени схема скачком вернется в первое граничное состояние.

Процесс работы мультивибратора наглядно иллюстрируется временными диаграммами, которые изображены на рис.2.

Рис.2.

В момент времени t=0 (точка а на рис.2) лампа Л1 заперта отрицательным смещением UC1, которое по модулю больше напряжения запирания (отпирания) лампы Л1. Это есть первое граничное состояние схемы. Затем наступает разряд конденсатора С2 через открытую лампу Л2 и напряжение на сетке Л1 уменьшается по экспоненте (закон разряда конденсатора С2) до напряжения запирания и схема мультивибратора опрокидывается, (точка б на рис.2). В этот момент времени лампа Л2 заперта отрицательным смещением UС2, которое по модулю больше напряжения запирания (отпирания) лампы Л2. Это второе граничное состояние схема.

Эквивалентную схему мультивибратора можно представить в виде (рис.3), где Ra1 и Ra2 – сопротивление ламп Л1 и Л2 постоянному току, соответственно, rCK1 и rCK2 – сопротивления участка сетка-катод открытой лампы Л1 и Л2 соответственно.

Рис.3. Эквивалентная схема мультивибратора

Включение переключателей П1 и П2 соответствует открытому состоянию первой лампы, а выключение переключателей П3 и П4 соответствует запертому состоянию второй лампы Л2 и наоборот.

Постоянная времени заряда конденсатора С1 или С2 за время Δt (от б до а на диаграмме рис.2) определится выражением

τраз=C1,2⋅R2,1,				(2)

а время заряда конденсаторов С1 или С2 определяется цепью заряда и выражением

τзар=C1,2Ra1+rCK2,			(3)

Обычно в реальных схемах сопротивление анодной нагрузки берут много меньше сопротивления в цепи сетки, т.е. выполняется неравенство

Ra1 << RC1 и Ra2 << RC2				(4)

Учитывая выражения (2),(3) и неравенство (4), можно сделать следующие выводы:

- Крутизна переднего фронта, вершина импульса и его длительность зависят в первую очередь от величин переходной емкости и сопротивления в цепи анодной нагрузки лампы.

- Длительность паузы между импульсами (τпауз) зависит прямо пропорционально от величин переходной емкости и сопротивления в цепи сетки лампы. Иными словами от времени разряда переходной емкости.

Как видно из диаграммы напряжений (рис.2) передний фронт вырабатываемых мультивибратором импульсов имеет экспоненциальный участок, обусловленный зарядом конденсаторов С1 или С2 через резисторы Ra1 или Ra2, соответственно, и участок сетка-катод той или иной лампы. Для приближения формы вырабатываемых импульсов к прямоугольной, в цепь сеток каждой лампы мультивибратора включают дополнительную цепочку RC (рис.4).

Рис.4.

Назначение резистора R в цепи сетки сводится к уменьшению тока заряда конденсатора С1 или С2 в момент запирания ламп. Для того, чтобы действие этих резисторов было эффективным необходимо номиналы резисторов R выбрать так, чтобы выполнялось условие

R >> Ra1, Ra2, rCK.				(5)

Для уменьшения длительности переходного процесса при переброски схемы введения сопротивления R, их блокируют конденсаторами C, емкость которых должна превышать входную емкость ламп.

С другой стороны замедление заряда конденсаторов связи за счет введения в схему добавочных резисторов R, препятствует получению в схеме коротких импульсов. Это является недостатком схемы.

2. Ждущий мультивибратор с катодной связью

Стабильность частоты генерируемых колебаний мультивибратором с самовозбуждением несколько меньше, чем стабильность частоты гармонических генераторов LC, не стабилизированных кварцем и зависит в основном от изменения режима ламп, стабильности параметров ламп и достигает, в лучшем случае, нескольких процентов.

Стабильность частоты мультивибратора может быть значительно повышено за счет синхронизации его колебаний внешним высокостабильным источником.

Рис.5. Схема мультивибратора с катодной связью.

Рис.6. Временная диаграмма напряжения мультивибратора с катодной связью.

Одни из таких типов устройств является мультивибратор с катодной связью, работающий в ждущем режиме, т.е. его запуск и частота следования импульсов зависят от частоты следования запускающих импульсов. Схема мультивибратора с катодной связью приведена на рис.5, а временная диаграмма напряжений на рис.6.

В этой схеме вторая лампа Л2 связана с первой лампой Л1 посредством резистора RK, включенного в катодную цепь обеих ламп.

Разберем процессы, протекающие в мультивибраторе с катодной связью. При подключении анодного напряжения к схеме ток обеих ламп потечет через сопротивление RK и это создаст напряжение смещения на лампах Л1 и Л2, ограничивающее анодный ток ламп. Несмотря на то, что в момент включения ток лампы Л2 будет велик, т.к. на сетке Л2 будет большое положительное смещение, этот ток не может запереть лампу Л1. Это объясняется тем, что отрицательное смещение с сопротивления RK подается одновременно на Л2, а положительное смещение на сетке Л2 будет уменьшаться по мере увеличения тока через Л1. Текущий через Л1 ток понизит напряжение на аноде Л1, что вызовет снижение напряжения на сетке Л2 и дальнейшее уменьшение тока через Л2. Это уменьшит падение напряжения на RK и ток через Л1 увеличится. Увеличение тока еще больше снизит анодное напряжение на Л1 и проводимость Л2 уменьшится еще больше.

Происходит лавинообразный процесс, характерный для схем мультивибраторов. Этот процесс заканчивается тем, что анодный ток лампы Л2 упадет до нуля, а анодный ток лампы Л1 достигнет максимума. Лампа Л2 остается запертой, пока конденсатор С разряжается по цепи RC2, открытую лампу Л1 и RK. По мере разряда конденсатора С отрицательное напряжение на сетке лампы Л2 уменьшается. В момент, когда напряжение на сетке лампы Л2 достигает напряжения отпирания лампы, лампа Л2 начнет проводить ток, который увеличивает падение напряжения на сопротивлении RK. Это напряжение уменьшает потенциал сетки лампы Л1 и ток через лампу Л1 уменьшается. Уменьшение тока через лампу Л1 вызывает увеличение напряжения на аноде этой лампы, что увеличивает потенциал сетки Л2 и ее анодный ток. Последнее приводит к запиранию лампы Л1 и, поэтому, отпиранию лампы Л2. Запирание лампы Л1 током лампы Л2 возможно в данном случае потому, что в отличие от рассмотренного цикла напряжение на аноде Л1 в этот момент возрастет и тем самым увеличивает положительное напряжение на сетке Л2. Далее происходит заряд конденсатора С через резисторы Ra2 и RK и сопротивление rCK2 (сетка-катод лампы Л2).

В тот момент, когда конденсатор С зарядится настолько, что напряжение на сетке Л2 снизится до потенциала катода, скорость заряда конденсатора снижается, т.к. при отсутствии сеточного тока зарядное сопротивление складывается из Ra1 и RC2, и постоянная времени заряда увеличивается. По мере заряда конденсатора С напряжение на сетке Л2 падает, уменьшая напряжение на катодном сопротивлении RK. В момент, когда напряжение на RK достигает напряжения отпирания, лампа Л1 начинает проводить ток, это приводит в конечном итоге к запиранию лампы Л2. Схема возвращается в первоначальное состояние. Так как ток через лампу Л2 не в состоянии поддерживать лампу Л1 запертой, то мультивибратор работает в режиме автоколебаний.

На рис.6 приведена временная диаграмма изменения напряжений и токов в схеме мультивибратора с катодной связью.

На этих кривых моменту времени а (а/) соответствует состояние при отпертой лампе Л1 и запертой лампе Л2; моменту времени б(б/) соответствует переход в состояние, при котором Л1 заперта, а Л2 отперта; моменту времени с(с/) соответствует момент прекращения сеточных токов через лампу Л2.

Отсутствие конденсатора связи между анодом лампы Л2 и сеткой Л1 позволяет получить на анодной нагрузке Л2 колебания близкие к прямоугольным, что является основным преимуществом мультивибраторов с катодной связью по сравнению с другими типами.

Как отмечалось выше, стабильность частоты колебаний мультивибратора зависит, главным образом, от изменения питающих напряжений и параметров ламп, причем стабильность мультивибраторов, выполненных по схеме мультивибратора с положительным смещением выше, чем у мультивибраторов с отрицательным смещением, но все равно ниже, чем у LC генераторов.

Однако мультивибратор обладает той особенностью, что может быть легко синхронизирован с помощью внешнего источника. Это позволяет существенно повысить стабильность частоты колебаний мультивибратора, а синхронизирующее напряжение может быть как импульсным, так и синусоидным.

Наилучшую стабилизацию обеспечивают короткие остроконечные импульсы с крутым нарастанием и плавным спадом. Свойство мультивибратора  легко синхронизироваться является следствием того, что устойчивость режима мультивибратора по мере приближения его к моменту скачкообразного перехода из одного динамического состояния равновесия в другое уменьшается, и в этом случае достаточно небольшого внешнего толчка для нарушения этого равновесия.

Обычно схема ждущего мультивибратора обладает одним устойчивым и одним неустойчивым состояниями равновесия, и переход из одного состояния в другое осуществляется за счет подачи внешнего напряжения (импульса запуска).

3. Схема мультивибратора на полупроводниковых приборах

Появление полупроводниковых приборов различного класса и назначения дало возможность создать аналоги ламповых схем, вырабатывающих напряжение импульсной формы. Схема симметричного мультивибратора на транзисторах приведена на рис.7.

Рис.7. Схема симметричного мультивибратора на транзисторах.

Рис.8

Принципиальные отличия работы мультивибратора на транзисторах от работы мультивибратора на лампах заключаются в том, что при постепенном открывании транзистора наступает такой момент, когда при увеличении тока базы, управляющего работой транзистора, не наблюдается увеличения коллекторного тока и сколько-нибудь заметного изменения напряжения база-эмиттер. Такое состояние триода принято называть насыщенным.

Рассмотрим работу симметричного мультивибратора на транзисторах с помощью временных диаграмм напряжения и токов, изображенных на рис.8.

Пусть в момент t=0 открылся триод Т1, т.к. потенциал базы Uб1 достиг нулевого значения. В результате насыщения триода Т1, потенциал Uк1, который до скачка был равен Eк - JкоRк, падает до нуля (а) и триод Т1 как бы “стягивается в точку”. Напряжение UC1 на емкости С1 не может изменится скачком, поэтому оно в этот момент времени не меняется и остается равным Eк - JкоRк. Коллекторный ток Jк1 в момент t0 возрастает от величины Jк0 (тепловой ток) до величины равной

EKqK1+2EKq1=EK(qK1+2q1).

Величина 2Eкq1, взята потому, что в момент времени t=0 резистор R1 находился под напряжением 2Ек, т.е.

UC1+EK≈2EK.

Напряжение на емкости С2 перед скачком было близко к нулю и сохраняет эту величину в момент времени t=0. Отсюда следует, что базовый ток Jб1 (который до опрокидывания был равен нулю) возрастает до величины Ек(qк2+q2), потому что резисторы Rк2 и R2 в первый момент соединены параллельно через незаряженную емкость С2. Положительный скачок потенциала Uк1 передается через емкость С1 на базу триода Т2 и поддерживает его в запертом состоянии.

Коллекторный ток Jк2 до скачка был равен Ек(qк2+q2), а после опрокидывания падает до нуля.

Начиная с момента t0=0 величины токов и напряжений в схеме изменяются следующим образом. Потенциалы Uб1, Uк1 и токи Jк2, Jб2 остаются практически неизменными, близкими к нулю.

Потенциал Uб2, равный напряжению на емкости С1, уменьшается с постоянной времени С1R1, стремясь к величине –( Ек+ JкоR1). По достижении потенциалом Uб2 нулевого значения отпирается триод Т2 и происходит обратное опрокидывание схемы (момент времени t1). Затем рассмотренный процесс повторяется с той лишь разницей, что теперь запирается триод Т1, и через емкости С1, идет лавинообразный процесс формирования импульсного напряжения на втором триоде Т2.

Схема симметричного мультивибратора на полупроводниковых триодах имеет очень существенный недостаток. В момент включения мультивибратора в работу может возникнуть такое положение, когда оба триода находятся в режиме насыщения, и колебания не возникают. Поэтому режим работы триодов необходимо выбирать таким образом, чтобы избегать сильного насыщения и вводить дополнительные устройства, обеспечивающие симметрию схемы при первоначальном включении мультивибратора в цепи питания.

Описание принципиальной схемы стенда эс-8

На стенде ЭС-8 собраны три разновидности схем мультивибраторов на электровакуумных и полупроводниковых приборах.

Левая схема представляет собой симметричный мультивибратор, собранный на двойном триоде 6Н1П.

На лицевой панели выведены контрольные гнезда Г1…Г10, с помощью которых на экране осциллографа можно наблюдать эпюры напряжений в различных участках схемы:

- На гнездах Г1 и Г4 наблюдается напряжение на анодах левой или правой половины лампы 6Н1П.

- На гнездах Г2 и Г5 наблюдается форма напряжений, передаваемых с первого или второго анодов лампы 6Н1П на вторую или первую сетку лампы.

- На гнездах Г3 и Г6 наблюдаются экспоненты заряда и разряда конденсаторов С1, С2, С3 и С4 до включения корректирующей цепочки R4C5 или R4C6 и R4C7 или RхCх.

- Гнезда Г7 и Г8 служат для подключения земляного конца осциллографа к земляной шине стенда во время наблюдения.

Средняя схема представляет собой мультивибратор с регулируемым смещением, катодной связью, собранного на двойном триоде 6Н3П и работающего в ждущем режиме. Подача импульсов запуска осуществляется от предыдущего симметричного мультивибратора с помощью тумблера В10.

На лицевую панель выведены гнезда Г11-Г18, с помощью которых на экране осциллографа наблюдаются эпюры напряжений в различных участках схемы:

- На гнезде Г11 наблюдаются импульсы запуска;

- На гнезде Г12, Г16 – импульсы, выделяющиеся на анодах левой и правой половины лампы 6Н3П;

- На гнезде Г17 – форма импульса, приходящего с анода левой половины лампы на сетку правой половины лампы 6Н3П;

- На гнезде Г18 – форма вырабатываемого напряжения, выделяемого на нагрузке;

- На гнезде Г14 наблюдается форма импульсов, выделяемых на катодном резисторе;

- Гнездо Г15 служит для подключения земляного конца измерительного кабеля осциллографа к корпусу стенда.

В правой части стенда собрана схема симметричного мультивибратора с регулируемым напряжением смещения, выполненная на транзисторах типа МП42. Регулировка смещения осуществляется потенциометром R26, изменение которого меняет частоту следования вырабатываемых импульсов.

Диоды Д2 и Д3, включаемые тумблерами В16 и В17, служат для фиксации коллекторных потенциалов на каком-то уровне Еф меньше, чем Ек, что способствует уменьшению искажений отрицательного фронта вырабатываемых импульсов.

На лицевую панель стенда выведены гнезда Г19-Г26, на которых с помощью осциллографа наблюдаются эпюры напряжений в различных точках схемы:

- На гнездах Г19, Г22 – форма напряжений на коллекторах транзисторов Т1 и Т2;

- На гнездах Г20, Г21 – форма напряжений, действующих на базы транзисторов;

- На гнезде Г25 – входное напряжение, выделяемое на нагрузке R31;

- На гнезде Г26 наблюдается укороченный импульс с выхода мультивибратора. Укорочение импульса происходит за счет подключения дифференцирующей цепочки С19R32;

- Гнезда Г23, Г24 служат для подсоединения земляного конца измерительного кабеля осциллографа к корпусу стенда.

Порядок выполнения работы

- Включить тумблер “сеть” осциллографа в положение “ВКЛ”. Ручками: ↕ (смещение Y), ↔ (смещение Х), ☼ (яркость),   (фокус) установить луч осциллографа по центру экрана, выбрать желаемую яркость и произвести фокусировку луча.

- Поставить тумблер В20 “сеть вкл” на стенде ЭС-8 в положение “вкл” (ориентируясь согласно схеме, приведенной на лицевой панели стенда), должна загореться лампочка Л3.

- Подать напряжение “Источник питания +250В” на схему симметричного мультивибратора, для чего тумблер В1 поставить в нижнее положение.

- Подключить измерительный прибор ИП1 в цепь питания +250В, для чего тумблер В12 поставить в левое положение.

- Ручкой “регулировка напряжения 0-250В” установить по шкале прибора ИП1 напряжение 190-210 В.

- Подключить измерительный конец осциллографа С1-65 к гнезду Г1.

- Ручками осциллографа “время/дел” блока развертки, “вольт/дел” входного делителя, “синхронизация” добиться на экране устойчивого изображения выделяемых на гнезде Г1 импульсов. Зарисовать форму наблюдаемых импульсов.

- Переключить тумблеры В2, В6 вниз на стенде ЭС-8 и зарисовать эпюры напряжения. Оценить характер влияния измененных анодных сопротивлений.

- Переключить тумблеры В3, В7 в нижнее положение, зарисовать эпюры напряжения, наблюдаемые на экране осциллографа. Охарактеризовать внешнее изменение емкости связи на вырабатываемую мультивибратором последовательность импульсов.

- Проделать аналогичные операции, подключив измерительные концы осциллографа к гнезду Г4. Зарисовать эпюры напряжения.

- Подключить измерительный конец кабеля осциллографа к гнезду Г2 (Г5), пронаблюдать на экране осциллографа за формой импульсных напряжений. Зарисовать наблюдаемую картину. Переключая последовательно попарно тумблеры В3 и В7, В4 и В8, оценить характер изменения формы наблюдаемых импульсов на экране осциллографа и зарисовать их.

- Подключить вход осциллографа к гнезду Г11, вращая потенциометр R10 влево, вправо, пронаблюдать на экране осциллографа за изменением формы импульсов, выделяемых на нагрузке R10. Зарисовать несколько видов наблюдаемых импульсов в зависимости от положения движка потенциометра “регулировка нагрузки”.

Ждущий мультивибратор с катодной связью
и регулируемым смещением

Снятие эпюр напряжений ждущего мультивибратора производится при включенном и работающем симметричном мультивибраторе, причем переключатель В10 должен стоять в верхнем положении. Работу по исследованию принципа работы ждущего мультивибратора производить в следующем порядке:

- Подать питание на схему ждущего мультивибратора, включив тумблер В11. Подключить измерительный прибор ИП1 тумблером В12 к схеме ждущего мультивибратора и потенциометром R11 “регулировка напряжения”, установить напряжение по прибору ИП1 в пределах 210-230 В.

Наблюдение за работой мультивибратора вести в следующей последовательности:

- Подключить вход осциллографа к гнезду Г11 и зарисовать форму запускающего напряжения.

- Подключая вход осциллографа поочередно к гнездам Г12, Г14-Г18, пронаблюдать и зарисовать эпюры напряжений в зависимости:

  - от изменения сопротивления анодной нагрузки (R16, R17 – тумблер В13);

  - от изменения величины связывающей емкости (С13, С14 – тумблер В14);

  - от изменения величины нагрузки мультивибратора (потенциометр R22).

Во всех случаях оценить влияния изменений тех или иных элементов схемы на форму вырабатываемых импульсов.

- Подключить вход осциллографа к гнезду Г16 и, в зависимости от положения движка потенциометра “регулировка напряжения смещения”, величина которого фиксируется прибором ИП2, включаемым тумблером В18, зарисовать формы наблюдаемых импульсов. Сравнить с формой запускающих импульсов, оценить характер влияния изменения смещения на параметры вырабатываемых импульсов.

Мультивибратор на транзисторах

- Подать питание на схему мультивибратора тумблером В15, поставив его в левое положение и, вращая ручку потенциометра R23, установить по прибору ИП2 напряжение 10 В. Установить тумблеры В16 и В17 в нижнее положение. Ручку потенциометра R26 поставить в среднее положение. Подключая поочередно вход осциллографа к гнездам Г19-Г22, зарисовать эпюры напряжений, наблюдаемых на экране осциллографа.

- Проделать операции по пункту 1, переключая тумблеры В16 и В17 в верхнее положение. Зарисовать эпюры напряжения. Оценить влияние изменения элементов схемы и подключения диодов Д2 и Д3 на параметры вырабатываемых импульсов.

- Подключив вход осциллографа к гнездам Г22 или Г19 и меняя положение движка потенциометра R26, оценить характер изменения параметров вырабатываемого напряжения.

Контрольные вопросы

- Ключевой режим работы биполярного транзистора.

- Ключевой режим работы электронной лампы.

- Почему мультивибратор работает в автоколебательном режиме? Каково необходимое условие самовозбуждения?

- Объяснить назначение элементов С1 и С2 в схеме мультивибратора.

- Какие элементы схемы влияют на параметры вырабатываемых импульсов?

- Чем отличается принцип работы мультивибратора, работающего в режиме автогенерации, от ждущего мультивибратора?

- Чем осуществляется регулировка длительности вырабатываемых импульсов и их частота следования?

- Объяснить назначение цепочки RC, подключаемой к сетке ламп.

- В чем заключается принципиальная разница в работе мультивибратора на транзисторах от работы мультивибратора, выполненного на электровакуумных приборах?

- Что происходит с вырабатываемой последовательностью импульсов транзисторным мультивибратором при изменении величины R26?

- За счет чего возникает отрицательная обратная связь в мультивибраторе с катодной связью?

- Какие еще разновидности мультивибраторов существуют и область их применения?

- Сформулируйте понятия всех временных параметров импульсов.

Литература

- Калашников С.Г., Электричество. Изд. 3-е, М., «Наука», 1970, стр. 77,78,85,86,170-172,542-545.

- Молчанов А.П., Занадворов П.Н., Курс электротехники и радиотехники. Изд. 3-е, перераб. М., «Наука», 1976, стр. 410-415.

- Брамер Ю.А., Пащук И.Н., Импульсная техника. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Высшая школа», 1976, стр. 174-194.

- Степаненко И.П., Основы теории транзисторов и транзисторных схем. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1977, стр. 460-469, 549-562.

- Ушаков В.Н., Основы радиоэлектроники. М., «Высшая школа», 1979, стр. 154-166, 173-176.

- Справочник по радиоэлектронике под редакцией А.А. Куликовского. М., «Энергия», 1967. Том 1, стр. 573-578, 585-587, 594-596.

- Миленин В.Г и др., Основы импульсной техники. Военное издательство МО СССР, М., 1966.

Лабораторная работа № 10

Изучение работы триггеров

Цель работы:	Понять принцип работы триггеров. Исследование влияния элементов схемы триггера на форму и параметры вырабатываемой последовательности импульсов.

Рассмотрение эпюр напряжений в различных точках схемы триггеров.

Введение

Под генераторами импульсов с внешним запуском, или схемами формирования импульсов, понимают устройства, на выходе которых можно получить одиночные импульсы или их последовательность, временное положение или частота повторения которых задается напряжением (синусоидальным или импульсным), действующим на входе устройства, а форма выходных импульсов, их длительность и амплитуда определяется параметрами и режимом формирующего устройства.

Такими устройствами являются спусковые схемы различного вида, формирующие схемы, состоящие из ограничителей и дифференцирующих цепей, формирующие схемы, содержащие искусственные длинные линии, схемы с использованием глубоко насыщенных трансформаторов и т.д.

Спусковые схемы могут обладать несколькими устойчивыми состояниями электрического равновесия (одним, двумя и более) и при воздействии внешнего спускового напряжения скачком переходят из одного состояния в другое. При таком переходе в спусковой схеме происходят резкие изменения токов и напряжений, благодаря чему форма выходного напряжения может быть весьма близкой к прямоугольной. В генераторах импульсов с внешним запуском находят применение спусковые схемы с одним или двумя состояниями устойчивого равновесия.

Спусковые схемы с одним устойчивым состоянием равновесия характеризуются тем, что при воздействии внешнего спускового напряжения схема скачком переходит в такое состояние равновесия, которое само по себе является неустойчивым, и через определенный промежуток времени (определяемый параметрами и режимом схемы) она возвращается в первоначальное устойчивое состояние равновесия.

Спусковые схемы с двумя состояниями устойчивого равновесия характеризуются тем, что для вывода схемы из каждого состояния устойчивого равновесия необходимо воздействие внешнего спускового напряжения.

Характерным примером спусковой схемы с двумя состояниями устойчивого равновесия является реостатная спусковая схема (триггер), изображенная на рис.1,

Рис.1 Реостатная спусковая схема на лампах (триггер)

а ее временная диаграмма напряжений представлена на рис.2.

Как следует из рис.1 реостатная спусковая схема представляет собой двухкаскадный усилитель постоянного тока, у которого с выхода усилителя на его вход подана положительная обратная связь. Обратная связь в данной схеме осуществляется через сопротивления Rg1' и Rg2} } } {. Обычно лампы Л1 и Л2 выбирают однотипными, сопротивления симметричными и напряжения смещений равными, т.е.

Rα=Rα1=Rα2; Rg'=Rg1'=Rg2'; Rg} } =R rSub { size 8{g1} }  rSup { size 8{=Rg2} } ;~E rSub { size 8{g1} } =E rSub { size 8{g2} }  .  {} 
} } {

Рис. 2. Временная диаграмма напряжений.

При включении анодного напряжения в первый момент времени в схеме может установиться симметричный режим, но такое состояние неустойчиво, так как, например, из-за дробового эффекта может возникнуть асимметрия анодных токов. В результате этой асимметрии напряжение на аноде одной из ламп (предположим первой) уменьшается и снизит положительный потенциал сетки второй лампы, что вызовет увеличение напряжения на аноде второй лампы. Это, в свою очередь, приведет к еще большему возрастанию потенциала первой лампы и т.д.

Процесс нарастания тока одной из ламп и уменьшение тока другой лампы протекает лавинообразно, с большой скоростью. В конечном итоге одна из ламп оказывается запертой, а другая лампа открытой. Такое устойчивое состояние может продолжаться неограниченно долго, так как потенциал сетки запертой лампы определяется плечами делителя напряжения Rg1' и Rg2} } } {. Это состояние устойчивого равновесия будет сохраняться до тех пор, пока некоторое внешнее спусковое напряжение не переведет схему в новое состояние устойчивого равновесия.

Процессы, происходящие при этом, будут аналогичны описанным выше, при этом лампы как бы поменяются местами, т.е. вторая лампа будет отперта, а первая заперта.

Описанный лавинообразный процесс в схеме может иметь место только при выполнении условия:

μRαRα+Ri⋅Rg} } }  over  {R rSub { size 8{g} }  rSup { size 8{'} } +R rSub { size 8{g} }  rSup { size 8{>1,					(1)

Где 	Ri- сопротивление лампы по постоянному току,

μ – коэффициент усиления лампы Л1 и Л2.

Симметричные триггеры на транзисторах.

Назначение и структура симметричного транзисторного триггера аналогична назначению и структуре ламповой схемы. Но статический режим и процесс переброса транзисторного триггера имеет значительную специфику.

Рис. 3. Схема симметричного триггера со специальным источником положительного смещающего напряжения в базовых цепях транзисторов

Схема симметричного триггера со специальным источником положительного смещающего напряжения в базовых цепях транзисторов (рис. 3) переводится из одного состояния в другое запускающими импульсами положительной полярности, подаваемыми на базы транзисторов.

Рис. 4. Временная диаграмма напряжений

В исходном состоянии один из транзисторов, например, Т1 отперт, а другой Т2 – заперт. Напряжение на коллекторах Uk1=0; Uk2=-Ek. Чтобы изменить состояние схемы, нужно на транзистор Т1 подать запирающий импульс. При этом, благодаря уменьшению коллекторного тока, потенциал коллектора Т1 убывает, стремясь к потенциалу источника питания. Изменение потенциала через конденсатор С1 передается на базу транзистора Т2, последний начинает отпираться. Потенциал его коллектора повышается, и положительное приращение передается через конденсатор С2 на базу транзистора Т1, благодаря чему коллекторный ток транзистора Т1 еще больше уменьшается и т.д. происходит лавинообразный переход триггера из одного состояния в другое.

Эпюры напряжений в точках схемы изображены на рис. 4.

Описание экспериментального стенда.

В левой части стенда собрана схема симметричного триггера на двойном триоде 6Н1П. Запускающие импульсы, вырабатываемые встроенным в стенд генератором, подают на аноды лампы 6Н1П через разделительные конденсаторы С2 и С3 и диоды Д1 и Д2. Запуск схемы и перевод триггера из одного устойчивого состояния в другое осуществляется импульсами запуска отрицательной полярности. Положительные импульсы на работу схемы влияния не оказывают, т.к. не проходят через диоды Д1 и Д2.

Выходное напряжение снимается либо с анода правой половины лампы, либо с анода левой половины лампы и его форму можно проконтролировать на гнездах Г1 и Г8. Особенностью схемы является дополнительный источник напряжения смещения, величину которого можно регулировать потенциометром R5.

В средней части стенда собрана схема симметричного триггера. Импульсы запуска подаются на сетки лампы 6Н3П, форму которых можно проконтролировать на гнездах Г10 и Г16. Выходное напряжение также снимается с анодов лампы и контролируется на гнездах Г12, Г14. Особенностью этой схемы является автоматическое смещение за счет резистора R19.

В правой части стенда собрана схема симметричного триггера на транзисторах МП-42. Запускающие импульсы подаются от встроенного генератора на базы триодов ПП1, ПП2 через разделительные диоды Д7, Д8, которые не пропускают отрицательные импульсы. Питание осуществляется от источника постоянного напряжения 30V, величину напряжения, подаваемого в цепь коллектора, можно регулировать потенциометром R36, контролируя ее по прибору ИП2, для чего тумблер В9 необходимо поставить в положение “a”. Схема предусматривает подачу запускающих импульсов и на коллекторы транзисторов через разделительные диоды Д5 и Д6. Форма запускающих импульсов контролируется на гнездах Г17, Г20 или Г22, причем наличие запускающих импульсов на том, или ином гнезде зависит от положения тумблеров В15 и В14.

Порядок выполнения работы.

- включить в сеть экспериментальный стенд ЭС-9, осциллограф и дать прогреться приборам в течении 3-5 минут, Ручками осциллографа установить луч развертки по центру экрана.

- включить питание схемы симметричного триггера тумблерами В2 (нижнее положение), В3 (левое положение) и по прибору ИП1 ручкой потенциометра «Регулировка напряжения Еа» установить величину Еа в пределах 220-250 вольт.

- Поставить тумблер В17 в положение Г4 и с помощью осциллографа проконтролировать на гнезде Г4 наличие запускающих импульсов.

- Переставить измерительный конец осциллографа в гнездо Г1 и вращая ручку потенциометра «Регулировка Ед», добиться появления импульсного напряжения на аноде Л1а. Зарисовать форму наблюдаемых напряжений на гнездах Г4, Г1, Г8, Г3 и Г7 в масштабах осей время и выходное напряжение в мм. Объяснить с помощью зарисованных диаграмм напряжений работу триггера. Объяснить причину и различие полярностей выходного напряжения на анодах лампы 6Н1П (гнезда Г1 и Г8).

- Подать на гнездо Г6 тумблером В16 импульс запуска с задержкой, контролируя его форму осциллографом на гнезде Г6. Вращая ручку потенциометра «Задержка» убедиться по экрану осциллографа, что временное положение импульсов запуска не изменяется. Поставить ручку потенциометра «Задержка» в крайнее левое положение и зарисовать форму наблюдаемых импульсов запуска.

- Переставить измерительный конец осциллографа в гнездо Г1, и вращая ручку потенциометра «Регулировка Ед», добиться появления импульсов на аноде Л1а. Переставляя измерительный конец осциллографа в гнезда Г8, Г3, Г7 и Г1, зарисовать эпюры напряжений в контрольных точках.

Объяснить работу триггера, пользуясь зарисованными эпюрами напряжений

- Перевести ручку потенциометра «Задержка» в крайнее правое положение и зарисовать эпюры напряжений в контрольных точках Г1, Г3, Г6, Г7, Г8. Объяснить характер изменения параметров вырабатываемых импульсов по сравнению с параметрами импульсов наблюдаемых по пункту 4.

- Отключить питание с левой схемы симметричного триггера тумблером В3 и подать анодное напряжение на схему среднего триггера тумблером В5 (нижнее положение). Ручку «Регулировка Ед» поставить в крайнее левое положение. Подать импульс запуска на гнездо Г10 тумблером В17, контролируя его форму на экране осциллографа. Тумблер В6 поставить в правое положение (замкнуть резистор R15),Тумблер В7 – левое положение (замкнуть резистор R25). Переставляя поочередно измерительный конец осциллографа в гнезда Г10, Г11, Г12, Г14, Г15, зарисовать эпюры напряжений в масштабе время/выходное напряжение в мм. Объяснить с помощью зарисованных диаграмм напряжений работу симметричного триггера.

- Подать на гнездо Г6 импульс запуска с задержкой тумблерами В16 и В8 (левое положение) и снять эпюры напряжений на гнездах Г10, Г11, Г12, Г14, Г15, Г16 для крайнего правого и крайнего левого положения ручки потенциометра «задержка». Объяснить полученные результаты.

- Отключить питание от схемы среднего симметричного триггера тумблерами В5 и В2.

- Поставить тумблер В9 в положение «а» (правое положение) и подать напряжение питания Ек, тумблером В10 (левое положение). Ручкой «Регулировка Ек» установить напряжение Ек в пределах 10 вольт по прибору ИП2.

- Включить импульсы запуска, для чего тумблер В15 поставить в положение Г22, тумблер В14 – в положение Г17, тумблер В12 – (правое положение). Зарисовать эпюры напряжений на гнездах Г22, Г21, Г23, Г19, Г24. Объяснить с помощью эпюр напряжений работу симметричного триггера на транзисторах ПП1, ПП2.

- Измерительный конец осциллографа подсоединить к гнезду Г19, тумблер В14 поставить в положение Г20, вращая ручку потенциометра Ек «регулировка Ек», добиться получения на гнезде Г19 вырабатываемых импульсов. Зарисовать эпюры напряжений на гнездах Г19, Г24. Сравнить полученные эпюры с эпюрами аналогичных напряжений, снятых по пункту 12. Объяснить полученные результаты.

- Выключить питание стенда и осциллограф.

- Лабораторную работу оформить отчетом, который должен содержать:

а) теоретическую часть, краткое содержание работы, назначение схем, область применения, измерительные приборы.

б) графики и рисунки с объяснением характера кривых, согласованных во времени и по напряжению.

Контрольные вопросы

  - Назначение и принцип работы симметричного триггера на электровакуумных приборах.

  - Принцип работы симметричного триггера на полупроводниковых приборах.

  - В чем отличие работы триггера от работы мультивибратора?

  - Сколько устойчивых состояний имеет триггерная ячейка?

  - Как с помощью триггеров осуществляется деление частоты?

  - Какие схемы запуска триггеров применяются в практических схемах?

  - Ключевой режим работы лампы (транзистора).

ЛИТЕРАТУРА:

- Манаев В.И. Основы радиоэлектроники. М.: Радио и связь, 1990.

- Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Радио и связь, 1986.

- Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 1988.

- Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.: Энергоатомиздат, 1989.

- Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. М.: Мир, 1988, 2т.

- Ушаков В.Н. Основы радиоэлектроники. М. «Высшая школа», 1979.

- Тишенко А.М., Лебедев Б.М. и др. Расчет и проектирование импульсных устройств на транзисторах. М. «Советское радио», 1964.

- Миленин В.Г. и др. Основы импульсной техники. М «Военное издательство министерства обороны СССР», 1966.

) значения параметров N и Н по заданию преподавателя.

**)значения параметров N, H, Y по заданию преподавателя.

) значения напряжения UСИ=const (N,M,L) по заданию преподавателя

) значения параметров k, W,L, M, N по заданию преподавателя

) значения параметров k, W,L, M, N по заданию преподавателя

* ) по заданию преподавателя

* ) по заданию преподавателя.

 Строго говоря, угол α=arctg1/RHимеем при соответствующем масштабе графика (например, вдоль оси абсцисс – вольты, вдоль оси ординат – амперы; при этом по обеим осям одинаковы). Однако это не имеет принципиального значения, так как масштабы всегда легко пересчитываются.

 Иногда, когда требуется улучшить фильтрацию и при этом имеется запас постоянной составляющей напряжения источника питания, величину сопротивления Rф увеличивают, нарушая условие (29).

* – положение регулятора «U0» должно соответствовать работе устройства в режиме стабилизации.