Лабораторная работа № 4. Усилители на транзисторах

Цель работы: изучение работы схем транзисторных усилителей

Классификация и основные характеристики усилителей

Усилитель осуществляет увеличение энергии управляющего сигнал за счет энергии вспомогательного источника. Входной сигнал является как бы шаблоном, в соответствии с которым регулируется поступление энергии от источника к потребителю усиленного сигнала (рис. 1, а). Электронными называют усилители электрических сигналов с регулирующими элементами на полупроводниковых или электровакуумных приборах.

Рис. 1

От источника сигнала в усилитель поступает входная мощность Рвх. Мощность, отдаваемая во внешнюю нагрузку, именуется выходной мощностью Рвых. Коэффициент усиления мощности есть отношение этих величин:

КР=РвыхРвх		                                        (1)

Часто его измеряют в децибелах (дБ):

КР=10lgРвыхРвх(дБ)		                                    (2)

Децибел (дБ)—одна десятая часть бела (Б), определяемого как логарифм безразмерного отношения физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную. Если входной сигнал усилителя гармонический, то при усилении происходит изменение его амплитуды и фазы, поэтому коэффициент передачи напряжения

КU=UвыхUвх=КUejϕ		                                     (3)

и коэффициент передачи тока

КI=IвыхIвх=КIejϕ		                                     (4)

представляют собой комплексные величины (здесь Uвых,Iвых,Uвх,Iвх — соответственно напряжение и ток на выходе и входе усилителя). Модули КU и KI называют коэффициентами усиления напряжения и тока.

Как и в случае пассивных линейных цепей, вместо комплексного коэффициента передачи обычно рассматривают две характеристики: амплитудно-частотную К(ω) (частотную), или зависимость модуля коэффициента усиления от частоты, и фазово-частотную ϕω (фазовую), или зависимость фазового сдвига от частоты (рис. 1,б,в). Идеальным является усилитель, у которого в полосе частот от нуля до бесконечности

Кω = const; ϕωω= const.		                         (5)

Такой усилитель не вносит искажений в усиливаемый сигнал. Формулы (5) полностью эквивалентны выражению

ивых(t) = const.ивх(t-)		                              (6)

показывающему, что выходной сигнал точно повторяет форму. входного сигнала через интервал времени . На практике можно лишь с той или иной точностью приблизиться к идеальным частотной и .фазовой характеристикам в полосе пропускания  = в-н, в пределах которой находится спектр усиливаемого сигнала.

Кроме искажений, обусловленных  не идеальностью частотных характеристик, называемых частотными, или линейными, усиление сопровождается нелинейными искажениями. Величина нелинейных искажений сильно зависит от амплитуды входного сигнала, так как, начиная с некоторого Uвх = Uпред, амплитудная характеристика усилителя (рис. 1,г) становится нелинейной. Форма поступающего на вход синусоидального сигнала искажается, и в спектре выходного сигнала появляются частотные составляющие, которых нет в спектре входного сигнала. Для количественной оценки такого рода искажений служит коэффициент нелинейных искажений, определяемый как

энергия гармоникэнергия основной частоты

на выходе усилителя при синусоидальном сигнале на входе.

Усилитель неизбежно вносит в усиленный сигнал шумы, обусловленные дискретной структурой электрического тока, тепловым движением, носителей заряда, а также случайными изменениями макроскопических параметров его элементов.

Вследствие этого очень малые сигналы, поданные на вход усилителя, невозможно отличить на выходе от его собственных шумов. Минимальная величина сигнала на входе, которая превышает приведенные ко входу собственные шумы усилителя, является количественной характеристикой усилителя и носит название предельной чувствительности. Шумы, вносимые усилителем в полезный сигнал, могут быть оценены и при помощи другого числового показателя — коэффициента шума (шум-фактора), определяемого как

F=Рс.вх/Рш.вхРс.вых/Рш.вых		                                      (7)

где Рс.вх, Рш.вх, Рс.вых, Рш.вых—соответственно мощности сигнала и шума на входе и выходе усилителя.

Наиболее опасны источники шумов и помех во входной цепи усилителя, так как они подвергаются наибольшему усилению и вносят поэтому весомый вклад в выходной сигнал. Для обеспечения качественного усиления входной сигнал должен удовлетворять следующим требованиям: превышать уровень приведенных ко входу собственных шумов усилителя и в то же время быть меньше некоторого уровня, определяемого допустимыми искажениями. Отношение максимального значения сигнала к минимальному при заданных критериях качества называется динамическим диапазоном усилителя.

Усилители могут быть классифицированы по различным признакам: назначению, типу усилительных элементов, полосе и т. п.

По типу применяемых усилительных элементов различают транзисторные, ламповые, комбинированные и другие усилители.

По амплитудно-частотной характеристике выделяют усилители постоянного тока, у которых нижняя граница полосы пропускания н равна нулю. В усилителях переменного тока н отделена от нуля конечным интервалом. Селективные (избирательные) усилители имеют частотную характеристику, похожую на резонансную кривую колебательного контура или частотную характеристику полосового фильтра. Апериодическим (неизбирательным)  усилителям свойственны соизмеримые значения полосы пропускания =в-н и центральной частоты полосы пропускания ц = (н+в)/2.

С точки зрения применения выделяют электрометрические усилители — электронные устройства для измерения медленно меняющихся напряжений или токов (вплоть до 10-16—10-18 А); операционные усилители, предназначенные для выполнения определенных математических операций; усилители звуковой частоты; усилители промежуточной частоты радиоприемных устройств; усилители большой мощности и т. п. В физическом эксперименте используются также некоторые специальные усилители, например амплитудные, временные, неперегружаемые.

Названия этих усилителей подчеркивают, что только отдельные их параметры имеют существенное значение: строгая линейность и стабильность амплитудной характеристики (рис. 1,г), стабильность временной задержки (см. (6)), быстрое восстановление параметров усилителя после воздействия любого сигнала, включая очень большие «перегружающие» сигналы.

Резистивно-емкостный каскад

Усилитель всегда можно разделить на несколько промежуточных ячеек—каскадов. Источником сигнала для данного каскада служит генератор или выход предыдущего каскада, а нагрузкой — вход следующего каскада или потребитель усиленного сигнала. Простейший усилитель состоит только из одного каскада.

Наибольшее распространение получили резистивно-емкостные каскады (RC-каскады, усилители с емкостной связью). Принципиальные схемы RC-каскадов  приведены на рис.2

а)                        Рис. 2                    б)

Схемы содержат разделительные конденсаторы С1, C1', которые служат для разделения смещений и сигнала. .При- каскадном соединении остается только один из этих конденсаторов, а второй — элемент соседнего каскада. Назначение конденсатора в цепи общего электрода ( Сэ, Си)—обеспечение постоянного напряжения на этом электроде (соответственно на эмиттере или истоке). Влияние перечисленных емкостей на работу RC-каскада начинает сказываться в области низких частот.

Анализ работы каскадов (рис. 2) сделаем при следующих упрощающих предположениях:

- емкости блокировочных конденсаторов  Сэ, Си столь велики, что на соединенных с ними электродах напряжение сигнала равно нулю;

- напряжение сигнала на шине источника питания равно нулю (сопротивление источника питания по переменному току предельно мало);

- величина входного сигнала ивх мала, и рабочая точка не выходит поэтому за пределы линейного участка динамической характеристики активного элемента, т. е. его можно считать линейным. Напряжение и2 в отсутствие сигнала на входе равно и20=Е - RI0, а при наличии сигнала и2 = Е - RI0  - ивхSRэкв, где I0 — начальный ток, обусловленный режимом активного элемента; ивхS—ток, вызванный входным сигналом; Rэкв — эквивалентное сопротивление выходной цепи для тока сигнала (Rэкв=R || Ri || Rн).

Постоянные напряжения не передаются в нагрузку Rн благодаря разделительному конденсатору С1.

Принципиальные схемы каскадов на рис.2 можно свести к одной обобщенной для переменного тока схеме, заменив активный элемент, управляемый входным напряжением ивх, эквивалентным генератором тока (рис.3,а). От этой схемы легко перейти к общей эквивалентной схеме резистивно-емкостного каскада (рис.3,б). Входная емкость активного элемента (Свх) на ней не показана, так как предполагается, что она входит в емкость нагрузки предыдущего каскада или источника сигнала. И наконец, от схемы на рис. 5.3, б переходим к практически равнозначной ей упрощенной схеме (рис.3,в), на которой С2=Свых+См+Сн(сумма  с емкостями монтажа и нагрузки, что справедливо, так как С1>>Сн), а Rвых=R || Ri.

Рис. 3

Эта схема представляет собой RC-цепи — интегрирующую и дифференцирующую. Интегрирующая цепь образована емкостью С2 и параллельным соединением Rвых и Rн (интегрирование происходит на высоких частотах, для которых сопротивлением С1 можно пренебречь). Постоянная времени интегрирующей цепи

τи = (Rвых || Rн)·С2 = Rэкв·С2,                                       (8)

где Rэкв=Rвых || Rн Емкость С1 разряжается через последовательно соединенные сопротивления Rвых и Rн, поэтому постоянная времени дифференцирующей цепи

τд = (Rвых+Rн)С1		                                    (9)

Обычно С1 на несколько порядков больше С2, поэтому имеется область средних частот, для которых

1τД<< ω <<1τИ		                                    (10)

Рис. 4

В области средних частот (10) сигнал проходит через дифференцирующую и интегрирующую цепи практически без изменений, что позволяет предельно упростить эквивалентную схему усилителя (рис. 4, а). Из этой схемы следует: ивых= –ивхSRэкв и коэффициент усиления

К0 = ивыхивх= – SRэкв = – SRвыхRнRвых+Rн.	                           (11)

В области высших частот определяющим является влияние интегрирующей цепи, и эквивалентная схема приобретает вид, показанный на рис. 4, б. Коэффициент усиления для высших частот (КВ) можно выразить через Ко и коэффициент передачи интегрирующей цепи КИ:

КВ=К0⋅КИ    	                                   (12)

В соответствии с  (11)

КВ=−SRэкв11+(ωτИ)2;	                                   (13)

ϕВ=−arctg(ωτИ);		                              (14)

hфронта(t) = 1–е−tτИ.		                              (15)

В области низших частот  характеристики RC-каскада зависят в первую очередь от свойств дифференцирующей цепи. Эквивалентная схема каскада для этой области показана на рис.4,а. Из рисунка и выражения (11) следует: КН=К0КД и

КН=−SRэкв11+1(ωτД)2;		                            (16)

ϕН=arctg1ωτL;		                                 (17)

hвершины(t) = е−tτД.		                                  (18)

Здесь КД— коэффициент передачи дифференцирующей цепи

Избирательные усилители

Избирательные усилители служат для усиления сигналов в заданной полосе частот. Основные параметры избирательного усилителя: максимальный коэффициент усиления К0; частота максимального усиления f0; полоса пропускания Δf0.7 и избирательность, которая определяется крутизной склонов частотной характеристики. Различают резонансные и полосовые избирательные усилители. Каскад простейшего резонансного усилителя состоит из активного элемента, нагрузкой которого является одиночный резонансный контур (рис.5, а)

а)		б)

Рис. 5

Частотная характеристика такого каскада определяется свойствами контура и, как это видно из эквивалентной схемы (рис. 7,б), шунтирующими его сопротивлениями активного элемента (Ri) и нагрузки (Rн). Шунтирование уменьшает добротность контура, поэтому избирательность такого усилителя ниже избирательности входящего в схему контура. Коэффициент усиления

К = – SRЭ'		                                           (19)

где S — крутизна характеристики активного элемента, а RЭ' — эквивалентное сопротивление включенного в схему контура, связанное с эквивалентным сопротивлением самого контура очевидным соотношением (рис. 7, б)

RЭ'= RЭ|| Ri || Rн.                                                   (20)

Основное достоинство резонансных усилителей — возможность перестройки частоты максимального усиления при помощи конденсатора переменной емкости.

Существенно лучшую избирательность можно получить при помощи полосовых усилителей, которые, как правило, работают на фиксированных частотах и не перестраиваются. В нагрузку активного элемента полосового усилителя вместо одиночного контура включают систему связанных контуров. В процессе настройки усилителя могут изменяться как резонансные частоты связанных контуров, так и коэффициент связи, что открывает широкие возможности для формирования частотной характеристики (требуемой широкополосности и избирательности). В отдельных случаях нужную частотную характеристику получают, применяя несколько каскадов с расстроенными друг относительно друга контурами.

В области низких, например звуковых, частот избирательное усиление получают методами частотно-зависимой отрицательной обратной связи.

Обратная связь в усилителях

Обратной связью называют воздействие выходного сигнала усилителя на его вход. Обратные связи позволяют улучшать характеристики как отдельных каскадов усилителей, так и усилителей в целом. Наиболее часто используется отрицательная обратная связь, при которой полярность подводимого ко входу напряжения обратной связи противоположна полярности напряжения входного сигнала. Отрицательная обратная связь уменьшает коэффициент усиления, но при этом уменьшаются также частотные и нелинейные искажения и стабилизируются характеристики усилителя.

При положительной обратной связи полярность напряжения входного сигнала и полярность напряжения обратной связи одинаковы. Это приводит к возрастанию коэффициента усиления при снижении стабильности работы схемы. При некотором уровне положительной обратной связи усилитель вообще не. имеет устойчивого состояния и превращается, например, в генератор электрических колебаний.

Пассивная электрическая цепь, через которую сигнал с выхода усилителя подается на его вход, называется цепью обратной связи. Усилитель вместе с цепью обратной связи образует замкнутый контур, именуемый петлей обратной связи. Один из возможных вариантов введения обратной связи показан на рис. 6, а, б. Это так называемая последовательная обратная связь по напряжению.

а)

б)

Рис. 6

Коэффициент передачи напряжения до и после введения обратной связи определяется соответственно

К=UвыхUвх;	КОС=UвыхUГ.		                              (21)

Коэффициент передачи цепи обратной связи, называемый чаще коэффициентом обратной связи:

β=UβUвых.		                                     (22)

Напряжение на выходе усилителя на рис. 6, б равно

Uвых=КUвх=К(UГ+Uβ)=K(UГ+βUвых),	                    (23)

откуда

Кос=UвыхUГ=К1−βК,		                               (24)

то есть коэффициент усиления усилителя, охваченного обратной связью, изменяется в (1 – βК) раз по сравнению с исходным. Если модуль Кос больше модуля К, то обратная связь называется положительной, если модуль Кос меньше модуля К ,— отрицательной.

Величину (1−βК) называют глубиной обратной связи, произведение βК — петлевым усилением

Дифференциальный усилитель

Дифференциальным усилителем называется устройство, усиливающее разность двух напряжений (рис. 7, а). Положим, что резисторы и транзисторы в левом и правом плечах схемы строго одинаковы. Тогда схема симметрична и при отсутствии входного напряжения (и1=и2=0) токи в каждом плече схемы будут равны (i1=i2=I0/2).

Для определения характеристик схемы дифференциального усилителя при малых уровнях сигнала, когда транзисторы работают в линейном режиме, представим его в виде двух полусхем с осью симметрии (рис. 7,6).

Рис. 7

Если на входы этой схемы поданы одинаковые напряжения и1=и2=ис (синфазный сигнал), то напряжения в симметричных точках схемы будут изменяться одинаково. Потенциал точки а1 неизменно равен потенциалу точки а2, и ток Iр в линии, соединяющей эти точки, равен нулю. Следовательно, при подаче синфазного сигнала ис на вход схемы соединительная линия а1–а2 может быть разомкнута без нарушения работы усилителя. Отсюда вытекает эквивалентная схема для синфазного сигнала (рис.8,а), которая представляет собой усилитель с последовательной отрицательной обратной связью по току с коэффициентом обратной связи

β=ΔиβΔивых=Δi1⋅2Rэ−Δi1⋅Rк=−2RэRк.		                        (25)

Коэффициент усиления схемы для синфазного сигнала равен

Кс=К01−βК0=−SRк1+SRк⋅2RэRк=−Rк1S+2Rэ,		            (26)

где S — крутизна характеристики транзистора VT1.

Если на вход схемы на рис. 7, б подать антисимметричный («дифференциальный») сигнал и1 = –и2 = ид, то токи и напряжения в каждой из схем изменятся в противоположных

Рис. 8

направлениях. Потенциал соединительной линии а1–а2 останется при этом неизменным, и для сигнала эта линия оказывается как бы «заземленной».

Следовательно, для малого дифференциального антисимметричного сигнала эквивалентная схема дифференциального усилителя принимает вид, показанный на рис.8,б. Эта схема представляет собой обычный каскад с общим эмиттером, коэффициент усиления которого согласно (11) равен

K = –SRк.		                                       (27)

Из сравнения (26) и (27) видно, что усилительные свойства дифференциального каскада существенно различны для синфазного и дифференциального сигналов. Заметим, что синфазными сигналами являются обычно помехи. Способность схемы усиливать дифференциальные сигналы и ослаблять синфазные помехи характеризуется коэффициентом ослабления синфазного сигнала, определяемым как отношение коэффициента усиления дифференциального сигнала к коэффициенту усиления синфазного сигнала (помехи):

Кос сф = ККс=1+2SRк.		                       (28)

Для обеспечения большого коэффициента ослабления синфазного сигнала в схеме дифференциального усилителя вместо резистора Rэ применяют генератор тока. До сих пор анализ схемы дифференциального усилителя проводился, основываясь на рассмотрении симметричного (и1 = и2 = ис) или антисимметричного (и1 = –и2 = ид) входного напряжения. Такой же подход можно применить для любых произвольных входных напряжений и1 и и2. путем разделения их на синфазную и дифференциальную составляющие, равные соответственно

ис =12(и1 + и2);		                           (29)

ид =12(и1 – и2).		                           (30)

Если, например, сигнал подается на один вход дифференциального усилителя (и10; и2=0), то согласно (30) это соответствует подаче дифференциального сигнала, равного ид = и1/2, причем именно к этому сигналу относится коэффициент усиления, определяемый (27).

В реальных схемах дифференциальных каскадов напряжения источников питания (+Е и –Е) выбирают с таким расчетом, чтобы при отсутствии входного сигнала (и1 = и2 = 0) напряжение на выходах каскада также равнялось нулю (и0вых1 = и0вых2 = 0). Это позволяет использовать дифференциальные, каскады для построения усилителей постоянного тока с большими коэффициентами усиления путем непосредственного каскадного соединения нескольких дифференциальных усилителей. Дифференциальный усилитель является основной базовой схемой для построения операционных усилителей.

Порядок выполнения работы

- Исследование основных характеристик усилительного RC-каскада. Запустите программу Electronics Workbench и соберите схемой усилителя, приведенную на рис. 9.

С помощью измерителя АЧХ постройте частотную характеристику усилителя. Из полученной частотной характеристики найдите постоянную времени дифференцирования τд и постоянную времени интегрирования τи  усилителя.

На частоте максимального усиления снимите амплитудную характеристику усилителя и постройте графики амплитудной характеристики и зависимости коэффициента усиления К  от амплитуды входного напряжения.

# Рис. 9

Входное сопротивление усилителя определите по уменьшению амплитуды выходного сигнала, обусловленному включением на вход усилителя последовательного сопротивления RБ. Входное сопротивление вычисляется по формуле

Rвх=Uвых'Uвых−Uвых'RБ,		                          (31)

где Uвых и Uвых' – амплитуда выходного напряжения без RБ и при включенном сопротивлении RБ соответственно.

Выходное сопротивление усилителя определите по уменьшению коэффициента усиления под действием нагрузки. Измерьте амплитуду выходного напряжения Uвых1 и Uвых2 для двух разных значений сопротивления нагрузки (Rн1 = 10 кОм, Rн2 = 1 кОм) и вычислите выходное сопротивление по формуле

Rвых=Uвых1/Uвых2−1Rн1/Rн2−Uвых1/Uвых2Rн1.	                                (32)

- Исследование основных характеристик резонансного усилительного каскада. В программе Electronics Workbench соберите схему резонансного усилителя (рис.10).

Проведите моделирование схемы. По частотной характеристике усилителя определите коэффициент максимального усиления К0, резонансную частоту f0, полосу пропускания f  по уровню 3 дБ.

- Проведите исследование дифференциального усилителя. В программе Electronics Workbench соберите схему дифференциального усилителя (рис.11).

По сравнению с рис.7, а, она дополнительно содержит элементы задания статического режима (резисторы R1s, R2s), блокировочный конденсатор Сb в цепи питания, источники входного сигнала, внутренние сопротивления которых имитируются резисторами Ri, а также контрольно-измерительные приборы.

Проведите моделирование схемы. По осциллограмме выходных сигналов определите коэффициент усиления.

Исследуйте зависимость напряжения смещения от изменения коллекторных нагрузок (R1, R2) и цепей смещения (R1s, R2s).

| Рис. 10 | Рис. 11 |
| --- | --- |

Рекомендуемая литература

- Ефимчик М. К., Шушкевич С. С. Основы радиоэлектроники. Минск. 1981г.

- Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. М. "Солон-Р". 2000г.