Лабораторная работа № 3. Полевые транзисторы.

Цель работы: 	исследование статических характеристик и параметров полевых

транзисторов.

Полевой транзистор называют также униполярным, подчеркивая тем самым, что рабочий ток в нем обусловлен носителями заряда одного знака. Величина этого тока изменяется под действием перпендикулярного к его направлению электрического поля, создаваемого входным сигналом. В зависимости от физической структуры полевые транзисторы делятся на две группы: с управляющим р–п-переходом и управляемые изолированным электродом (затвором).

Рис.1

Рассмотрим транзистор с управляющим р – п -переходом. Транзистор называется п-канальным, если в качестве носителей тока служат электроны, и р-канальным — если дырки. В транзисторе на рис.1, а ток протекает от истока к стоку по каналу с проводимостью п-типа, т. е. по п-каналу. Этот канал образует с р-областью управляющего электрода (затвора) р - п-переход. Приложение к этому переходу (между затвором р-типа и истоком п-типа) запирающего напряжения приводит к расширению области пространственного заряда р - п-перехода, обедненной носителями тока. Распространение обедненной носителями области на канал приводит к уменьшению тока исток-сток, а при некотором значении напряжения на затворе (Uот) — и к полному прекращению этого тока.

Устройство п-канального транзистора с изолированным затвором поясняется на рис. 2. Затвор изолируется    от   канала   тонким   слоем   диэлектрика   (0,05— 0,2 мкм), в качестве которого используются окисел кремния  (транзисторы типа МОП:  металл — окисел — полупроводник)    или    слоистые    структуры    SiО2 — Аl2O3; SiO2 — Si3N4 и др.

Рис.2

Металлический затвор и полупроводниковый токовый канал образуют конденсатор. Изменение напряжения, приложенного к такому конденсатору, вызывает значительное перераспределение зарядов в его полупроводниковом электроде, ведущее к изменению проводимости канала.

Канал может быть создан технологическим путем или образован подаваемым на затвор напряжением. В первом случае его называют встроенным (рис. 2,6), во втором — индуцированным (рис. 2, а).

Рис.3

Усилительные свойства полевого транзистора полностью определяются семейством выходных статических характеристик, снятых в схеме с общим истоком (рис. 3). При малых напряжениях Uc исток - сток полевой транзистор работает в режиме управляемого резистора.

При больших напряжениях Uc происходит ограничение тока.

Основные параметры полевых транзисторов:

крутизна характеристики

S=дIcдUзUc=const;	(1)

внутреннее сопротивление

Ri=дUcдIcUз=const;	(2)

коэффициент усиления

μ=дUcдUзIc=const.		(3)

Эти параметры связаны равенством

μ=SRi.	(4)

Рабочие частоты полевых транзисторов достигают 1 ГГц, а рабочие частоты полевых транзисторов из арсенида галлия с управляющим переходом Шоттки (металл — полупроводник) превышают 40 ГГц.

Транзисторы с управляющим р-п-переходом обладают наиболее низким среди полупроводниковых приборов уровнем шума в диапазоне частот от долей герц до сотен мегагерц, их входное сопротивление составляет 106 — 109 Ом. Входное сопротивление транзисторов с изолированным затвором достигает 109 — 1015 Ом.

Порядок выполнения работы

- Запустите программу Electronics Workbench и соберите схему, показанную на рис. 4. Она используется для исследования семейства выходных вольтамперных характеристик (ВАХ) полевого транзистора в схеме с общим истоком. Схема содержит источник напряжения затвор-исток Uz, исследуемый транзистор VT, источник питания Uc, вольтметр Uc для контроля напряжения сток- исток и амперметр Ic для измерения тока стока.

- Снимите выходные ВАХ при фиксированных значениях Uz путем изменения напряжения Uc и измерения тока стока Ic. (Uz = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 В, Uc = 0…10 В). Данные наблюдений оформите в виде графика подобного приведенному на рис. 3.

- Снимите переходные характеристики Ic = f(Uз) при нескольких заданных Uc, для чего установите Uc = 1 В и изменяя Uz от 0 до напряжения отсечки (когда ток стока Ic уменьшится до 1…5 мкА) измерить значения тока стока. Выполнить подобные операции для напряжений Uc = 5 В, 10 В.

Рис. 4. Схема измерений статических характеристик полевого транзистора

## Данные наблюдений оформите в виде графика, подобного приведенному на рис. 2

- По выходной характеристике Ic = f(Uc) при Uz = 0 и Uc = 10V определить выходное сопротивление по формуле Rвых=ΔUcΔIc.

5. По переходной характеристике Ic = f(Uz) определить крутизну S=ΔIcΔUc при Uc = 10V.

Рекомендуемая литература

- Ефимчик М. К., Шушкевич С. С. Основы радиоэлектроники. Минск. 1981г.

2.   Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. М. «Солон-Р». 2000г.