Задание №19

По каналу связи передаются сообщения, которые представляют последовательность шестнадцатеричных  цифр, вероятности которых соответственно равны:

р(0)=0,37;   р(1)=0,12;  p(2)=0,08;    p(3)=0,06;    p(4)=0,02;   р(5)=0,05;    p(6)=0,02;   p(7)=0,1;    p(8)=0,01;    p(9)=0,01;    p(A)=0,07;  p(B)=0,02;

p(C)=0,01;  p(D)=0,03;  p(E)=0,02;    p(F)=0,01.

Канальная матрица, определяющая потери информации в канале связи

имеет вид:                           P(y/x)=

0.99 0.01  0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

0.02 0.96 0.01 0.01 0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

0      0.01 0.98 0.01 0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

0      0.01 0.02 0.94 0.02 0.01 0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

0      0      0      0.01 0.98 0.01 0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

0      0      0      0.01 0.01 0.96 0.01 0.01 0      0      0      0      0      0      0      0

0      0      0      0      0.01 0.02 0.94 0.02 0.01 0      0      0      0      0      0      0

0      0      0      0      0      0      0.02 0.96 0.02 0      0      0      0      0      0      0

0      0      0      0      0      0      0      0.01 0.98 0.01 0      0      0      0      0      0

0      0      0      0      0      0      0      0.01 0.01 0.96 0.01 0.01 0      0      0      0

0      0      0      0      0      0      0      0      0.01 0.01 0.96 0.01 0.01 0      0      0

0      0      0      0      0      0      0      0      0      0.01 0.01 0.95 0.02 0.01 0      0

0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0.02 0.96 0.02 0      0

0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0.01 0.02 0.94 0.02 0.01

0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0.01 0.02 0.95 0.02

0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0.01 0.02 0.97

Определить:

- Энтропию источника информации- H(X)

- Безусловную энтропию приемника информации- H(Y).

3. Общую условную энтропию- H(Y/X).

4. Скорость передачи информации, если время передачи одного символа

первичного алфавита  =0,05мс.

- Определить потери информации в канале связи при передаче 1000 символов алфавит

- Среднее количество принятой информации.

- Построить оптимальный код  по методу Шеннона - Фано для передачи сообщений.

- Оценить эффективность построенного кода.