Задание №10

По каналу связи передаются сообщения, которые представляют последовательность десятичных цифр, вероятности которых соответственно равны:

p(0)=0,42;    p(1)=0.15;   p(2)=0,05;    p(3)=0,02    p(4)=0,03;

p(5)=0,18;    p(6)=0,09;   p(7)=0,01;    p(8)=0,04;    p(9)=0,01

Канальная матрица, определяющая потери информации в канале связи

имеет вид:

P(y/x)=

0.94 0.03 0.02 0.01 0      0      0      0      0      0

0.01 0.96 0.02 0.01 0      0      0      0      0      0

0      0.02 0.96 0.02 0      0      0      0      0      0

0      0.01 0.02 0.94 0.02 0.01 0      0      0      0

0      0      0      0.01 0.98 0.01 0      0      0      0

0      0      0      0.01 0.01 0.96 0.01 0.01 0      0

0      0      0      0      0.01 0.02 0.94 0.02 0.01 0

0      0      0      0      0      0      0.02 0.96 0.02 0

0      0      0      0      0      0      0      0.01 0.98 0.01

0      0      0      0      0      0      0      0.01 0.02 0.97

Определить:

- Энтропию источника информации- H(X)

- Безусловную энтропию приемника информации- H(Y).

3. Общую условную энтропию- H(Y/X).

4. Скорость передачи информации, если время передачи одного символа

первичного алфавита  =0,05мс.

- Определить потери информации в канале связи при передаче 700 символов алфавита.

- Среднее количество принятой информации.

- Построить оптимальный код по методу Хаффмана для передачи сообщений.

- Оценить эффективность построенного кода.