Лабораторная работа № 1

Интерфейс Centronics и LPT-порт персонального компьютера

Цель работы: Изучение работы LPT-порта персонального компьютера

Краткие сведения из теории

Параллельный интерфейс Centronics, известный также как LPT-порт, один из самых распространенных интерфейсов ПК. В интерфейсе Centronics используются уровни ТТЛ-логики (логический ноль передается уровнем менее 0,8 В, а логическая единица уровнем более 1,8 В).

Параллельная передача данных – наиболее простой способ обмена данными между компьютером и периферийным устройством. Синхронизация параллельного обмена в простейшем контроллере может быть достигнута с использованием двух управляющих сигналов «Данные готовы» и «Данные приняты». Для формирования сигнала «Данные готовы» и приема из периферийного устройства сигнала «Данные приняты» регистр состояния порта должен иметь всего один разряд. Одновременно с записью очередного байта (слова) с шины данных системы (рис. 4.1) в регистр данных РгД в регистр состояния РгС записывается логическая единица – сигнал «Данные готовы». Периферийное устройство, приняв данные, управляющим сигналом «Данные приняты» обнуляет регистр состояния РгС. Логический ноль с выхода РгС используется для формирования сигнала готовности ГТ логикой управления контроллера. Проверка этого сигнала программным способом позволяет организовать асинхронный программный вывод. Использование этого сигнала в качестве ЗПр делает возможным обмен данными по прерываниям.

Рис. 4.1. Организация контроллера параллельного порта вывода

При организации параллельного приема данных схема контроллера остается практически без изменений (рис. 4.2) за исключением направления распространения данных и смысла управляющих сигналов. Установив данные на шине данных, периферийное устройство сигналом «Данные готовы» устанавливает на выходе регистра состояния РгС логическую единицу, которая используется для формирования сигнала ГТ логикой управления контроллера. В момент считывания данных контроллер стробом чтения сбрасывает регистр состояния РгС, на выходе которого появляется сигнал логического нуля, указывающий периферийному устройству, что данные приняты (генерируется сигнал «Данные приняты»). Как и в предыдущем случае возможна организация и программно-управляемого асинхронного ввода данных, и ввод данных по прерываниям.

Примером конкретной реализации параллельной передачи данных может служить интерфейс Centronics, служащий для подключения печатающих устройств. Стандартный порт имеет три 8-битных регистра, но все восемь бит определены только в регистре данных. В регистре управления определены биты 0…3, а в регистре состояния – биты 3…7. В литературе такой режим работы порта называется SPP.

Интерфейс Centronics обеспечивается следующими линиями:

Информационная шина:

- линии данных Data[0:7].

Шина управления:

- сигналы регистра управления:

- Strobe – строб данных (данные фиксируются при Strobe = 0);

- Init – инициализация принтера;

- AutuLF – автоматический перевод строки;

- SlctIn – выбор принтера.

- сигналы регистра состояния:

- Busy – занято, прием возможен когда Busy = 0;

- Ack – подтверждение приема;

- Select – принтер включен;

- PaperEnd – конец бумаги;

- Error – ошибка при обмене.

Рис. 4.2. Организация контроллера параллельного порта ввода

Временная диаграмма по протоколу Centronics приведена на рис 4.3. Порт является симплексным, обеспечивает вывод байта и может работать по прерываниям, в качестве сигнала ЗПр необходимо использовать сигнал (бит) регистра состояния Ack.

Рис. 4.3. Временная диаграмма обмена по протоколу Centronics

Соответствие сигналов битам шины управления и состояния приведены в таблице 1.

| Шина | Сигнал | Бит | Инверсия |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление | /STROBE | 0 | инверсный |
|  | /AUTO FD | 1 | инверсный |
|  | /INIT | 2 | прямой |
|  | /SLCT IN | 3 | инверсный |
| Состояние | /ERROR | 3 | прямой |
|  | SLCT | 4 | прямой |
|  | PE | 5 | прямой |
|  | /ACK | 6 | прямой |
|  | /BUSY | 7 | инверсный |

Таблица 1. Управляющие сигналы Centronics

В таблице 1, в колонке «Инверсия» отмечен активный уровень сигнала. При записи в регистр управления единицы для таких битов устанавливается значение ноль. Тоже относится и к регистру состояния.

Задания к лабораторной работе

Изучение работы LPT-порта ПК можно осуществить с помощью устройства, структурная схема которого приведена на рис. 4.10. Как видно из рисунка, это устройство позволяет имитировать вывод байта в регистр данных с отображением его значения в двоичном виде с помощью линейки светодиодов VD0…VD7. Содержимое регистра состояния (биты 4…7) проверить с помощью переключателей S0…S7, которые позволяют установить значение любого бита регистра состояния. Использование восьми переключателей для четырех битов регистра состояния позволяет продемонстрировать, как можно организовать двунаправленный обмен данными с помощью порта, ориентированного на симплексный режим обмена. Мультиплексируя состояния переключателей S0…S7 на 4 бита регистра состояния, (SLCT, PE, /ACK, /BUSY) можно в дальнейшем программно собрать байт данных из переданных поочередно двух его половинок (нибблов). Для управления мультиплексором при этом можно использовать один бит регистра управления порта (в данном устройстве это сигнал SLCT IN).

Из названий сигналов интерфейса Centronics можно понять, что он и, соответственно, LPT-порт ПК ориентированы на подключение принтера, однако, при разработке нестандартных устройств для подключения с помощью этого интерфейса, его сигналы могут быть использованы произвольно, что и сделано в настоящей работе. Все сигналы интерфейса программно доступны, что позволяет реализовать самые разные протоколы обмена данными.

Регистры параллельного порта имеют три адреса в пространстве устройств ввода-вывода компьютера:

- BASE – регистр данных;

- BASE+1 – регистр состояния;

- BASE+2 – регистр управления.

Здесь BASE – базовый адрес порта. В компьютере может быть до трех параллельных портов – LPT1…LPT3. Таблица базовых адресов портов находится в области данных BIOS, начиная с ячейки 408h: LPT1 – 40:08h; LPT2 – 40:0Ah; LPT3 – 40:0Ch. Если порт не установлен, то в соответствующей ячейке записан 0. Стандартными базовыми адресами LPT-порта для ПК являются 0278h, 0378h.

Задание 1. Используя отладчик debug, определите сколько и каких LPT-портов присутствует в компьютере, на котором выполняется работа. Для этого запустите отладчик, выполните команду D, указав последовательно адреса 40:08h, 40:0Ah, 40:0Ch. Если LPT-порт присутствует в системе, в ячейке по указанному адресу будет записано число, отличное от 0.

Задание 2. Обмен «со всегда готовыми устройствами». Протестируйте регистр данных обнаруженного порта. Для этого требуется написать небольшую программу которая записывает в регистр данных LPT-порта периодическую последовательность. В процессе тестирования регистра данных программа должна выводить на дисплей устройства сопряжения «бегущий огонь», который можно зафиксировать визуально.

Задание 3. Осуществление операций ввода данных. В задании требуется установить соответствие между переключателями S0…S7 и битами регистра состояния, который в данном случае используется как регистр ввода двунаправленного порта. После этого составить программу которая производит чтение состояния переключателей и выводит их на светодиоды устройства (переключатель включен-светодиод горит, выключен — светодиод не горит).

Примечание. Нужно учесть инверсию некоторых входных сигналов и программным образом

преобразовать инвертированные прочитанные биты.

Рис. 4.10. Схема устройства для изучения работы LPT-порта

Задание 4. Создайте, отладьте и испытайте программу, осуществляющую вывод значения 55h в случае, если установлен переключатель S2 и AAh, если установлен переключатель S7. Во всех остальных случаях в регистр данных порта должен выводиться нарастающий во времени код, изменение которого можно отметить визуально.

Задание 5. (дополнительное) С помощью программы Check It, с использованием специальной заглушки осуществите тестирование LPT-порта.

Содержание отчета

Отчет должен содержать описание алгоритмов и текст программ из заданий к лабораторной работе, а также результаты выполнения программ.

Контрольные вопросы

- С помощью каких интерфейсов подключается стандартная периферия к персональному компьютеру?

- Объясните работу параллельного интерфейса в режиме вывода данных.

- Как работает параллельный интерфейс в режиме ввода данных?

- Как организовать двунаправленный обмен данными через LPT-порт в режиме SPP?

Литература

- Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия - СПб: Питер Ком, 1999. - 816 с.

- Скэнлон Л. Персональные ЭВМ IBM PC и XT. Программирование на языке ассемблера - М.: Радио и связь, 1989. - 336 с.

- Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров IBM PC, XT и AT - М.: Финансы и статистика, 1991. - 544 с.

- Абель П. Язык ассемблера для IBM PC и программирования - М.: Высшая школа, 1992. - 447 с.

- Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и Unix - М.: ДМК, 2000. - 608 с.