Лабораторная работа № 2

Интерфейсы RS-232C и COM-порт персонального компьютера

Цель работы:  Диагностика  COM-порта персонального компьютера

Краткие сведения из теории

В последовательном интерфейсе биты передаются друг за другом по одной линии. Одним из примеров реализации последовательного интерфейса является стандарт RS-232C.

В последовательном интерфейсе RS-232 используются сигналы -12…-3 В (логический ноль) и +3…+12 В (логическая единица), т.е. существует «окно» шириной 6 В (3 В). Эта зона нечувствительности позволяет для интерфейса RS-232C использовать кабели длиной в десятки метров, в то время, как например интерфейс Centronics не может работать на кабель длиной более 3 м, причем увеличение длины кабеля в допустимых пределах сопровождается снижением скорости передачи данных.

Последовательный интерфейс для передачи данных в одну сторону использует одну сигнальную линию, по которой информационные биты предаются друг за другом последовательно. Последовательная передача данных может осуществляться в синхронном и асинхронном режимах. Схема простейшего контроллера последовательного синхронного интерфейса приведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Организация контроллера последовательного синхронного порта вывода

Буферный регистр данных РгД служит для временного хранения байта данных до его загрузки в регистр сдвига РгСдв. Запись данных в этот регистр осуществляется параллельно только при наличии состояния логической единицы на выходе регистра состояния РгС. Эта единица указывает на готовность контроллера принять данные в буфер РгД. Таким образом, регистр состояния управляет генерацией сигнала ГТ логикой управления контроллера. При записи очередного байта в буфер РгД регистр состояния сбрасывается. Преобразование данных в последовательную форму осуществляется в регистре сдвига, данные в котором продвигаются импульсами тактового генератора ГТИ и поступают в линию связи (TxD), эти же импульсы используются для синхронизации данных по линии TxC. Количество передаваемых в линию синхронизирующих сигналов, а, следовательно, и разрядность слова данных, определяется счетчиком Сч. Для передачи байта этот счетчик должен быть трехразрядным. При переполнении счетчика регистр состояния РгС устанавливается, что инициирует генерацию сигнала ГТ логикой управления и записи очередного байта в буфер. Одновременно с установкой регистра состояния производится перепись предыдущего байта из буфера в регистр сдвига.

Последовательная синхронная передача отдельных битов в линию производится без какого-либо перерыва, и следующий байт (слово) должен быть загружен в буфер системой за время, не превышающее времени передачи слова в линию.

Контроллер последовательного синхронного приема содержит те же узлы, за исключением генератора тактовых импульсов (рис. 4.2).

Данные, поступающие из линии связи в последовательном коде (RxD) посредством синхроимпульсов RxC записываются в регистр сдвига. Счетчик следит за тем, чтобы в этот регистр было записано необходимое число бит прежде, чем они будут переписаны в буфер РгД. При переполнении счетчика данные переписываются в буфер, и устанавливается регистр состояния РгС, на выходе которого появляется уровень логической единицы, что вызывает генерацию сигнала ГТ и байт (слово) данных считывается из буфера. Одновременно с этим сбрасывается регистр состояния, снимается сигнал ГТ – контроллер занят приемом очередного байта (слова) данных.

Рис. 4.2. Контроллер синхронного последовательного порта ввода

Последовательный асинхронный интерфейс. Организация последовательного асинхронного обмена данными с периферийными устройствами осложняется тем, что сигнал синхронизации не передается в линию, а на приемной и передающей сторонах последовательной линии связи используются настроенные на одну частоту, но физически разные генераторы тактовых импульсов ГТИ, и, следовательно, общая синхронизация отсутствует.

Рассмотрим (рис. 4.3) организацию контроллера последовательной связи для такого случая. В нем используется передача данных в формате с одним стартовым и двумя стоповыми битами.

После передачи очередного байта в регистр состояния РгС записывается логическая единица, что вызывает генерацию сигнала ГТ логикой управления контроллера. Логическая единица с выхода РгС при этом запрещает генерацию импульсов сдвига, сбрасывая и блокируя работу счетчика-делителя на 16 – Сч16. Счетчик сдвигов (Сч10) находится в нулевом состоянии, его выходной сигнал (уровень логической единицы) поступает на вход вентиля 2-И, разрешая загрузку регистра сдвига РгСдв.

Рис. 4.3. Организация контроллера последовательного асинхронного порта вывода

Процесс передачи начинается с того, что система командой вывода записывает байт в буферный регистр РгД, сбрасывая при этом регистр состояния и формируя сигнал «Загрузка». Передаваемый байт загружается в разряды 1…8 11-разрядного регистра сдвига РгСдв. В нулевой разряд этого регистра записывается ноль (стартовый бит), а в разряды 9, 10 – единица (стоповые биты), кроме того, снимается сигнал блокировки Сч16, он начинает накапливать импульсы и в момент приема 16 тактового импульса вырабатывает импульс сдвига. На линии TxD устанавливается логический ноль (стартовый бит) до тех пор, пока не будет выработан следующий импульс сдвига. Этот импульс изменит состояние счетчика сдвигов Сч10 и перепишет в нулевой разряд регистра сдвига первый информационный бит. Состояние, соответствующее этому биту, линия сохранит до следующего импульса сдвига.

Рис. 4.4. Контроллер последовательного асинхронного порта ввода

Аналогично будут переданы в линию остальные информационные биты, первый стоповый бит и, наконец, второй стоповый бит, который приведет к переполнению счетчика сдвигов Сч10. Он установится в нулевое состояние, что приведет к записи в РгС логической единицы, которая запретит формирование импульсов сдвига и вызовет генерацию сигнала ГТ. После передачи кадра в линии установится состояние логической единицы.

Это состояние линии создаст условия для генерации сигнала сброса в приемнике (рис. 4.7), счетчик Сч16 будет заблокирован, так как к появлению второго стопового бита в счетчике сдвигов Сч9 содержится ноль, и на вентиль 2-И поступает логическая единица.

В момент смены стопового бита состояние логической единицы в линии будет снято, и заработает делитель частоты Сч16, когда в нем накопится 8 импульсов, состояние 2 разряда счетчика изменится и будет сформирован импульс сдвига, который продвинет данные в регистре сдвига, принимая очередной бит. Количество сдвигов будет зарегистрировано счетчиком Сч9. Так как частоты генераторов передатчика и приемника одинаковы, то сдвиг (считывание бита из линии) произойдет примерно в середине интервала времени длительностью в 16 периодов частоты тактовых импульсов. Это делается для уменьшения вероятности ошибки считывания. Следующий импульс сдвига появится через 16 тактовых импульсов и опять придется на середину указанного интервала времени.

После приема 9 бита кадра (8 бита данных) из регистра сдвига будет выдвинут стартовый бит и в нем будет содержаться байт данных. В этот момент времени счетчик сдвигов Сч9 перейдет в нулевое состояние и на его выходе появится сигнал, который перепишет данные в буфер РгД, запишет в регистр состояния РгС логическую единицу и подготовит сброс делителя Сч16. Получив сигнал ГТ, процессор системы прочитает байт из буферного регистра и сбросит регистр состояния, после чего начнется прием очередного байта.

В персональном компьютере для сопряжения с коммуникационным оборудованием используется интерфейс RS-232C – типичный представитель последовательного интерфейса. Интерфейс предназначен для подключения аппаратуры, передающей или принимающей данные. На рис. 4.8, а приведена схема соединения посредством интерфейса RS-232C. Как следует из схемы, источником и приемником данных может служить оконечное оборудование данных (ООД) – компьютер или какое-нибудь периферийное устройство. Интерфейс RS-232C используется для сопряжения ООД с аппаратурой канала данных (АКД), в качестве которой может служить модем, обеспечивающий подключение к каналу удаленной связи. Интерфейс RS-232C в некоторых случаях (на небольших расстояниях) может быть использован для обеспечения связи между ООД без использования АКД (так называемый «нуль-модем») – рис. 4.8, б.

А)

Б)

Рис. 4.8 Организация соединения интерфейсом RS–232С, а – полная схема, б – нуль-модем

Стандарт описывает управляющие сигналы интерфейса, пересылку данных, электрический интерфейс и типы разъемов. Стандарт описывает асинхронный и синхронный режимы обмена, но в персональном компьютере реализован только асинхронный режим. Функционально RS-232C эквивалентен стандарту MKKT v.24/v.28 и стыку С2, но они имеют различные названия одних и тех же сигналов.

Электрический интерфейс. RS-232C использует несимметричные передатчик и приемник – сигнал передается относительно общего провода – схемной земли. Интерфейс не обеспечивает гальванической развязки устройств. Логическая единица (рис. 4.9) передается уровнем потенциала в пределах –12…–3 В, для линий управления это состояние называется ON (включено), для линий данных – MARK. Логический ноль передается уровнем потенциала +3…+12 В, для линий управления это состояние называется OFF (выключено), для линий данных – SPACE. Между уровнями –3…+3 В имеется зона нечувствительности, обусловленная гистерезисом приемника: состояние считается измененным после пересечения соответствующего порога (рис.4.21). Уровни сигналов на выходе передатчика должны быть в диапазоне –12…-5 В и +5…+12 В для логической единицы и нуля соответственно. Разность потенциалов между схемными землями соединяемых устройств не должна превышать 2 В, при более высокой разности потенциалов возможно неверное восприятие сигналов. Интерфейс предполагает наличие защитного заземления для соединяемых устройств, если оба устройства питаются от сети переменного тока и имеют сетевые фильтры. Подключение и отключение интерфейсных кабелей устройств с автономным питанием должно производиться при отключенном питании для предотвращения выхода буферных элементов интерфейса из строя.

Рис. 4.9. Соотношение логических уровней приемника и передатчика RS-232C

Задания к лабораторной работе

Задание. Ознакомиться с диагностической программой Сheckit и проверить с её помощью внешнюю заглушку COM-порта. С помощью этой заглушки протестировать исправность COM-порта  персонального компьютера. Для этого  составить программу которая посылает символьную строку в порт и читает символ. Признаком правильной работы порта является тождественность отправленной и принятой строки.

Контрольные вопросы

- Как работает последовательный синхронный интерфейс в режиме приема данных?

- Объясните работу асинхронного последовательного интерфейса при передаче данных.

- Как работает асинхронный последовательный интерфейс в режиме приема данных?

- Какие режимы обмена поддерживает COM-порт?

Литература

- Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия - СПб: Питер Ком, 1999. - 816 с.

- Скэнлон Л. Персональные ЭВМ IBM PC и XT. Программирование на языке ассемблера - М.: Радио и связь, 1989. - 336 с.

- Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров IBM PC, XT и AT - М.: Финансы и статистика, 1991. - 544 с.

- Абель П. Язык ассемблера для IBM PC и программирования - М.: Высшая школа, 1992. - 447 с.

- Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и Unix - М.: ДМК, 2000. - 608 с.