### Лабораторная работа №4

### Конфигурационное пространство PCI.

PCI (Peripheral Component Interconnect) – высокопроизводительная шина для подключения разнообразной периферии в компьютерах различных архитектур и целевого назначения. Одним из преимуществ шины PCI, по сравнению с предшествующей ей шиной ISA, помимо более высокой пропускной способности являются развитые средства автоматического конфигурирования подключаемых устройств (технология Plug and Play). Системные ресурсы распределяются между устройствами PCI на этапе начальной загрузки системы. Каждое устройство PCI имеет до 256 адресуемых байт памяти (регистров), которые являются изолированными, т.е. не принадлежат ни пространству системной памяти, ни пространству ввода-вывода. Совокупность этих регистров называется конфигурационным пространство PCI. Основное назначение этих  регистров – хранение неизменяемой идентификационной информации об устройстве PCI (тип и класс устройства, код производителя и др.) и конфигурируемой информации, получаемой им при начальной инициализации  (адреса памяти и портов ввода-вывода,  линии прерывания). Первые 64 байта этого пространства четко определены в спецификации PCI и должны поддерживаться всеми устройствами, остальные регистры являются дополнительными и могут использоваться по усмотрению производителей оборудования. Формат стандартизованных регистров (заголовка PCI) приведен в табл.1.  Все многобайтовые числовые поля следуют в little-endian порядке.

Таблица 1. Заголовок PCI

| Адрес | 31 ... 24 | 23 ... 16 | 15 ... 8 | 7 ... 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | DeviceID |  | VendorID |  |
| 0x04 | Status |  | Command |  |
| 0x08 | Class Code |  |  | Revision ID |
| 0x0C | BIST | Header Type | Latency Timer | Cash Line Size |
| 0x10 | Base Address Register 1 |  |  |  |
| 0x14 | Base Address Register 2 |  |  |  |
| 0x18 | Base Address Register 3 |  |  |  |
| 0x1C | Base Address Register 4 |  |  |  |
| 0x20 | Base Address Register 5 |  |  |  |
| 0x24 | Base Address Register 6 |  |  |  |
| 0x28 | Card bus CIS pointer |  |  |  |
| 0x2C | SubsystemID |  | Subsystem Vendor ID |  |
| 0x30 | Expansion ROM Base Address |  |  |  |
| 0x34 | Reserved |  |  | Capabilities pointer |
| 0x38 | Reserved |  |  |  |
| 0x3C | Max_Lat | Min_Gnt | Interrupt Pin | Interrupt Line |

Vendor ID и Device ID – регистры, идентифицирующие устройство.

Status – регистр состояния

Command – регистр команд

BIST - вспомогательный регистр используется для управления и индикации поддержки встроенного теста

Revision ID - расширение, определенное изготовителем, к регистру Device  ID

Header Type - этот байт определяет расположение байтов от 10h до 3Fh в

пространстве конфигурации, а также, наличие у устройства множественных функций.

Latency Timer этот регистр определяет, в единицах часов шины PCI, значение Таймера задержки для этого мастера PCI шины

Base Address Register 1-6 – базовые регистры, определяющие диапазоны адресов в пространстве памяти или в пространстве ввода-вывода.

Expansion ROM Base Address – регистр хранит базовый адрес расширенного ROM.

Max_Lat, Min_Gnt - байтовые регистры только для чтения  и используются для определения устройств, желающих установки значения таймера времени ожидания. Для обоих регистров значение определяет период времени в единицах 1/4 микросекунды. Значение  0 указывают, что устройство не требует  установки Таймеров времени ожидания. MIN_GNT используется для определения длительности периода разбивки устройства, нуждающегося в принятии тактовой частоты шины. MAX_LAT используется устройством для определения частоты  получения доступа к PCI шине.

Interrupt Line – регистр линии прерывания, представляет собой  8-разрядный регистр, используемый для  сообщения линии прерывания. Этот регистр -  для чтения/записи и может использоваться любым устройством (или функцией устройства) который использует  выводы прерывания. Значение этого регистра сообщает,  какой вход системы прерывания контроллера(-ов) соединен с выходом прерывания устройства

Interrupt Pin – регистр вывода(pin) прерывания сообщает, какие выводы прерывания использует устройство (или функция устройства). Значение 1 соответствует INTA#. Значение 2 соответствует INTB#. Значение 3 соответствует INTC#. Значение 4 соответствует INTD#. Устройства (или функции устройства) которые не используют вывод прерывания, должны поместить 0 в этот регистр. Этот регистр только для чтения.

Таблица 2. Описание кодов  классов устройств подключаемых к PCI BIOS

| Базовый класс | Подкласс | Интрефейс | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 00h | 00h | 00h | Все устройства, выпущенные до принятия стандарта |
|  | 01h | 00h | VGA-совместимые устройства |
| 01h | 00h | 00h | SCSI-контроллер |
|  | 01h | xxh | IDE-контроллер |
|  | 02h | 00h | Контроллер дисковода гибких дисков |
|  | 80h | 00h | Устройство массовой памяти другого типа |
| 02h | 00h | 00h | Контроллер Ethernet |
|  | 04h | 00h | Контроллер ISDN |
|  | 80h | 00h | Сетевой контроллер другого типа |
| 03h | 00h | 00h | VGA-совместимый контроллер |
|  | 01h | 00h | Контроллер XGA |
|  | 02h | 00h | 3D-контроллер |
|  | 80h | 00h | Другое видео утройство |
| 04h | 00h | 00h | Видеостуройство |
|  | 01h | 00h | Аудиоустройство |
|  | 02h | 00h | Устройство для комп. Телефонии |
|  | 80h | 00h | Мультимедиа устройство другого типа |
| 05h | 00h | 00h | Контроллер оперативной памяти |
|  | 01h | 00h | Контроллер Flash-памяти |
|  | 80h | 00h | Контроллер памяти другого типа |
| 06h | 00h | 00h | Мост хоста |
|  | 01h | 00h | Мост ISA |
|  | 02h | 00h | Мост EISA |
|  | 03h | 00h | Мост MCA |
|  | 04h | 00h | Мост PCI-PCI |
|  |  | 01h | Мост PCI-PCI, поддерживающий вычитающее декодирование |
|  | 05h | 00h | Мост PCMCIA |
|  | 09h | 40h | Полупрозрачный мост PCI-PCI, обращенный к хост-процессору «основной» стороной |
|  |  | 80h | Полупрозрачный мост PCI-PCI, обращенный к хост-процессору «вторичной» стороной |
|  | 80h | 00h | Мост другого типа |
| 07h | 00h | 00h | Стандартный XT-совместимый контроллер последовательного порта |
|  |  | 01h | 16450-соместимый котроллер последовательногопорта |
|  |  | 02h | 16550-контроллер |
|  |  | 03h | 16650 |
|  |  | 04h | 16750 |
|  |  | 05h | 16850 |
|  |  | 06h | 16950 |
|  | 01h | 00h | Параллельный порт |
|  |  | 01h | Двунаправленный параллельный порт |
|  |  | 02h | Параллельный порт типа ECP 1.x |
|  |  | 03h | Контроллер IEEE1284 |
|  |  | FEh | Целевой устройство IEEE 1284(не контроллер) |
|  | 02h | 00h | Многопортовый последовательный контроллер |
|  | 03h | 00h | Стандартный модем |
|  |  | 01h | Hayes-совместимый модем, 16450-совместимый интерфейс |
|  |  | 02h | 16550 |
|  |  | 03h | 16650 |
|  |  | 04h | 16750 |
|  | 80h | 00h | Другое коммутационное устройство |
| 08h | 00h | 00h | Стандартный контроллер прерываний типа 8259 |
|  |  | 01h | Контроллер прерываний ISA |
|  |  | 02h | Контроллер прерываний EISA |
|  |  | 10h | Контроллер прерываний ввода-вывода APIC |
|  |  | 20h | Тоже |
|  | 01h | 00h | Стандартный контроллер ПДП типа 8237 |
|  |  | 01h | ISA-контроллер ПДП |
|  |  | 02h | EISA контроллер ПДП |
|  | 02h | 00h | Стандартный системный таймер типа 8254 |
|  |  | 01h | Системный таймер ISA |
|  |  | 02h | Тоже для EISA |
|  | 03h | 00h | Стандартный контроллер часов реального времени |
|  |  | 01h | Контроллер часов реального времени ISA |
|  | 04h | 00h | Стандартный котроллер «горячего подключения» PCI |
|  | 80h | 00h | Системная периферия другого типа |
| 09h | 00h | 00h | Контроллер клавиатуры |
|  | 01h | 00h | Контроллер дигитайзера |
|  | 02h | 00h | Контроллер мыши |
|  | 03h | 00h | Контроллер сканера |
|  | 04h | 00h | Контроллер игрового порта |
|  | 80h | 00h | Контроллер другого устройства ввода-вывода |
| 0Ah | 00h | 00h | Стандартная станция подключения |
|  | 80h | 00h | Нестандартная станция подключения |
| 0Bh | 00h | 00h | Процессор типа 386 |
|  | 01h | 00h | Процессор типа 486 |
|  | 02h | 00h | Процессор типа Пентиум |
|  | 40h | 00h | Сопроцессор |
| 0Ch | 00h | 00h | IEEE 1394(FireWire) |
|  |  | 10h | IEEE 1394 |
|  | 03h | 00h | Устройство USB |
|  |  | 10h | Устройство USB |
|  |  | 80h | Неопределенное устройство USB |
|  |  | FEh | Устройство USB(не хост-контроллер) |
|  | 04h | 00h | Fibre Channel |
| 0Dh | 00h | 00h | IRDA-совместимый контроллер |
|  | 01h | 00h | IR-контроллер потребителя |
|  | 10h | 00h | RF-контроллер |
|  | 80h | 00h | Другой тип контроллера беспроводной связи |
| 0Fh | 00h | 00h | TV-контроллер |
|  | 02h | 00h | Аудиоконтроллер |
|  | 03h | 00h | Голосовой контроллер |
|  | 04h | 00h | Контроллер данных |
| 10h | 00h | 00h | Сетевой или компьютерный шифратор/дешифратор |
| 11h | 00h | 00h | DPIO-модуль |

Формат байта интерфейса кода класса устройства IDE (в таблице отмечен xxh):

0 – конфигурационный механизм №1 поддерживается системой,

1 – конфигурационный механизм №2 поддерживается системой,

2,3 – не используются,

4 – специальный цикл поддерживается через конфигурационный механизм №1,

5 – специальный цикл поддерживается через конфигурационный механизм №2,

6,7 – не используются.

Доступ к конфигурационному пространству обеспечивается  рядом сервисных функций поддерживаемых на уровне BIOS. Все функции вызываются через прерывание 1Ah.(см. Табл.3)

Таблица 3. Функции PCI BIOS:

| Функция | Описание | Параметры вызова | Параметры возврата |
| --- | --- | --- | --- |
| B101h | Проверить присутствие PCI BIOS в системе | AX – 0B101h | EDX – сигнатура “PCI” (“P” – DL, “C” – DH и т.д.), AH – признак присутствия: 0 - PCI BIOS есть, если в EDX – правильная сигнатура, любое другое значение PCI BIOS отсутствует. AL – аппаратный механизм, BH – номер версии интерфейса PCI BL – подномер версии интерфейса CL – номер последней шины PCI в системе Флаг CF – 0 (PCI BIOS есть), 1 – нет. |
| B102h |  | AX – 0B102h CX – идентификатор устройства(Device ID) DX- идентификатор производителя (Vendor ID) SI – номер индекса (если более одного устройства) | AH – код возврата BH – номер шины, к которой подключено устройство BL – номер устройства (биты 7-3) и номер функции биты(0-2). |
| B103h | Найти устройство PCI заданного класса | AX – 0B103h ECX – код класса в младших трех байтах SI – индекс устройства заданного класса (от 0) | BH – номер шины, к которой подключено устройство BL – номер устройства в старших пяти битах и номер функции в младших трех битах AH – код возврата (см. список кодов возврата) CF – статус возврата (0 – успешно) |
| B108h | Прочитать байт из конфигурационного пространства заданного устройства (см. таблицу 3) | AX – 0B108h BH – номер шины, к которой подключено устройство BL – номер устройства в старших пяти битах и номер функции в младших трех битах DI - порядковый номер байта для считывания (от 0 до FFh) | CL – считанный байт AH – код возврата (см. список кодов возврата) CF – статус возврата (0 – успешно) |
| B109h | Прочитать слово из конфигурационного пространства заданного устройства (см. таблицу 3) | AX – 0B109h BH – номер шины, к которой подключено устройство BL – номер устройства в старших пяти битах и номер функции в младших трех битах DI - смещение слова в конфигурационном пространстве (0, 2, 4, …, 254) | CX – считанное слово AH – код возврата (см. список кодов возврата) CF – статус возврата (0 – успешно) |
| B10Ah | Прочитать двойное слово из конфигурационного пространства заданного устройства (см. таблицу 3) | AX – 0B10Ah BH – номер шины, к которой подключено устройство BL – номер устройства в старших пяти битах и номер функции в младших трех битах DI - смещение двойного слова в конфигурационном пространстве (0, 4, 8, …, 252) | ECX – считанное слово AH – код возврата (см. список кодов возврата) CF – статус возврата (0 – успешно) |

Список кодов возврата:

| КОД | Значение AH | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| SUCCESFUL | 00h | Операция успешно выполнена |
| FUNC_NOT_SUPPROTED | 81h | Функция не поддерживается данным устройством |
| BAD_VENDOR_ID | 83h | Неверный идентификатор изготовителя |
| DEVICE_NOT_FOUND | 86h | Устройство не найдено |
| BAD_REGISTER_NUMBER | 87h | Некорректное значение индекса |
| SET_FAILED | 88h | Операция переустановки номеров прерываний не выполнена |
| BUFFER_TOO_SMALL | 89h | Недостаточный объем буфера |

Задание.

Написать программу, которая осуществляет поиск всех устройств подключенных к шине PCI и выводит их конфигурационные пространства в файл.

Вопросы.

- Какие мосты PCI обнаружены в системе?

- Каким образом идентифицируются устройства PCI на шине?

- Какие USB-устройства присутствуют?

- Что представляет собой функция PCI?

Литература

- М.Гук Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия пользователя. Спб.: Питер, 2006

- В. Несвижский. Программирование аппаратных средств в среде Windows. Спб.: БХВ, 2003