Лабораторная работа № 3

Программно-управляемый ввод-вывод

Цель работы: Изучение методов подключения и организации обмена данными с устройствами ввода-вывода. Изучение программных способов маскирования данных при вводе и выводе, организации условных переходов

Краткие сведения из теории

Системный интерфейс. Составными физическими элементами связей интерфейса являются электрические цепи, называемые линиями интерфейса. Часть линий, сгруппированных по функциональному назначению, называется шиной. В системе шин интерфейсов можно выделить две: информационный канал и управление информационным каналом.

По информационному каналу передаются коды данных, адресов, команд и состояний устройств.

Коды данных представляют собой информацию о процессах, протекающих в вычислительной системе. Обычно в интерфейсах ЭВМ используется двоичное кодирование в формате байта или машинного слова.

Коды адресов предназначены для выборки на магистрали устройств, адресов регистров устройств, ячеек памяти. В компьютерах для адресации используется так же двоичный код.

Коды команд используются для управления функционированием устройств и обеспечения сопряжения между ними.

Коды состояния представляют собой сообщения, описывающие состояние устройств сопряжения. Коды формируются в ответ на действия команд или являются отображением состояния функционирования устройств.

Шина управления информационным каналом по своему функциональному назначению делится на ряд групп линий: шину управления обменом, шину передачи управления, шину прерывания, шину специальных управляющих сигналов.

Шина управления обменом включает в себя линии синхронизации передачи информации. В зависимости от принятого принципа обмена (синхронного или асинхронного) число линий может изменяться от одной до трех. Синхронизация определяет согласование процессов взаимодействия между функциональными устройствами системы при обмене.

Два или более процессов являются синхронными, если смены состояний этих процессов взаимонезависимы и выполняются через одинаковые фиксированные интервалы времени. Взаимодействие функциональных устройств при этом рассматривается как совокупность процессов передачи информации источником и приема этой информации приемником. Синхронизация процесса взаимодействия заключается в том, что интервал времени смены состояния процесса передачи заведомо не может быть меньше интервала времени изменения состояния приемника.

Два процесса являются асинхронными, если смены состояний этих процессов взаимозависимы, а время изменения состояния одного процесса определяется временем смены состояния другого процесса. При асинхронном взаимодействии между процессами передачи и приема существует отношение предшествования. Таким образом, асинхронная передача происходит при условии подтверждения приемником готовности к приему и завершается подтверждением о приеме данных. При синхронной же передаче темп выдачи и приема данных задается регулярной последовательностью сигналов – тактовых (стробирующих) импульсов. На рис. 3.1 приведены временные диаграммы синхронного и асинхронного обмена информацией между двумя устройствами.

а)

б)

в)

Рис. 3.1. Временная диаграмма синхронизации передачи данных. а – синхронная передача; б, в – асинхронная передача

Шина передачи управления выполняет операции приоритетного занятия магистрали информационного канала. Наличие этой шины определяется тем, что взаимодействие в большинстве интерфейсов выполняется по принципу «ведущий – ведомый» или «задатчик – исполнитель», при котором «ведущее» устройство может брать управление шиной на себя в определенные моменты времени. При наличии в системе нескольких устройств, способных выполнять функции «ведущего», возникает проблема приоритетного распределения ресурсов шины (арбитража). Состав и конфигурация линий этой шины зависят от структуры интерфейса. В интерфейсах, предназначенных для объединения только двух устройств, шина передача управления отсутствует.

Шина прерывания используется для идентификация устройства, запрашивающего обмен данными. Идентификация состоит в определении контроллером (процессором) исходной информации о запрашивающем устройстве. В качестве информации об устройстве используется адрес источника прерывания, однозначно связанный с вектором прерывания (адресом точки входа в подпрограмму обслуживания прерывания).

Шина специальных управляющих сигналов включает в себя линии, предназначенные для обеспечения работоспособности и повышения надежности интерфейса. К этим линиям относятся: линии питания, контроля источника питания, тактирующих импульсов, защиты памяти, общего сброса, контроля информации и т.д.

Организация ввода-вывода. В системах ввода-вывода ЭВМ используются два основных способа организации передачи данных между памятью и периферийными устройствами: программно-управляемая передача и прямой доступ к памяти (ПДП).

Программно-управляемая передача данных (рис. 3.2, а) осуществляется при непосредственном участии и под управлением процессора, который при этом выполняет специальную подпрограмму ввода-вывода. Данные между памятью и ПУ пересылаются через процессор. Операция ввода-вывода инициируется текущей командой программы или запросом прерывания от периферийного устройства.

| А) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рис. 3.2. Способы организации передачи данных между памятью и периферийными устройствами: а – программно-управляемая передача; б – прямой доступ к памяти при наличии отдельной шины для ПДП; в – прямой доступ к памяти при использовании общей шины |  |  |

При программно-управляемой передаче данных процессор во время выполнения этой операции отвлекается от основной программы решения задач. Операция пересылки данных логически слишком проста, чтобы загружать сложную быстродействующую аппаратуру процессора. В результате при использовании программно-управляемой передачи данных производительность компьютера снижается.

При пересылке блоков данных процессору приходится выполнять для каждой единицы передаваемых данных (байта, слова) довольно много команд, непосредственно в передаче данных не участвующих (обеспечение буферизации данных, преобразование форматов, формирование адресов и т.д.).

Для быстрого ввода-вывода блоков данных и разгрузки процессора от управления операциями ввода-вывода используют прямой доступ к памяти. Прямым доступом к памяти называется способ обмена данными, обеспечивающий автономно от процессора установление связи и передачу данных между ОП и ПУ (рис. 3.2, б и в).

Прямой доступ к памяти освобождает процессор от управления операциями ввода-вывода, позволяет осуществлять параллельно во времени выполнение процессором программы с обменом данными между периферийными устройствами и ОП, производить этот обмен со скоростью, ограничиваемой только пропускной способностью ОП или ПУ. Таким образом, ПДП, разгружая процессор от обслуживания операций ввода-вывода, способствует возрастанию общей производительности ЭВМ.

В зависимости от соотношения производительностей центрального процессора системы и быстродействия ПУ можно выделить указать следующие режимы программно-управляемого ввода-вывода:

- нефорсированный ввод-вывод;

- форсированный ввод-вывод (ввод-вывод по прерываниям).

Программно-управляемый ввод-вывод характеризуется тем, что инициирование и управление вводом-выводом осуществляется ЦП, а ПУ играет сравнительно пассивную роль, сигнализируя о своем состоянии, в частности, о готовности к обмену.

Ввод-вывод по прерыванием инициируется не ЦП, а ПУ, генерирующим сигнал ЗПр. Реагируя на этот сигнал, ЦП переключается на подпрограмму обслуживания устройства, вызвавшего прерывание. Действия, выполняемые этой подпрограммой, определяются пользователем, а непосредственными операциями вводом-выводом управляет процессор.

В процессе операций ввода-вывода передается информация двух видов: управляющие данные (слова) и собственно данные – сообщения. Управляющие данные от процессора, называемые командными словами или приказами, инициируют действия, не связанные непосредственно с передачей данных. Смысл приказов может, например, заключаться в таких действиях, как начальная установка устройства, запуск устройства, запрещение прерываний, разрешение прерываний и т.п.

Управляющие данные от ПУ называются словами состояния; они содержат информацию об определенных признаках, таких как готовность ПУ к передаче данных, наличие ошибок при передаче данных и т.п.

Группа бит, к которым процессор обращается в операциях ввода-вывода, образуют регистр ввода-вывода. Исходя из этого, можно представить программную модель порта ввода-вывода ПУ в виде совокупности четырех регистров: регистра выводимых данных, регистра вводимых данных, регистра управления и регистра состояния (рис. 3.3). Каждый из этих регистров имеет собственный адрес, который идентифицируется дешифратором адреса (на рис. 3.3 этот факт отображен символическими адресами INREG для регистра ввода, OUTREG для регистра вывода, CREG для регистра управления и STREG для регистра состояния).

Способы адресации регистров порта ввода-вывода определяются системой команд процессора. В этом отношении возможно использование двух вариантов: изолированный ввод-вывод и ввод-вывод, отображенный на память.

В первом случае для выполнения операций ввода-вывода используются отдельные команды. Наличие таких команд позволяет иметь специальные (предназначенные только для операций ввода-вывода) линии (и сигналы) синхронизации в составе шины управления обменом. С помощью этих сигналов достигается разделение (изоляция) адресных пространств памяти и ввода-вывода, что необходимо при передаче адреса по единой адресной шине.

Рис. 3.3. Программная модель порта ввода - вывода

Во втором случае для выполнения операций ввода-вывода и обращения к памяти используются одни и те же команды, поэтому возникает проблема разделения единого адресного пространства на адресное пространство памяти и пространство ввода-вывода. Эта проблема решается с помощью селектора адресных пространств, генерирующего сигналы управления работой памяти и портов ввода-вывода в зависимости от состояния адресной шины (от конкретного адреса, установленного на шине адреса).

В зависимости от особенностей ПУ общая модель может быть конкретизирована: например регистры состояния и управления могут быть объединены в один регистр, в ПУ вывода будет отсутствовать регистр ввода, а в ПУ ввода - регистр вывода.

Нефорсированный ввод-вывод характеризуется тем, что все действия по реализации операций обмена данными реализуются командами прикладной программы. Наиболее простыми эти действия оказываются в том случае, когда производится обмен со «всегда готовыми» устройствами (например, дисплей, отображающий некоторую информацию о состоянии объекта). В этом случае для реализации обмена в соответствующем месте программы просто размещаются команды ввода-вывода. Такой способ нефорсированного ввода-вывода называется синхронным или безусловным. Центральный процессор, выполняя команду обмена, является инициатором обмена. ПУ играет пассивную роль, принимая или передавая данные по командам ЦП. Синхронный ввод-вывод предполагает близость скоростей обмена центрального процессора и периферийного устройства, т.к. в данном случае отсутствуют сигналы синхронизации обмена. В противном случае данные будут передаваться с искажениями (возможны пропуски данных при выводе и дублирование при вводе). По этой причине обмен с ПУ, производительность которого значительно меньше, чем ЦП, осуществляется асинхронным способом, с использованием принципа запрос-ответ (так называемого квитирования): каждый управляющий сигнал, посланный активным устройством, подтверждается ответным сигналом пассивного устройства. Такой способ позволяет программно синхронизировать обмен между ЦП и медленным ПУ. Это достигается проверкой готовности ПУ до проведения обмена. Общее состояние ПУ характеризуется флагом готовности READY, в качестве которого используется значение одного из битов регистра состояния ПУ. Интерпретация флага READY в устройствах ввода и устройствах вывода различна.

В устройстве ввода значение READY = 0 означает отсутствие входных данных в регистре ввода, а READY = 1 – наличие входных данных. Подпрограмма инициализации ПУ сбрасывает флаг  (READY = 0), при загрузке входных данных в регистр данных флаг взводится (READY = 1), при считывании данных процессором флаг сбрасывается.

В устройстве вывода значение READY = 0 означает, что регистр вывода недоступен для приема данных от ЦП, а READY = 1 – доступен для приема данных. Подпрограмма инициализации устанавливает флаг (READY = 1), при освобождении регистра ПУ, оно автоматически устанавливает флаг (READY = 1), при вводе данных в выходной регистр центральным процессором флаг сбрасывается (READY = 0). На рис. 3.4 приведена схема алгоритма асинхронного нефорсированного ввода – вывода. Процессор проверяет флаг готовности с помощью одной или нескольких команд. Если флаг установлен, инициируется обмен. Когда флаг сброшен, ЦП выполняет цикл с повторной проверкой флага до тех пор, пока ПУ не будет готово к обмену.

|  | Рис. 3.4. Алгоритм нефорсированного ввода-вывода |
| --- | --- |

Как и в случае синхронного обмена, при асинхронном нефорсированном вводе-выводе ПУ играет пассивную роль, предоставляя для чтения или записи регистры данных и состояния, принимая или передавая данные для обмена по командам ЦП. При данном способе ввода-вывода периферийное устройство не может быть инициатором обмена. Существенным недостатком этого способа обмена является непроизводительная трата времени, особенно при взаимодействии процессора с низкоскоростными ПУ, поскольку большая времени часть при таком обмене тратится на ожидание готовности к обмену. Основным достоинством не форсированного ввода-вывода является простота реализации, не требующей дополнительных аппаратных средств.

Ввод-вывод в режиме прерываний. При организации в ЭВМ системы прерываний непроизводительные потери времени ЦП в циклах ожидания при организации операций ввода-вывода можно резко сократить.

Введение системы прерываний в ЭВМ приводит к появлению дополнительного управляющего сигнала, источником которого является периферийное устройство. Называется этот сигнал «Запрос Прерывания» (ЗПр). При организации ввода-вывода в режиме прерываний имеет место следующая последовательность событий в системе. В произвольный момент времени ПУ может выставить на шину управления сигнал ЗПр, который в случае выполнения операций ввода-вывода можно интерпретировать как запрос на обслуживание ПУ, готового к выполнению операций ввода-вывода, т.е. требуется немедленная реакция процессора. В качестве сигнала ЗПр при выполнении операций ввода-вывода может быть использован сигнал READY.

Как уже отмечалось, сигнал ЗПр появляется асинхронно по отношению к исполняемому процессором коду, управлять его появлением программа, выполняемая процессором, не может. Поскольку заранее не известно, в какой точке программы и какие ПУ могут инициировать прерывания, непосредственно в программе команды ввода-вывода разместить невозможно. Остается одно: реагируя на сигнал ЗПр ЦП должен прервать выполняемую программу, идентифицировать прерывающее устройство и перейти к подпрограмме обслуживания этого устройства, а после ее завершения вновь возобновить выполнение прерванной программы с той точки, когда возникло прерывание.

Подпрограмме обслуживания прерывания для работы могут потребоваться внутренние регистры ЦП: аккумулятор, указатель инструкций, другие регистры общего назначения, содержимое которых может быть модифицировано. Однако, прерванная программа должна возобновиться так, как будто прерывания вообще не было. Кроме как увеличением времени выполнения факт обслуживания прерывания никак не должен влиять на прерванную программу. Это означает, что содержимое аккумулятора, указателя инструкций, других РОН необходимо сохранить до перехода в подпрограмму обслуживания прерывания, или выполнить действия по сохранению содержимого этих регистров сразу после входа в подпрограмму обслуживания прерывания.

В итоге последовательность действий при обслуживании прерывания должна быть следующей:

- ПУ генерирует сигнал ЗПр, поступающий на соответствующий вход ЦП;

- ЦП завершает текущую команду и, если прерывания не запрещены (не замаскированы), формирует сигнал подтверждения прерывания ППр; до получения этого сигнала ПУ сохраняет активный сигнал ЗПр, одновременно запрещая прерывания от других устройств;

- осуществляется сохранение указателя инструкций и РОН в стеке, причем содержимое указателя инструкций обычно сохраняется автоматически;

- ЦП идентифицирует прерывающее устройство для перехода к соответствующей подпрограмме обслуживания ПУ;

- выполняется короткая (несколько десятков байт) подпрограмма обслуживания прерывания, в которой запрограммированы действия по передаче данных, модификации указателей, проверке окончания операций ввода – вывода и др.;

- восстанавливаются РОН прерванной программы;

- восстанавливается указатель инструкций и возобновляется выполнение прерванной программы.

Последнее действие обычно инициируется командой возврата из прерывания, являющейся последней командой подпрограммы обработки прерывания.

Из анализа действий ЦП при восприятии сигнала ЗПр следует, что они очень похожи на действия при вызове подпрограммы. Однако, вызов подпрограммы запрограммирован и полностью предсказуем, а переход к обслуживанию прерывания инициируется внешним сигналом, момент появления которого предсказать невозможно. Тем не менее, внешняя аналогия реакции на прерывание и вызова подпрограммы позволяет считать прерывание аппаратным вызовом подпрограммы. Выполняемые при этом вызове действия ЦП, связанные с организацией ввода-вывода ограничиваются только его программными возможностями. Так как команды ввода-вывода в основной программе отсутствуют, ЦП аппаратными средствами после завершения каждой команды должен проверять наличие сигнала ЗПр до перехода к следующей  команде. Если процессор имеет систему прерывания, алгоритм его работы по выполнению программы (рис. 3.5, а), должен включать эти действия (рис. 3.5, б). Для реализации этих действий центральный процессор должен содержать соответствующие аппаратные средства – систему прерываний.

Применение системы прерываний существенно сокращает непроизводительные потери времени при обмене информацией с медленными ПУ, поскольку отсутствуют потери времени на ожидание готовности ПУ к обмену.

Идентификация прерывающего устройства. Когда в ЭВМ имеется несколько ПУ, работающих в режиме прерываний, сигналы их запросов объединяются по схеме «ИЛИ» и подаются на вход ЗПр процессора. Следовательно, при наличии активного уровня ЗПр без дополнительных действий и аппаратных средств невозможно определить, какое устройство должен обслужить ЦП, тем более сигнал ЗПр может генерироваться одновременно несколькими ПУ. Возникает проблема идентификации ПУ, выставившего сигнал ЗПр, что необходимо для осуществления однозначного перехода к подпрограмме обслуживания.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 3.5. Алгоритм выполнения программы ЭВМ без системы прерывания – а и с системой прерывания – б |  |

Разработано несколько способов решения этой проблемы, различающихся скоростью реакции процессора и объемом дополнительных аппаратных средств. При реализации любого способа необходимо назначить периферийным устройствам определенные приоритеты и учитывать их таким образом, чтобы ЦП, реагируя на сигнал ЗПр, выбирал для обслуживания запрашивающее устройство с максимальным приоритетом.

Простейшим решением проблемы, не требующим дополнительных аппаратных средств, является программный поллинг, рис. 3.6, заключающийся в программном опросе (поллинге) флагов готовности ПУ при возникновении в системе сигнала ЗПр. Реагируя на этот сигнал, ЦП переходит к подпрограмме поллинга, находящейся в фиксированной области памяти с известным начальным адресом. Этот адрес загружается в программный счетчик после сохранения в стеке адреса возврата в прерванную программу.

Согласно схеме рис. 3.6 первым проверяется флаг готовности устройства У1 с наибольшим приоритетом. Если запрос прерывания выставило не это устройство, его флаг готовности будет находиться в состоянии READY=0 и будет выполняться аналогичная проверка для устройства У2 и т.д., пока не будет обнаружено READY = 1. В случае обнаружения установленного флага готовности, управление передается подпрограмме обслуживания ввода – вывода для обнаруженного устройства. По завершении обслуживания в поллинге могут быть запрограммированы несколько действий. Во-первых, управление может быть передано в основную программу без проверки готовности остальных устройств, в этом случае гарантируется обязательная проверка в каждом цикле поллинга ПУ с высоким приоритетом, т.к. обслуживание их блокирует обслуживание ПУ с меньшими приоритетами. Во-вторых, управление может быть возвращено в подпрограмму поллинга. Этот способ гарантирует проверку в каждом цикле всех ПУ, но увеличивает время реакции на прерывание. Конкретная реализация поллинга зависит от особенностей системы команд ЦП и конфигурации аппаратных средств вычислительной системы.

Рис. 3.6. Программный поллинг запроса прерывания

Недостаток программного поллинга заключается в необходимости проверки всех устройств, даже тех, которые не требуют в данный момент времени обслуживания. Каждая  проверка флага готовности представляет собой последовательность команд, которые должен выполнить ЦП. При увеличении числа ПУ быстро увеличивается число команд, что приводит к непроизводительным затратам времени ЦП и замедлению реакции на запросы ПУ, возникает большая задержка между появлением сигнала ЗПр и моментом собственно передачи данных. К достоинствам же можно отнести простоту программного поллинга – для его реализации не требуется дополнительных аппаратных средств.

Значительно меньшее время реакции на запрос обеспечивает аппаратный поллинг, который может быть осуществлен либо методами цепочечной селекции с помощью приоритетной цепочки, либо методами селекции по выделенным линиям.

На рис. 3.7 приведена схема аппаратного поллинга с использованием приоритетной цепочки. Из рисунка видно, что ЦП и ПУ включаются таким образом, что ЦП имеет возможность осуществить автоматический опрос с целью идентификации ПУ с запросом прерывания. Реагируя на сигнал ЗПр, ЦП выставляет сигнал «Подтверждения Прерывания» (ППр) на линии, которая последовательно проходит через все ПУ. При прохождении сигнала по цепочке проверяется состояние флагов готовности устройств. Если ПУ не формирует ЗПр, сигнал ППр проходит в следующее ПУ, пока не встретится прерывающее (активное) ПУ. Оно блокирует дальнейшее распространение сигнала ППр по цепи. Таким образом, здесь приоритеты ПУ определяются их физической близостью к ЦП по линии ППр.

После достижения сигналом ППр устройства, запрашивающего обслуживание, оно выставляет на шину данных свой адрес точки входа в свою подпрограмму обслуживания (вектор прерывания) вместе с сигналом «Готовность данных». Последний информирует ЦП о нахождении на ШД вектора прерывания для ПУ с наибольшим приоритетом, требующего обслуживания. Этот вектор имеет однозначное соответствие с начальным адресом подпрограммы обслуживания прерывания данного ПУ.

Рис. 3.7. Аппаратный поллинг запроса прерывания с помощью приоритетной цепочки

Адрес, выставляемый на ШД прерывающим устройством, обычно встраивается в интерфейсную плату этого устройства, и его с помощью перемычек или переключателей на плате может изменить пользователь. Приоритет устройства определяется размещением его интерфейсной карты в разъеме системной магистрали, занимающем фиксированное положение в кассете модулей относительно разъема ЦП.

При наличии нескольких одновременных запросов аппаратный поллинг обеспечивает быструю идентификацию ПУ с наибольшим приоритетом. По линии прерывания к ЦП можно подключить большое количество ПУ. Основной недостаток этого способа связан с задержкой распространения сигнала ППр по цепочке. Однако общее время идентификации прерывающего устройства оказывается намного меньше, чем, в программном поллинге, поэтому аппаратный поллинг в рассмотренной организации широко применяется в мини- и микро-ЭВМ.

Для реализации поллинга методом селекции по выделенным линиям система прерываний процессора дополняется специальным устройством – контроллером прерываний. Данный метод характеризуется большой гибкостью установления дисциплины обслуживания запросов, поскольку контроллер с помощью масок может устанавливать произвольный приоритет и порядок обслуживания запросов. Однако это достигается за счет существенного увеличения числа линий запросов и усложнения схемотехники оборудования.

Примером централизованной системы прерывания может служить контроллер прерываний i8259 – БИС производства компании Intel, структура которого приведена на рис. 3.8. В процессе работы запросы прерываний могут поступать по линиям ЗПр0…ЗПр7 в блок приема запросов контроллера, который допускает возможность маскирования и динамического изменения приоритетов запросов. Для перехода к подпрограммам обслуживания контроллер формирует код команды вызова подпрограммы и генерирует для процессора адрес точки входа в нее. Контроллер допускает каскадирование (включение нескольких БИС для совместной работы) с целью увеличения числа линий запросов.

Контроллер позволяет реализовывать простой приоритетный режим и режим циклического приоритета обслуживания. При реализации простого приоритетного режима всем восьми входам запросов на прерывания присваиваются фиксированные приоритеты, причем наивысший приоритет присваивается линии ЗПр0, а низший – линии ЗПр7. В режиме циклического приоритета после окончания обслуживания любого устройства приоритеты входов контроллера циклически изменяются таким образом, что устройству, обслуженному последним, присваивается низший приоритет. Кроме того, при работе в режиме циклического приоритета низший приоритет может быть присвоен программным способом любому входу запроса.

Рис. 3.8. Структура контроллера прерываний i8259

Контроллер i8259 может использоваться как для организации обмена в режиме прерываний, так и для организации программно-управляемого обмена. В последнем случае для обмена выбирается устройство с наивысшим приоритетом, готовое к обмену, определяемое по результатам анализа содержимого регистра состояния контроллера.

Системный интерфейс IBM PC. В качестве системной шины компьютера IBM – PC/AT используется ISA bus (Industry Standard Architecture). Шина ISA имеет следующий состав линий и сигналов.

Информационный канал представлен линиями:

- Data [7:0], Data [15:8] – шина данных, двунаправленные линии для передачи данных.

- Addr [19:0], LA [23:17] – шина адреса, однонаправленные линии для передачи адреса.

Шина управления информационным каналом:

- IOWR, IORD – стробы для организации синхронного обмена с портами ввода-вывода. Первый - в операциях ввода, второй - в операциях вывода.

- SMWR, SMRD – стробы для организации обмена с памятью. Первый – для записи, второй – для чтения.

- IOCHRDY – сигнал обратной связи для организации асинхронного обмена с портами ввода – вывода. Этот сигнал позволяет удлинить текущий цикл на время не более 15мкс.

Шина передачи управления:

- DRQ [1:3] – запросы 8-битных каналов прямого доступа к памяти, входные сигналы, поступают от КПДП.

- DRQ [5:7] – запросы 16-битных каналов прямого доступа к памяти, входные сигналы, поступают от КПДП.

- DACK [1:3] – подтверждение запросов 8-битных каналов прямого доступа к памяти, входные сигналы, указывают КПДП на то, что он может взять управление шиной на себя.

- DACK [5:7] – подтверждение запросов 16-битных каналов прямого доступа к памяти, выходные сигналы, указывают КПДП на то, что он может взять управление шиной на себя.

- TC – признак завершения циклов прямого доступа к памяти.

Шина прерывания представлена линиями запросов прерывания IRQ 2/9, IRQ [3:7] и дополнительными линиями запросов IRQ [10:12], IRQ [14:15]. Положительный перепад сигнала на этих сигналах вызывает аппаратное прерывание. Линия IRQ 2 первого контроллера прерывания используется для каскадирования (к ней подключена микросхема второго контроллера прерываний для увеличения количества линий запросов прерывания), вследствие этого она вызывает прерывание с номером 9.

Шина специальных управляющих сигналов представлена линиями:

- AEN – разрешение адресации порта (запрещает ложную дешифрацию адреса в цикле прямого доступа к памяти.

- BALE – разрешение защелки адреса. После его спада в каждом цикле процессора линии Addr [0:19] гарантированно содержат действительный адрес.

- Ref – цикл регенерации памяти. Сигнал появляется каждые 15мкс, при этом шина адреса указывает на очередную регенерируемую строку памяти.

- IOCHK – контроль канала, низкий уровень вызывает немаскируемые прерывания (в том случае, если имели место какие-либо ошибки при взаимодействии с портами ввода – вывода).

- Reset – сигнал аппаратного сброса.

- BClok – сигнал тактовой частоты 8 МГц для ПУ.

- MCS16 – адресуемое устройство поддерживает 16-битное обращение к памяти.

- IOSC16 – адресуемое устройство поддерживает 16-битное обращение к портам.

- SBHE признак наличия данных на линиях Data [15:8].

Обобщенные временные диаграммы циклов чтения или записи памяти или ввода-вывода приведены на рис. 3.9. Здесь условный сигнал CMD* изображает один из сигналов:

- SMWR – в цикле записи памяти.

- SMRD – в цикле чтения памяти.

- IOWR – в цикле записи порта ввода – вывода.

- IORD – в цикле чтения порта ввода – вывода.

В каждом из рассматриваемых циклов активным (с низким уровнем сигнала) может быть только один сигнал из указанного списка.

По адресованному ему спаду сигнала чтения устройство должно выдать на ШД содержимое адресуемой ячейки памяти или порта ввода-вывода и удерживать их, пока не произойдет подъем данного сигнала. Во время цикла записи процессор выставляет действительные данные несколько позже начала (спада) сигнала записи, и устройство должно для себя фиксировать эти данные в конце цикла по подъему сигнала записи. Обращения к портам ввода-вывода отличаются от обращения к памяти тем, что сигналы LA [23:17] не используются.

Рис. 3.9. Циклы магистрали ISA

Минимальная длительность цикла определяется чипсетом и может программироваться опциями BIOS Setup через количество тактов ожидания TW. При этом циклы обращения к памяти обычно короче циклов обращения к портам ввода-вывода. Если устройство не вписывается в заданные циклы, оно может вводить дополнительные такты ожидания, используя сигнал IOCHRDY, но при этом не допустимо удлинять цикл более, чем на 15мкс.

Рассмотренная здесь шина ISA явилась первой шиной расширения, с помощью которой была реализована система ввода-вывода персонального компьютера фирмы IBM. Ее открытость обеспечила появление широкого спектра плат расширения, позволяющих использовать IBM PC в различных сферах, вплоть до применения в качестве управляющего компьютера в различных системах автоматизации. В компьютерах IBM PC/AT эта шина имела пропускную способность 8 Мбайт при тактовой частоте 8МГц.

На рис. 3.10 приведена структурная схема устройства, предназначенного для изучения операций ввода вывода IBM-совместимого персонального компьютера. Устройство содержит средства  ввода данных, реализованные на переключателях S0…S7 и средства вывода данных, содержащие буферный элемент Б6 и светодиодный дисплей VD0…VD7. Интерфейс устройства представлен буферными элементами Б1…Б5, селектором адреса СА и генератором стробов чтения/записи Гстр. В соответствии с программной моделью порта ввода-вывода (рис. 3.3) устройство может быть представлено тремя регистрами: регистром вывода (адрес 368h), регистром ввода (адрес 369h) и регистром состояния (адрес 36Ah).

В процессорах семейства x86 реализован изолированный ввод-вывод, т. е. в системе команд этих процессоров присутствуют специальные команды ввода-вывода. Это команды IN  и OUT.

Команды имеют следующий формат:

IN источник, приемник

Команда IN копирует число из регистра порта ввода-вывода, адрес которого указан в источнике, в приемник. Приемником может быть только регистр AL, AX или EAX.. Источником может быть или непосредственный операнд, или регистр DX, причем при использовании непосредственного операнда можно указать адрес регистра не больше 0FFh.

Рис. 3.10. Структурная схема устройства сопряжения

OUT приемник, источник

Команда OUT копирует число из источника (регистры AL, AX или EAX) в регистр порта ввода-вывода, адрес которого указан в приемнике. Приемник может быть либо непосредственным операндом (не больше 0FFh), либо регистром DX .

Простейшая программа перезаписи числа из регистра ввода в регистр вывода в режиме безусловного (синхронного) ввода-вывода имеет следующий вид:

# Листинг 3.1

1C50:0100 BA6803        MOV	DX,0369 ; Адрес регистра ввода в регистр DX

1C50:0103 EC            IN	AL,DX   ; Осуществить ввод

1C50:0104 42            MOV   DX,0368 ; Адрес регистра вывода в регистр DX

1C50:0105 EE            OUT	DX,AL   ; Осуществить вывод

При осуществлении операций ввода-вывода часто возникают ситуации, когда необходимо установить, сбросить или изменить на противоположное значение определенного бита данных в слове с сохранением значения остальных бит. Эта задача является типичной, когда микросистема используется для управления некоторым объектом. Подобные проблемы возникают и в случаях, когда необходимо определить значение некоторого бита в слове после выполнения операции ввода (например, бита готовности READY после чтения регистра состояния). Эти проблемы могут быть решены с помощью команд логических операций.

В составе системы команд процессоров x86 имеются команды логических операций, позволяющие выполнить логическое умножение (команда AND), сложение (команда OR), сложение по модулю 2 – «исключающее или» (команда XOR) и логическое отрицание (команда NOT).

Команды имеют следующий формат:

AND приемник, источник

Команда выполняет побитовое «логическое И» над приемником, в качестве которого может быть регистр или переменная и источником – непосредственным операндом, регистром или переменной; источник и приемник не могут быть переменными одновременно. Результат выполнения команды помещается в приемник. Любой бит результата равен 1, только если соответствующие биты обоих операндов были равны 1, и равен 0 в остальных случаях. Флаги OF и CF обнуляются, SF, ZF и PF устанавливаются в соответствии с результатом, AF не определен.

OR приемник, источник

Команда выполняет побитовое «логическое ИЛИ» над приемником, которым может быть регистр или переменная и источником – непосредственным операндом, регистром или переменной; источник и приемник не могут быть переменными одновременно. Результат помещается в приемник. Любой бит результата равен 0, только если соответствующие биты обоих операндов были равны 0, и равен 1 в остальных случаях. При выполнении команды OR флаги OF и CF обнуляются, SF, ZF и PF устанавливаются в соответствии с результатом, AF не определен.

XOR приемник, источник

Команда выполняет побитовое «логическое исключающее ИЛИ» над приемником (регистром или переменной) и источником (числом, регистром или переменной); источник и приемник не могут быть переменными одновременно. Результат помещается в приемник. Любой бит результата равен 1, если соответствующие биты операндов различны, и нулю – в противном случае.

NOT приемник

Каждый бит приемника (регистра или переменной), равный нулю, устанавливается в 1, и каждый бит, равный 1, сбрасывается в 0. Флаги не затрагиваются.

Возможности процессоров были бы значительно ниже, если бы в составе их систем команд отсутствовали команды передачи управления. Именно эти команды позволяют нарушить естественную выборку команд в зависимости от выполнения некоторых условий, обеспечивая, тем самым, либо многократное выполнение некоторого блока команд (циклов), или направляя вычислительный процесс по альтернативному пути. Применение команд передачи управления позволяет значительно сократить объем кода при решении задач.

У процессоров семейства x86 имеется 17 команд условной передачи управления, позволяющие изменить ход выполнения программы в зависимости от выполнения какого-либо условия. Наличие такого условия определяется значениями флагов. Если флаг установлен, то соответствующая команда условного перехода обеспечит переход, в противном случае исполняется команда, следующая за командой перехода. Команды условной передачи управления имеют следующий общий формат:

Jx  близкая_метка,

где x – модификатор, состоящий из одной, двух или трех букв. Операнд близкая_метка подчеркивает, если адрес перехода находится в пределах 128...+127 байт от команды перехода.

В таблице 3.1. описаны все команды условной передачи управления и указаны условия, выполнение которых вызывает переход.

Таблица 3.1. Команды условной передачи управления

| Команда | Описание | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| JA | Jump if Above – перейти, если выше | CF=0 и ZF=0 |
| JAE | Jump if Above or Equal – перейти, если выше или равно | CF=0 |
| JB | Jump if Below – перейти, если ниже | CF=1 |
| JBE | Jump if Below or Equal – перейти, если ниже или равно | CF=1 или ZF=1 |
| JC | Jump if Carry – перейти, если перенос | CF=1 |
| JCXZ | Jump if CX is Zero – перейти, если значение регистра СХ равно 0 | СХ=0 |
| JE | Jump if Equal – перейти, если равно | ZF=1 |
| *JG | Jump if Greater – перейти если больше | ZF=0 и SF=OF |
| *JGE | Jump if Greater or Equal – перейти, если больше или равно | SF=OF |
| *JL | Jump if Less – перейти, если меньше | SFOF |
| *JLE | Jump if Less or Equal – перейти, если меньше или равно | ZF=1 или SFOF |
| JNA | Jump if Not Above – перейти, если не выше | CF=1 или ZF=1 |
| JNAE | Jump if Not Above nor Equal – перейти, если не выше и не равно | CF=1 |
| JNB | Jump if Not Below – перейти, если не ниже | CF=0 |
| JNBE | Jump if Not Below nor Equal – перейти, если не ниже и не равно | CF=0 и ZF=0 |
| JNC | Jump if No Carry – перейти, если нет переноса | CF=0 |
| JNE | Jump if Not Equal – перейти, если не равно | ZF=0 |
| *JNG | Jump if Not Greater – перейти, если не больше | ZF=1 или SFOF |
| *JNGE | Jump if Not Greater nor Equal – перейти, если не больше и не равно | SFOF |
| *JNL | Jump if Not Less – перейти, если не меньше | SF=OF |
| *JNLE | Jump if Not Less nor Equal – перейти, если не меньше и не равно | ZF=0 и SF=OF |
| *JNO | Jump if No Overflow – перейти, если нет переполнения | OF=0 |
| JNP | Jump if No Parity – перейти, если нет четности (нечетная сумма разрядов) | PF=0 |
| *JNS | Jump if No Sign – перейти, если знаковый разряд нулевой | SF=0 |
| JNZ | Jump if Not Zero – перейти, если не нуль | ZF=0 |
| *JO | Jump if Overflow – перейти, если переполнение | OF=1 |
| JP | Jump if Parity – перейти, если есть четность (четная сумма битов) | PF=1 |
| JPE | Jump if Parity Even – перейти, если сумма битов четная | PF=1 |
| JPO | Jump if Parity Odd – перейти, если сумма битов нечетная | PF=0 |
| JS | Jump on Sign – перейти, если знаковый бит равен 1 | SF=1 |
| JZ | Jump if Zero – перейти, если нуль | ZF=1 |

Примечание. Знаком * отмечены команды, относящиеся к действиям над числами со знаком (в обратном коде).

На листинге 3.2 приведена программа, реализующая вывод данных в порт в режиме асинхронного ввода-вывода. Как было отмечено выше, синхронизация обмена в данном случае достигается опросом флага готовности в регистре состояния порта вывода.

#### Листинг 3.2

1C50:0100 BA6A03        MOV	DX,036A  ; Адрес регистра состояния в регистр DX

1C50:0103 EC            IN	AL,DX    ; Прочесть регистр состояния

1C50:0104 B000          AND	AL,01    ; Выделить бит готовности

1C50:0106 3C01          CMP	AL,01    ; READY = 1?

1C50:0108 75F6          JNZ	0100     ; нет, возврат к адресу 100

1C50:010A BA6803        MOV	DX,0368  ; да, адрес регистра вывода в регистр DX

1C50:010D B0AA          MOV	AL,AA    ; выводимые данные в аккумулятор

1C50:010F EE            OUT	DX,AL    ; вывод данных в порт

Задание для домашней подготовки

- Ознакомиться со схемой устройства сопряжения, используемого для выполнения лабораторной работы.

- Изучить способы обмена данными между персональным компьютером и внешними устройствами.

- Изучить структуру и форматы команд ввода-вывода процессора i8086, системные ресурсы ввода-вывода IBM-совместимого персонального компьютера.

- Изучить структуру и форматы команд логических операций процессора i8086.

- Проанализировать работу кода, приведенного в листингах 3.1, 3.2.

- Самостоятельно разработать программу, принимающую число из регистра ввода, выделяющую 4 старших разряда и выводящую результат в регистр вывода.

- Самостоятельно разработать программу, принимающую число из регистра ввода, маскирующую 3 разряд числа и выводящую результат.

- Самостоятельно разработать программу, принимающую данные из регистра ввода, инвертирующую его и выводящую результат.

- Самостоятельно разработать программу, принимающую два числа из регистра ввода и выполняющую операцию “исключающее ИЛИ” над ними.

- Самостоятельно разработать программу, принимающую данные из регистра ввода и осуществляющую вывод числа 55h, если бит 3, числа принятого из регистра ввода равен 1 и числа AAh в противном случае.

- Самостоятельно разработать программу, принимающую данные из регистра ввода и выводящую нарастающий код в регистр вывода, если число больше 3. Если введенное число больше 3, но меньше 8, программа должна выводить в регистр вывода уменьшающийся код.

Задания к лабораторной работе

Задание1. Исследуйте программу, приведенную на листинге 3.1. Для этого запустите отладчик debug.exe, занесите в память с его помощью коды команд программы и выполните ее по шагам вводя, в случае необходимости, числа с помощью переключателей S0…S7.

Залание2. Исследуйте программу, приведенную на листинге 3.2. Для этого запустите отладчик debug.exe, занесите в память с его помощью коды команд программы и выполните ее по шагам вводя, в случае необходимости, числа с помощью переключателей S0…S7. Готовность устройства ввода имитируйте кнопкой READY на пульте ввода устройства.

Задание 3. Осуществите ввод, отладку и исполнение по шагам программ из задания для домашней подготовки.

Задание 4. Напишите программу вычисления 12 чисел Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,... (каждое число в последовательности представляет собой сумму двух предыдущих чисел). Выполните ассемблирование, компоновку и с помощью отладчика DEBUG трассировку программы.

Содержание отчета

Отчет о работе должен содержать описание процедур синхронного и асинхронного программно-управляемого ввода-вывода, тексты программ из задания для домашней подготовки, протокол выполнения всех программ под отладчиком с подробными комментариями их выполнения и объяснениями изменений, происходящих в регистрах процессора в процессе их исполнения.

###### Контрольные вопросы

- Какое максимальное количество байт могут обойти команды короткий JMP и относительный переход? Какой машинный код операнда при этом генерируется?

- Команда JMP начинается на 0624h. Определите адрес перехода, если шестнадцатеричный объектный код для операнда команды JMP: а) 27h, б) 6Bh, в) 0C6h.

- Предположим, что регистры AX и BX содержат знаковые данные, а CX и DX - беззнаковые. Определите команды CMP (где необходимо) и команды безусловного перехода для следующих проверок:

- значение в DX больше, чем в CX?

- значение в BX больше, чем в AX?

- CX содержит нуль?

- было ли переполнение?

- значение в BX равно или меньше, чем в AX?

- значение в DX равно или меньше, чем в CX?

- На какие флаги воздействуют следующие события и какое значение этих флагов?

- произошло переполнение;

- результат отрицательный;

- результат нулевой;

- обработка в одношаговом режиме;

- передача данных должна быть справа налево.

- Предположим, что регистр BL содержит 11100011 и поле по имени BOONO содержит 01111001. Определите воздействие на регистр BL для следующих команд:

- XOR BL,BOONO;

- AND BL,BOONO;

- OR BL,BOONO;

- XOR BL,11111111B;

- AND BL,00000000B.

Литература

- Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия - СПб: Питер Ком, 1999. - 816 с.

- Скэнлон Л. Персональные ЭВМ IBM PC и XT. Программирование на языке ассемблера - М.: Радио и связь, 1989. - 336 с.

- Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров IBM PC, XT и AT - М.: Финансы и статистика, 1991. - 544 с.

- Абель П. Язык ассемблера для IBM PC и программирования - М.: Высшая школа, 1992. - 447 с.

- Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и Unix - М.: ДМК, 2000. - 608 с.